101學年度桃園縣國中技藝教育學程【動力機械】職群
   學生技藝競賽學科題庫      102.2.18

壹、02000 汽車修護丙級學科部份

- ( 2 ) 使用活動扳手時， 應以下列何者受力(1)轉動邊(2)固定邊(3)螺紋(4)活動邊。

- ( 2 ) 拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用(1)開口扳手(2)梅花扳手(3)棘輪扳手(4)活動扳手。

- ( 2 ) 0.001 吋等於(1) 0.254mm(2) 0.0254mm(3) 0.00254mm(4)0.000254mm。

- ( 3 ) S I 單位系統中( 國際制單位系統) 汽車上常用壓力單位為(1) kg/cm(2)psi(3)kpa(4)N-m。

- ( 4 ) 測量軸端間隙和齒隙的最好工具是(1)游標卡尺(2)間隙規(3)內徑測微器(4) 測微指示錶( 千分錶) 。

- ( 2 ) 長度單位1 ㎜約等於(1)0.4"(2)0.04"(3)0.004"(4)0.0004"。

- ( 2 ) 扭力扳手(1)可用於拆卸螺絲(2)專用於鎖緊螺絲(3)可用於拆卸和鎖緊螺絲(4)專用於拆卸一般扳手扭不動之螺絲。

- ( 1 ) 檢查軸承預負荷需用到的量具是彈簧秤或(1)扭力扳手(2)鋼皮尺(3)游標卡尺(4)測微器。

- ( 4 ) 使用扭力扳手鎖緊螺絲時，其施力方向應與扳手柄中心線成(1)45°(2)60°(3)80°(4)90°。

- ( 3 ) 下圖測微器所示刻度是(1)10.65mm(2)13.75mm(3)13.25mm(4)14.25mm。

- ( 4 ) 下圖測微器所示刻度是(1) 22.43mm(2) 21.83mm(3)21.47mm(4)21.43mm。

- ( 2 ) 下圖所示游標卡尺刻度是(1) 20.21mm(2)15.25mm(3)15.4mm(4)15.15mm。

- ( 1 ) 下圖游標卡尺所示刻度是(1)42.20mm(2)42.30mm(3)42.05mm(4)46mm。

- ( 2 ) 測量Camshaft彎曲(bend)值時，應使用下列哪一量具？(1)外徑測微器(2)千分錶(3)游標卡尺(4)厚薄規。

- ( 1 ) 測量Camshaft凸輪高度(camheight)值時，使用下列哪一量具的測量值最正確？    (1)外徑測微器(2)量缸錶(3)游標卡尺(4)厚薄規。

- ( 3 ) 測量Camshaft端間隙(endplay)值時，使用下列哪一量具的測量值較正確？(1)外徑測微器(2)游標卡尺(3)千分錶(4)厚薄規。

- ( 2 ) 汽車定期保養時 (1)引擎機油的選擇標準是夏天使用SAE號數較低，冬天使用SAE號數較高的機油 (2)更換機油之前必須發動引擎，使其到達正常工作溫度後，熄火後再更換 (3)以API服務分類等級之機油，其中SD級優於SF級 (4)為防止機油漏失，油底殼放油螺絲應儘量鎖緊。

- ( 3 ) 汽車定期檢查保養表中，10000 km 時動力轉向機液壓油油量檢查之服務代號為「I」表示 (1)更換 (2)清潔 (3)檢查 (4)調整。

- ( 4 ) 汽車定期檢查保養表中，30000 km 時汽車輪胎檢查之服務代號為「A」表示 (1)更換 (2)清潔 (3)潤滑 (4)調整。

- ( 1 ) 現代一般乘用車每隔若干km 實施定期保養 (1)10000 (2)20000 (3)30000 (4)40000 km。

- ( 4 ) 每次做汽車定期保養時，在輪煞車部份必須檢查 (1)碟盤厚度 (2)碟盤偏擺度 (3)碟盤不平度 (4)煞車片厚度。

- ( 4 ) 依政府環保法規規定，汽車廢氣排放有關零組件其廠家保固期限為(1)1年2萬公里(2)2年3萬公里 (3)3年5萬公里 (4)5年8萬公里。

- ( 4 ) 通常汽油引擎第二道壓縮環表面鍍何種金屬以增加磨合性(1)鉻(2)鋁(3)鉛(4)氧化鐵。

- ( 4 ) 引擎運轉時， 氣門舉桿隨凸輪之轉動發生(1)上下移動 (2)轉動 (3)停止狀態 (4)上下移動同時轉動。

- ( 1 ) 活塞裙上之膨脹槽， 應在活塞之(1)壓縮衝擊面 (2)動力衝擊面 (3)銷孔任一端之下方(4)任一衝擊面。

- ( 2 ) 配合活塞之運動， 適時控制進、排氣門作動者為何機件？(1)連桿 (2)凸輪軸 (3)曲軸(4)飛輪。

- ( 1 ) 氣門腳間隙增大，氣門關閉時間會(1)增長 (2)減短 (3)不變 (4)漏氣。

- ( 1 ) 氣門大部分熱量從何處散去 (1)氣門面 (2)氣門腳 (3)氣門桿 (4)氣門頭中心。

- ( 3 ) 液壓式氣門舉桿的作用油是 (1)煞車油 (2)液壓油 (3)引擎機油 (4)齒輪油。

- ( 4 ) 活塞與汽缸壁間之間隙是指 (1)活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙 (2)活塞環槽部位與汽缸壁之間隙 (3)活塞銷轂部位與汽缸壁之間隙 (4)活塞裙與汽缸壁之間隙。

- ( 4 ) 引擎運轉時，溫度較高之機件為 (1)活塞 (2)進氣門 (3)汽缸壁 (4)排氣門。

- ( 2 ) 拆卸汽缸蓋螺帽或螺絲時應由 (1)中間向外 (2)外向中間 (3)前向後 (4)後向前  按修護手冊順序拆卸。

- ( 4 ) 連桿軸承須有適當間隙，其主要原因是 (1)使連桿容易轉動 (2)增加扭力 (3)增加馬力 (4)建立油膜。

- ( 4 ) 檢查氣門彈簧應測量 (1)直角度、自由長度 (2)硬度、自由長度及彈力 (3)直角度、彈力及硬度 (4)自由長度、直角度及彈力。

- ( 4 ) 鎖緊汽缸蓋螺絲之順序必須 (1)由左向右 (2)由右向左 (3)由外向中間 (4)由中間向外按修護手冊順序鎖緊。

- ( 1 ) 拆卸汽缸蓋螺絲時，應該依正確次序將每一螺絲 (1)先扭鬆（少於半轉） (2)先扭開 1轉 (3)先扭開 2轉 (4)先扭開 3轉。

- ( 2 ) 連桿大端螺絲依規定扭力鎖緊後， 如果軸承咬住曲軸銷，則應 (1)修正軸承面 (2)修正曲軸銷 (3)修正軸承面及曲柄銷 (4)訂製新的軸承片。

- ( 2 ) 汽缸蓋螺絲重新扭緊( Retorque)時，應以規定扭矩 (1)不扭鬆螺帽而再扭緊之 (2)先扭鬆螺帽（少於半轉）後再扭緊之 (3)先扭鬆一轉後再扭緊之 (4)全部螺帽拆開後再重新分三次或四次扭緊之。

- ( 1 ) 造成汽缸斜差的主要原因為 (1)缸壁上部潤滑不良 (2)爆震 (3)側推力的關係 (4)活塞銷孔偏心的關係。

- ( 2 ) 使用塑膠量絲測量連桿軸承間隙時，軸承蓋 (1)不需要依規定扭力 (2)需要依規定扭力 (3)依規定扭力加10% (4)任意鎖緊。

- ( 3 ) 當活塞在洛克位置時，其代表意義為 (1)活塞在上死點位置時 (2)活塞曲軸都在不動位置時 (3)活塞不動，但曲軸可以左右轉動約15度時 (4)活塞在下死點位置時。

- ( 1 ) 自轉式氣門旋轉機構，能使氣門旋轉的力量是來自 (1)旋轉器 (2)汽門彈 (3)簧液壓 (4)引擎震動。

- ( 2 ) 活塞行程長度恰等於 (1)活塞長度 (2)曲軸銷回轉直徑 (3)連桿長度 (4)曲軸銷回轉半徑。

- ( 3 ) 部分引擎氣門採用二支氣門彈簧，其主要目的是 (1)增強彈力 (2)一支在低速時使用，一支在高速時使用 (3)避免產生諧震 (4)防止氣門漏氣。

- ( 4 ) 氣門上溫度最高的地方是 (1)氣門腳 (2)氣門桿 (3)氣門頸 (4)氣門頭。

- ( 3 ) 中空氣門桿內裝半滿的 (1)鋰 (2)鎂 (3)鈉 (4)鉀  以幫助散熱，使氣門不致燒毀。

- ( 1 ) 測量曲軸軸頸油膜間隙，下列那一種量具最正確？ (1)塑膠量絲 (2)鋼尺 (3)厚薄規 (4)千分錶。

- ( 3 ) 測量活塞環邊間隙(Side Clearance)採用何種量具？ (1)千分錶 (2)外徑測微器 (3)厚薄規 (4)塑膠規。

- ( 2 ) 機油產生密封作用，最顯著的機件部位是 (1)連桿與曲軸 (2)活塞環與汽缸壁 (3)氣門與氣門座 (4)氣門桿與搖臂。

- ( 4 ) 機油壓力過高會使 (1)引擎潤滑效果更好 (2)機油黏度增加 (3)機油消耗量減少  (4)機油溫度昇高。

- ( 1 ) 油底殼之機油呈乳白色狀表示 (1)滲入水份 (2)滲入汽油 (3)滲入機油 (4)機件嚴重磨損。

- ( 2 ) 除了潤滑引擎機件及作為冷卻劑外，機油還必須 (1)增加活塞環與汽缸間隙，使阻力更低 (2)幫助活塞環與汽缸之氣密，減少漏氣 (3)較不會產生爆震 (4)容易蒸發， 引擎溫度較低。

- ( 2 ) 壓力式水箱蓋的主要功用為 (1)降低冷卻水的沸點 (2)提高冷卻水沸點 (3)防止冰凍 (4)增加水箱容量。

- ( 4 ) 裝在水箱周圍的風扇罩的功用為 (1)增大水箱散熱表面 (2)保護風扇 (3)減小風扇旋轉阻力 (4)消除風扇周圍空氣渦流。

- ( 1 ) 冷卻系中節溫器之作用為 (1)控制水套中冷卻水循環流量 (2)防止水箱中之冷卻水過熱 (3)使進氣岐管加熱，促進燃料汽化 (4)防止水套中之冷卻水過熱。

- ( 2 ) 水冷式引擎比氣冷式引擎之優點為 (1)引擎溫熱時間短 (2)冷卻效果佳 (3)保養容易 (4)系統造價較便宜。

- ( 4 ) 冷卻系中之節溫器，在台灣  (1)可以拆除不用  (2)用與不用均可  (3)必須拆除  (4)必須使用。

- ( 1 ) 壓力式冷卻系統由 (1)水箱蓋 (2)水箱 (3)水泵 (4)節溫器來提升冷卻系統的壓力。

- ( 3 ) 節溫器關閉時，冷卻水 (1)不流動 (2)只在水套與水箱間流動 (3)只在水套與水泵間流動 (4)只在水泵與水箱間流動。

- ( 2 ) 理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是  (1) HC和CO  (2)H2O和CO2  (3)H2O和HC  (4) H2O和CO。

- ( 1 ) 混合氣在壓縮後 (1)溫度升高 (2)溫度降低 (3)溫度不變 (4)混合氣凝結。

- ( 4 ) 9 5 無鉛汽油與9 2 無鉛汽油最主要差異是 (1)熱值 (2)燃點 (3)鉛含量 (4)辛烷值。

- ( 3 ) 汽油引擎使用較低辛烷值的汽油時，則須 (1)降低混合比 (2)使點火時間提前    (3)使點火時間延後 (4)提高混合比。

- ( 4 ) 一般引擎其混合氣能進入汽缸內主要是靠 (1)大氣壓力 (2)真空吸力 (3)增壓器推力 (4)大氣壓力與真空吸力。

- ( 2 ) 汽車減速時產生有毒廢氣中最多的是(1)CO (2)HC (3) NOx (4)CO2。

- ( 2 ) 混合氣過濃時， 排出的廢氣是什麼顏色？ (1)白色 (2)黑色 (3)藍色 (4)淡黃色。

- ( 3 ) 汽油引擎在理論混合比附近燃燒時， 產生較多的污染氣體是 (1)CO  (2)HC   (3) Nox (4)PM。

- ( 2 ) 汽油引擎車輛於定速行駛時尾管冒黑煙，其可能原因為 (1)消耗過量機油 (2)空燃比過濃 (3)汽缸蓋破裂 (4)節溫器太早開啟。

- ( 1 ) 點火正時太晚時，會發生(1)引擎過熱(2)回火(3)排氣中NOx含量增加(4)爆震。

- ( 1 ) 測量汽缸壓縮壓力時，應將節氣門置於 (1)全開位置 (2)全閉位置 (3)半開位置  (4)任何位置均可。

- ( 3 ) 進氣門早開晚關可使(1)氣門不易磨損 (2)引擎爆震減小 (3)汽缸容積效率增加 (4)氣門不易漏氣。

- ( 3 ) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉(1)四圈 (2)三圈 (3)二圈 (4)一圈。

- ( 4 ) 在壓縮行程終了時是 (1)僅進氣門打開 (2)進排氣門均打開 (3)僅排氣門關閉 (4) 進排氣門均關閉。

- ( 3 ) 進氣歧管內的真空度在同一轉速下是隨 (1)引擎排氣量而增高 (2)汽油與空氣混合比而增高 (3)節氣門開度縮小而增高 (4)節氣門開度增大而增高。

- ( 3 ) 排氣量為800cc，壓縮比為11:1，則燃燒室容積為(1)60㏄ (2)70㏄ (3)80㏄ (4)90㏄。

- ( 2 ) 汽油引擎壓縮壓力越高，則熱效率 (1)愈低 (2)愈高 (3)相同 (4)無關。

- ( 2 ) 為提高引擎及汽缸容積效率，進氣門宜 (1)早開早關 (2)早開晚關 (3)晚開早關 (4)晚開晚關。

- ( 4 ) 膜片式離合器膜片彈簧之功用相當於(1)圈狀彈簧 (2)釋放桿 (3)壓板彈簧 (4)釋放桿及圈狀彈簧。

- ( 2 ) FR 汽車，為配合變速箱與差速器間距離的變化，在傳動軸設計有 (1)萬向接頭 (2)滑動接頭 (3)傳動接頭 (4)中心軸承。

- ( 4 ) 汽車離合器的操縱方式 (1)只有機械式 (2)只有液壓式 (3)真空式 (4)機械式及液壓式都有。

- ( 3 ) 離合器的功用是駕駛者按所需的路況，將引擎動力與變速箱 (1)分離 (2)接合 (3) 分離及接合 (4)停止的裝置。

- ( 3 ) 自動排檔的汽車，可以起動引擎的選擇位置是在 (1)N 檔 (2)P 檔 (3)N 檔及P 檔(4) N、P 及D 檔。

- ( 2 ) 液壓離合器所使用之液壓油是 (1)黃油 (2)煞車油 (3)自動變速箱油 (4)機油。

- ( 2 ) 變速箱換檔困難的原因可能是 (1)煞車咬死 (2)離合器故障 (3)離合器片磨損    (4) 齒輪油不足。

- ( 1 ) 變速箱跳檔的原因可能是 (1)定位銷磨損 (2)變速器油太多 (3)變速器油太少 (4) 離合器故障。

- ( 2 ) 配合後輪上下跳動時之變速箱與差速器之間的距離變化，傳動軸設有(1)萬向接頭 (2)滑動接頭 (3)傳動接頭 (4)中心軸承。

- ( 3 ) 齒輪系中， 齒輪轉速較慢者，意即扭力 (1)較小 (2)不變 (3)較大 (4)無關。

- ( 2 ) 手排車離合器來令片磨損會發生 (1)離合器咬住 (2)離合器打滑 (3)跳檔 (4)煞車單邊。

- ( 1 ) 離合器踏板的自由行程過大時 (1)換檔困難 (2)打滑 (3)離合器片易磨損 (4)壓板易磨損。

- ( 3 ) 使離合器打滑的可能故障原因為 (1)離合器彈簧自由長度變大 (2)離合器踏板空檔間隙變大 (3)離合器踏板無空檔間隙 (4)離合器片減震彈簧折斷。

- ( 1 ) 離合器片自然磨耗時，其踏板之自由行程( Free Travel) (1)變小 (2)變大 (3)不變 (4)不一定。

- ( 1 ) 離合器各部零件中絕不允許用溶解液清洗者是(1)釋放軸承 (2)離合器蓋 (3)釋放桿 (4)離合器壓板。

- ( 2 ) 於汽車各種用油中，Dexron Ⅲ 為那一種油的規格 (1)黃油 (2)自動變速箱油 (3)煞車油 (4)汽油。

- ( 3 ) 傳動軸製成空心的主要目的 (1)轉速較快 (2)比較堅固 (3)能承受較大扭力 (4)容易固定。

- ( 3 ) 一般汽車手排變速箱之操縱方式為 (1)循環式 (2)晉級式 (3)選擇式 (4)非循環式。

- ( 1 ) 離合器片磨損變薄後，則離合器踏板空檔間隙會 (1)變小 (2)不改變 (3)變大 (4) 可能變小亦可能變大。

- ( 1 ) 車輛在轉彎時 (1)內輪的轉角比外輪大 (2)外輪的轉角比內輪大 (3)兩輪的轉角都一樣 (4)轉角不能確定。

- ( 4 ) 輻射輪胎上標示為155SR13，則此輪胎內徑為 (1)155mm (2)155 in (3)13mm (4)13in。

- ( 3 ) 影響輪胎使用壽命最大的因素(1)低速行駛 (2)高速行駛 (3)胎壓過低或過高 (4)後傾角不正確。

- ( 2 ) 輪胎165 SR 13，表示 (1)輪胎直徑為13 吋 (2)鋼圈直徑為13 吋 (3)鋼圈直徑為13 公分 (4)輪胎寬度為13 公分。

- ( 4 ) 輪胎靜平衡不良時，汽車行駛會(1)左右擺動(2)斜向運動(3)沒有影響 (4)上下震動。

- ( 1 ) 動力轉向油泵通常由 (1)V 型皮帶 (2)發電機軸 (3)壓縮機軸 (4)方向軸驅動。

- ( 3 ) 方向盤的空檔游隙太大會造成 (1)轉向容易 (2)轉向易而回復困難 (3)轉向操作遲鈍 (4)沒有影響。

- ( 1 ) 車輪胎面中央部分磨損較嚴重，其可能之原因為 (1)胎壓過高 (2)胎壓過低 (3)與胎壓無關 (4)懸吊系統故障。

- ( 2 ) 有一輪胎其尺寸為215 / 70 V R14， 其中V 係表示輪胎之(1)輪胎尺碼 (2)速率限制 (3)高度與寬度之比 (4)線層數。

- ( 3 ) 車輛高速行駛時，忽偏左忽偏右的現象稱為(1)轉向鬆弛(2)振動 (3)徘徊 (4)搖盪。

- ( 2 ) 某輪胎的胎壓32 psi，換算成公制為(1)2.0 kg/c㎡ (2)2.25kg/c㎡ (3)3.1kg/c㎡ (4)2.5kg/c㎡。

- ( 3 ) 一般輪胎的胎紋深度，剩下多少必須更換新胎 (1)3.5mm  (2)2.0mm  (3)1.6mm (4)1.2mm。

- ( 3 ) 一輪胎胎壓為2.4㎏/c㎡（1㎏＝2.21 b，1in＝2.5㎝）將其換算為英制單位，其值為 (1)2 3 p s i (2) 3 0 p s i (3) 3 3 p s i (4) 3 8 p s i 。

- ( 4 ) 動力轉向機構發現轉向困難，最可能的原因是 (1)胎壓過高 (2)平衡桿彎曲 (3)前輪定位不正確 (4)液壓過低。

- ( 4 ) 下長坡連續使用煞車， 發生煞車失靈， 最可能的原因為：(1)總泵皮碗發熱脹死 (2)分泵皮碗發熱脹死 (3)煞車來令磨損間隙變大 (4)煞車管路發生氣阻。

- ( 4 ) 拆裝煞車油管接頭時，應使用 (1)普通開口扳手 (2)普通梅花扳手 (3)鉗子 (4)油管扳手。

- ( 2 ) 碟式煞車僅更換煞車片( P a d ) 後，應特別注意須 (1)排放空氣 (2)踩煞車踏板數次 (3)調整輪煞車間隙 (4)調整煞車踏板作用高度。

- ( 3 ) 煞車油應每 (1)3 個月 (2) 6 個月 (3) 1 年 (4) 5 年  更換。

- ( 3 ) 一般煞車油 (1)可以以酒精長期取代 (2)不會沸騰 (3) 不同廠牌，不可混合使用(4)不會侵蝕油漆表面。

- ( 4 ) 液壓煞車系統中應經常保持下列那一狀況為最正確 (1) 1 / 2 的油量 (2)儲油室滿油狀態 (3)適當的空氣 (4)適當的油量。

- ( 2 ) 在檢查車輛手煞車之作用行程時，拉起手煞車操縱桿之力量，一般約為多少公斤？ (1) 1 (2) 10 (3) 100 (4) 200 。

- ( 1 ) 煞車油量警告燈的開關是裝置於何處？ (1) 煞車總泵上 (2)煞車分泵上 (3)煞車踏板上 (4)與煞車燈電路串聯。

- ( 3 ) 突然踩煞車時汽車有偏向一邊的趨勢，造成此現象的原因較可能是 (1)前束不良(2)不平均的轉向半徑 (3)不均勻的煞車力 (4)不良的後軸。

- ( 3 ) 使用碟式煞車之汽車若煞車片磨損，則煞車片與煞車圓盤的間隙會 (1)變大 (2) 變小 (3)不變 (4)視車種而定。

- ( 1 ) 液壓煞車系統之總泵活塞與推桿之間若無間隙會產生 (1)煞車咬住 (2)煞車踏板反彈 (3)沒有煞車 (4)煞車單邊。

- ( 2 ) 一般小型車兩前輪與兩後輪之煞車制動力大小的分配為(1)一樣大 (2)前輪較大(3)後輪較大 (4)無法分配。

- ( 3 ) 碟式液壓煞車，當煞車片磨耗時，在煞車系統中不受影響者為(1)煞車踏板高度(2)分泵活塞行程 (3)煞車片與煞車盤間隙 (4)煞車圓盤。

- ( 1 ) 煞車分泵中的皮碗容易翻轉，其最可能之原因為 (1)油路內有空氣 (2)煞車力量太大 (3)回拉彈簧折斷 (4)煞車油過多。

- ( 3 ) 「DOT4」為下列那一種油品之規範？(1)機油(2)黃油 (3)煞車油 (4)自動變速箱油。

- ( 1 ) 檢驗二極體的電阻應該是(1)順向電阻小，反向電阻大 (2)順向電阻大，反向電阻小 (3)順向電阻小，反向電阻不一定 (4)順向和反向電阻均相等。

- ( 2 ) 三用電錶測量車上電路電壓時，選擇開關應置於(1)ACV (2)DCV (3)DcmA (4)R×K的位置。

- ( 3 ) 下列金屬何者電阻係數最小？(1)鉛 (2)鐵 (3)銅 (4)鋁。

- ( 2 ) 汽車電線(1)號數愈大， 電線愈粗 (2)號數愈大， 電線愈細 (3)線之粗細與號數無關  (4)線之粗細以顏色之不同表示之。

- ( 1 ) 線路圖上的電線如標示為－ W B － 則表示該電線的顏色為 (1)白底黑條紋 (2)黑底白條紋 (3)白色 (4)黑色。

- ( 3 ) 電阻之單位是 (1)伏特 (2)安培 (3)歐姆 (4)瓦特。

- ( 2 ) 將兩個電壓和電容量都相同的電瓶串聯時 (1)電壓不變，容量加倍 (2)電壓加倍，  容量不變 (3)電壓、容量均不變 (4)電壓、容量均加倍。

- ( 1 ) 兩電阻器串聯後 (1)電阻增加 (2)電阻降低 (3)電壓增高 (4)通過電流加大。

- ( 3 ) 有1 0W、20W 及30W 三個燈泡並聯， 兩端之電壓為1 0 0 V，則兩端的總電阻為(1)1 6 Ω (2)1 6 6 Ω (3)1 6 6 . 6 7 Ω (4) 1 6 . 6 7 Ω 。

- ( 3 ) 在汽車電路圖中， 圖示的符號意義為(1)發電機 (2)頭燈 (3)電瓶  (4)開關。

- ( 4 ) 在汽車電系元件中，圖示的“15”符號意義為(1)15V (2)15W (3)15Ω (4)15A。

- ( 1 ) 在汽車電路圖中，圖示的符號意義為 (1)熱敏（感溫）電阻 (2)可變電阻 (3)電磁閥 (4) 線圈。

- ( 2 ) 指針式三用電錶內有1 . 5 V 及9V 電池兩種， 若“ × 1 0 ” 檔電阻無法歸零時，  其原因可能為(1)9V 電池失效 (2)1 . 5 V 電池失效 (3) 9V 及1 . 5 V電池都失效 (4) 與電池無關。

- ( 3 ) 以歐姆錶測量電容器，若指示為0Ω時，表示該電容器為(1)斷路 (2)充電已滿 (3) 短路 (4)正常。

- ( 4 ) 下列何者為電功率的單位？(1) 伏特 (2)安培 (3) 歐姆 (4)瓦特。

- ( 1 ) 若將2 1W、18W、10W、5W 等4 個燈泡串聯，則其中最亮的燈泡為(1)5W (2)10W (3)21W (4)1 8 W 。

- ( 2 ) 使用電壓錶( DCV )測量一只12V電瓶，應將檔位撥在DCV何處 (1) 2.5 (2)50 (3)250 (4)10 V 處。

- ( 2 ) 10A 保險絲燒毀應更換幾安培的保險絲比較安全(1)8A (2)10A (3)12A (4)15 A 。

- ( 3 ) 電晶體中，射極、基極及集極，其英文字母代表符號依序為(1)BCE (2)CEB (3)EBC    (4)BEC 。

- ( 4 ) 電瓶電水自然減少時，應添加 (1)比重1.380之稀硫酸 (2)比重1.280之電水 (3)鹽酸水 (4)蒸餾水。

- ( 1 ) 兩個以上電瓶使用等電流充電法時，電瓶的接線是 (1)串聯 (2)並聯 (3)複聯 (4)串並聯。

- ( 2 ) 某電瓶測量電水時的溫度為30℃，比重計量出的讀數為1.260，則此電瓶在20℃時的正確比重為 (1)1.260 (2)1.267 (3)1.280 (4)1.253。( 每1℃電水比重變化0.0007 ) 。

- ( 3 ) 一般電瓶容量的表示方法是 (1) A (2)KA (3)AH (4) K V 。

- ( 2 ) 下列何種情況， 對電瓶的損害最大？(1)充電不足 (2)過度充電 (3)電水液面太低 (4)電水比重太低。

- ( 2 ) 充電中的電瓶遇火花容易引起爆炸，因為充電中的電瓶會產生(1)氧氣 (2)氫氣 (3)水蒸氣 (4)氮氣引起爆炸。

- ( 4 ) 一般免保養電瓶的視窗呈何種顏色表示電瓶電量不足？(1)綠色 (2)紅色 (3)黑色 (4) 透明色。

- ( 3 ) 電瓶電水經常不足，其可能原因為(1)電瓶損壞 (2)充電不足 (3)過度充電 (4)發電機損壞。

- ( 2 ) 充滿電電瓶電水比重為(1)1.300以上 (2)1.260~1.280 (3)1.230~1.250 (4)1.200~1.220。

- ( 2 ) 超速離合器與電磁開關型的起動馬達，如將電磁開關上的M線頭拆下，則起動馬達(1)吸住線圈不作用 (2)吸入線圈不作用 (3)吸住、吸入線圈均不作用 (4)吸住、吸入線圈均還有作用。

- ( 4 ) 檢驗起動馬達電樞短路，最適當之儀器 (1)電壓錶 (2)歐姆錶 (3)檢驗燈 (4)電樞試驗器。

- ( 3 ) 起動馬達電磁開關上之M線頭應接 (1)電瓶 (2)發火開關 (3)馬達本體 (4)搭鐵。

- ( 2 ) 以三用電錶檢查電樞線圈時，紅色及黑色檢驗棒均置於整流子上，此是檢查電樞線圈是否 (1)搭鐵 (2)斷路 (3)短路 (4)絕緣。

- ( 3 ) 有一1 2V 的電瓶，打馬達時電瓶兩端電壓為7.5 V，可能現象為 (1)電瓶充滿電 (2) 電瓶線斷路 (3)電瓶電量不足 (4)起動馬達接線斷路。

- ( 1 ) 更換汽車起動馬達時應先拆卸 (1)電瓶負極線 (2)起動馬達固定螺桿 (3)起動馬達M 接頭 (4)起動馬達ST 接頭。

- ( 1 ) 電瓶的搭鐵極性裝反時，會使交流發電機的 (1)二極體燒壞 (2)磁場線圈燒壞 (3)輸出電壓極性相反 (4)保險絲燒斷。

- ( 2 ) 電壓調整器的功用為(1)防止白金跳火 (2)限制發電機的最高輸出電壓 (3)減少磁場電流 (4)防止干擾無線電。

- ( 3 ) 交流發電機中之充電指示燈係連接在發電機中的那一個線頭 (1)A線頭 (2)E線頭(3) L線頭 (4)N線頭。

- ( 3 ) 電瓶充電時，充電電壓應 (1)低於電瓶電壓 (2)等於電瓶電壓 (3)高於電瓶電壓 (4)高於發電機電壓。

- ( 2 ) 交流發電機轉子上的集電環（滑環），其功用 (1)將靜子線圈之電變成交流電 (2)將直流電引進磁場線圈 (3)將交流電引進磁場線圈 (4)將直流電引至發電機之輸出線頭。

- ( 1 ) 測試發電機之發電電壓時，應將電壓錶與發電機之 (1)B線頭並聯 (2)F線頭並聯 (3)B線頭串聯 (4)F線頭串聯連接。

- ( 1 ) 更換汽車發電機時應先拆卸 (1)電瓶負極線 (2)發電機固定螺桿 (3)發電機B接頭(4)發電機L/S 接頭。

- ( 1 ) 點火正時不對時部分車型可以 (1)轉動分電盤調整 (2)調整火星塞間隙 (3)調整正時皮帶 (4)將分電盤拆下來調整。

- ( 2 ) 發火開關上標有IG字頭是接 (1)電瓶 (2)發火線圈 (3)起動馬達 (4)室內燈開關。

- ( 4 ) 火星塞有冷熱式之區別，主要的差別為(1)中央電極的材料 (2)間隙的大小 (3)螺牙的長短 (4)瓷芯的長短。

- ( 1 ) 拆下火星塞，電極處經常有積碳或上油，表示使用之火星塞 (1)太冷式 (2)太熱式(3)間隙太大 (4)螺牙太長。

- ( 3 ) 通常以火星塞中心瓷體顏色判斷火星塞的熱值(Heat Range)是否適合該引擎，如瓷體顏色為棕色（或褐色）則此火星塞 (1)太冷 (2)太熱 (3)正常 (4)無法分辨。

- ( 3 ) 分電盤之轉速(四行程引擎)為500rpm時，則引擎轉速是(1)250rpm (2)500rpm (3)1000rpm (4)2000rpm。

- ( 2 ) 熱式火星塞 (1)散熱較慢適合於高速引擎 (2)散熱較慢適合於低速引擎 (3)散熱容易適合於高速引擎 (4)散熱容易適合於低速引擎。

- ( 2 ) 當引擎轉速增加，使點火提前之裝置為(1)真空提前點火裝置 (2)離心提前點火裝置 (3)真空制動機構 (4)辛烷值選擇器。

- ( 2 ) 分火頭以反時針方向轉動，若將分電盤外殼以順時針方向調整，會使點火正時 (1)變晚 (2)提早 (3)不變 (4)無關。

- ( 3 ) 離心力提前點火機構，當引擎轉速愈快時，(1) 火星塞間隙愈小 (2)火星塞間隙愈大 (3)點火正時愈早 (4)點火正時愈晚。

- ( 3 ) 點火系統中閉角比規定值大時 (1)會降低引擎馬力 (2)低壓電流流入時間縮短 (3)發火線圈容易發熱 (4)使發火線圈充磁時間不足。

- ( 2 ) 一般微電腦點火控制系統，是將傳統式點火系統的那一部分改由電腦取代控制(1)高壓電 (2)點火正時機構 (3)點火線圈 (4)分火頭。

- ( 2 ) 電晶體點火系統的點火器，是取代傳統式白金點火系統的那一部分？(1)高壓配電機構 (2)一次電流斷續機構 (3)真空提前機構 (4)離心力提前機構。

- ( 4 ) 火星塞內設電阻的主要作用為 (1)使跳火時間拉長 (2)使跳火長度增大 (3)避免火星塞電極耗蝕 (4)減少收音機電波干擾。

- ( 2 ) 電瓶電壓太低時(1)跳火電壓會降低 (2)能供電壓會降低 (3)跳火電壓會升高 (4)能供電壓會升高。

- ( 1 ) 現代汽車點火系統大都採用DIS ( DistributorlessIgnition System)，此DIS為(1)直接點火系統 (2)微電腦點火系統 (3)電子點火系統 (4)白金點火系統。

- ( 3 ) CDI(Condenser DischargeIgnition )系統與傳統點火系統比較，不需要 (1)斷續一次電流機構 (2)高壓配電機構 (3)點火提前機構 (4)升壓、變壓機構。

- ( 2 ) 相同瓦特數的封閉式頭燈比鹵素燈泡 (1)亮度高 (2)亮度低 (3)亮度相等 (4)使用壽命長。

- ( 4 ) 交流發電機B 線頭上裝電容器其功用是 (1)穩定發電機之輸出電壓 (2)增強電壓 (3)增加發電量 (4)防止干擾無線電。

- ( 4 ) 頭燈對光時應檢查 (1)光度 (2)光軸角度 (3)遠光及近光 (4)光度和光軸角度。

- ( 3 ) 煞車燈之亮度 (1)與尾燈相同 (2)較尾燈暗 (3)較尾燈亮 (4)與倒車燈一樣。

- ( 4 ) 閃光器的X線頭應接到 (1)轉向燈 (2)搭鐵 (3)指示燈 (4)電源。

- ( 3 ) 方向燈正常閃爍每分鐘為(1)130~150  (2)120~130  (3)80~120  (4)50~70  次。

- ( 1 ) 大燈燈泡上有“ 2 ”的記號者，其內部構造為 (1)雙芯 (2)單芯 (3)石英燈泡 (4)鹵素燈( Halogen Lamp)。

- ( 4 ) 行駛中前燈熄滅，經檢查燈泡良好但不亮，其原因可能為 (1)電瓶電壓不夠 (2)發電機皮帶斷裂 (3)電瓶電源接頭鬆 (4)保險絲斷。

- ( 4 ) 下列何種燈須經點火開關控制 (1)危險警告燈 (2)小燈 (3)煞車燈 (4)倒車燈。

- ( 3 ) 燈泡規格為8W~25W/12V，則此燈泡為(1)頭燈(2)方向燈(3)雙芯燈泡(4)單芯燈泡。

- ( 2 ) 汽車室內燈開關裝於 (1)室內燈泡前 (2)室內燈泡後 (3)車門開關後 (4)保險絲後， 室內燈前。

- ( 4 ) 下列何者不屬於儀錶板燈的系統 (1)警告燈 (2)指示燈 (3)照明燈 (4)尾燈。

- ( 3 ) 閃光器的L 線頭應接到 (1)搭鐵 (2)電源 (3) 轉向燈開關 (4)指示燈。

- ( 1 ) 某汽車小燈原使用12V18W 燈泡，現改用1 2V10W 的燈泡其結果會(1)燈光變暗(2)燈泡燒掉 (3)燈光更亮 (4)保險絲燒掉。

- ( 4 ) 下列哪一項是屬於汽車方向燈泡的規格？ (1)12V20A (2)12V20Ω (3)12V20μF (4)12V20W。

- ( 4 ) 將24V 規格燈泡裝於12V 之電路中，則 (1)燈泡不亮 (2)燈泡燒壞 (3)燈泡亮度不變 (4)燈泡亮度變弱。

- ( 4 ) 欲安裝一倒車蜂鳴器， 則蜂鳴器之電源應接 (1)保險絲盒 (2)燈總開關 (3)小燈電源 (4)倒車燈電源。

- ( 2 ) 車輛行駛中，儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示 (1)燃油系統 (2)充電系統 (3)潤滑系統 (4)燈路系統   故障。

- ( 4 ) 車輛行駛中，儀錶板有如下圖所示符號指示燈突燃亮起，表示 (1)燈路系統故障(2)引擎溫度過高 (3)機油壓力不足 (4)燃油即將用罄。

- ( 1 ) 車輛行駛中， 儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示 (1)機油壓力不足 (2)燈路系統故障 (3)燃油即將用罄 (4)引擎溫度過高。

- ( 3 ) 車輛行駛中， 儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示 (1)引擎機油不足 (2)引擎溫度過高 (3)引擎控制系統 (4)儀錶板燈路系統     故障。

- ( 1 ) 車輛行駛中儀錶板有如下圖所示符號指示燈突燃亮起，表示 (1)煞車系統故障 (2)引擎溫度過高 (3)機油壓力不足 (4)燈路系統    故障。

- ( 1 ) 下列哪一項汽車電路必須裝置繼電器 (1)車用喇叭 (2)小燈 (3)燃油錶 (4)倒車燈。

- ( 3 ) 將雨刷開關置於“INT”位置時，雨刷的動作為 (1)低速一直擺動 (2)高速一直擺動 (3)間歇擺動 (4)至靜止位置後，停止不再擺動。

- ( 2 ) 喇叭繼電器上若標示有H 線頭，應連接 (1)電源 (2)喇叭 (3)搭鐵 (4)開關。

- ( 4 ) 喇叭的音量單位為(1) dA (2) dD (3) d P (4) dB。

- ( 1 ) 調整喇叭音量時， 需調整下列何項 (1)耗用電流與空氣間隙 (2)空氣間隙 (3)耗用電流 (4)繼電器之白金間隙。

- ( 4 ) 按下喇叭按鈕， 喇叭不響的可能原因為 (1)繼電器白金接點黏住 (2)喇叭按鈕短路 (3)喇叭線圈通電時間過長 (4)喇叭白金接點黏住。

- ( 2 ) 喇叭按鈕不按時 (1)喇叭白金開，繼電器白金開 (2)喇叭白金閉，繼電器白金開(3)喇叭白金開，繼電器白金閉 (4)喇叭白金閉，繼電器白金閉。

- ( 1 ) 喇叭按鈕放開， 仍然一直響， 可能原因為 (1)繼電器白金接點黏住 (2)繼電器線圈短路 (3)繼電器線圈斷路 (4)喇叭白金接點黏住。

- ( 2 ) 下圖的電器零件符號為(1) 保險絲 (2)電源易熔絲 (3)電熱絲 (4)電阻。

- ( 4 ) 下圖為何種型式繼電器 (1)AC 型 (2)DC 型 (3)NO 型 (4)NC 型。

- ( 3 ) 下圖為何種警告燈(1)ABS警告燈(2)SRS警告燈(3)安全帶警告燈 (4)車門警告燈。

- ( 3 ) 現代新式汽車的高亮度頭燈（HID 頭燈），其燈泡內充入的氣體是(1)氬氣 (2)氯氣 (3)氙氣 (4)氟氣。

- ( 2 ) 檢修汽車電路， 何種電錶的使用頻率最高， 使用上也最方便？(1)電流錶 (2)電壓錶 (3)歐姆錶 (4)頻率錶。

- ( 2 ) 檢修汽車電路時，電壓錶上的功能開關應置於 (1)DCV 2V (2)DCV 2 0 V       (3) DCV 200V (4)ACV 200V 。

- ( 4 ) 使用電壓錶測量汽車電路燈泡後的搭鐵線，如測得電壓為12V 則表示(1)電壓錶故障 (2)燈泡燒掉 (3)燈泡電路短路 (4)燈泡搭鐵線接觸不良或斷路。

- ( 3 ) 螺絲或螺帽位置於機件比較凹進去的地方，應使用(1)開口扳手 (2)扭力扳手 (3)套筒扳手 (4)梅花扳手拆卸。

- ( 1 ) 以活動扳手扭旋螺帽時，為避免傷及手腳，應使用(1)拉力 (2)重力 (3)推力 (4)剪刀。

- ( 3 ) 稀釋強酸時應 (1)把水緩慢注入酸中 (2)將酸快速加入水中 (3)將酸緩慢加入水中 (4)把水迅速注入酸中。

- ( 2 ) 火災之偵測系統中以何種之偵測器敏感性較低 (1)煙塵式 (2)感熱式 (3)感光式  (4)接觸式。

- ( 3 ) 汽車修護廠最常見發生火災的種類為：(1)D 類(2)C 類(3) B 類(4)A 類火災。

- ( 4 ) 木材、橡膠等可燃性固體所引起的火災屬於：(1)D 類(2)B 類(3)C 類(4)A 類火災。

- ( 4 ) 使用電鑽時(1)要戴手套 (2)不要握得太緊 (3)不握緊但要戴手套 (4)一定要握緊並不得戴手套。

- ( 1 ) 保險絲的最大電流容量約等於導線安全電流的(1)1.5~2倍 (2)3倍 (3)4~5倍 (4)6倍。

- ( 2 ) 人體的電流效應，引起心臟顫震、死亡的電流值為(1)10mA (2)50mA (3)30mA      (4) 200mA。

- ( 3 ) 實施安全檢查的最佳時機為 (1)即將發生危害事故時 (2)已經發生事故但尚無人員傷亡時 (3)每天開始工作之後 (4)工廠下班時。

- ( 1 ) 可以防止人體肢體部份誤入機器裡面避免傷害事故是 (1)護罩法 (2)聯領法 (3) 自動法 (4)機內防護法。

- ( 1 ) Hammer 是下列那一種工具之英文名稱？(1)榔頭(2)開口扳手(3)梅花扳手(4)斜口鉗。

- ( 3 ) Combination Plier 是下列那一種工具之英文名稱？ (1)尖嘴鉗 (2)管鉗 (3)鯉魚鉗(4)固定鉗。

- ( 4 ) Impact Driver 是下列那一種工具之英文名稱？(1)平口起子 (2)十字起子 (3)螺絲起子 (4)衝擊起子。

- ( 1 ) Ratchet Handle 是下列那一種工具之英文名稱？(1)棘輪扳手 (2)梅花扳手 (3)十字扳手 (4)開口扳手。

- ( 3 ) Coolant 是下列何者之英文名稱？(1)冷卻管 (2)冷卻水套 (3)冷卻水 (4)冷卻油。

- ( 2 ) Brake Light是下列何者之英文名稱？(1)煞車油 (2)煞車燈 (3)煞車油管 (4)煞車踏板。

- ( 2 ) Muffler是下列何者之英文名稱？(1)共振器 (2)消音器(3)觸媒轉換器(4)含氧感知器。

- ( 3 ) Alternator是下列何者之英文名稱？(1)起動馬達(2)壓縮機(3)發電機(4)動力轉向泵。

- ( 3 ) Valve是下列何者之英文名稱？(1) 活塞(2) 連桿(3) 氣門(4) 曲軸。

- ( 1 ) Battery是下列何者之英文名稱？(1)電瓶 (2)分電盤  (3)發火線圈 (4)外電阻。

- ( 2 ) Clutch是下列何者之英文名稱？(1)變速箱 (2)離合器 (3)傳動軸 (4)差速器。

- ( 1 ) Condenser是下列何者之英文名稱？(1)電容器 (2)白金 (3)發火線圈 (4)外電阻。

- ( 3 ) Gearratio是下列何者之英文名稱？(1)齒數 (2)轉速 (3)齒輪比 (4)齒輪組。

- ( 4 ) Ground是電系中何者之英文名稱？(1)短路 (2)斷路 (3)開路 (4)搭鐵。

- ( 3 ) Relay是下列何者之英文名稱？(1)控制盒 (2)保險絲 (3)繼電器 (4)開關。

- ( 1 ) Head Lamp 是下列何者之英文名稱？(1)頭燈 (2)方向燈 (3)尾燈 (4)儀錶燈。

- ( 4 ) SRS ( Supplemental Restranit System)是下列何者英文名稱？ (1)循跡控制系統 (2)車身穩定系統 (3)衛星導行系統 (4)空氣氣囊。

- ( 4 ) 英文： Armature 中文是 (1)發電機 (2)磁場 (3)電流 (4)電樞。

- ( 3 ) Automatic Transmission是(1)扭力變換器 (2)手排變速箱 (3)自動變速箱 (4)觸媒轉換器。

貳、14500機器腳踏車修護丙級學科部份

- ( 2 )游標卡尺無法直接量測的是(1)深度 (2)錐度 (3)外徑 (4)內徑。

- ( 3 ) 1/20 公制游標卡尺其精度為(1) 0.02mm (2) 0.03mm (3) 0.05mm (4) 0.01 m m 。

- ( 1 )游標卡尺的內測顎是用於(1)量內徑 (2)量外徑 (3)當圓規用 (4)當線針用。

- ( 3 )下列何者量具可以檢查火星塞間隙 (1)鋼尺  (2)游標卡尺  (3)火星塞間隙規 (4)厚薄規。

- ( 1 )公制扭力扳手之單位為(1)k g - m (2)f t - l b (3)l b - cm (4)p s i 。

- ( 4 )欲知所鎖之螺桿扭力，則必需使用(1)開口扳手 (2)梅花扳手 (3)套筒扳手 (4)扭力扳手。

- ( 3 )氣門腳間隙可用下列那一種量具量測 (1)鋼尺 (2)游標卡尺 (3)厚薄規 (4)火星塞間隙規。

- ( 2 )扭力扳手只能用於(1)放鬆螺桿 (2)鎖緊螺桿 (3)打擊螺桿 (4)放鬆螺桿或鎖緊螺桿。

- ( 3 )下列何者可量測深度(1)比重計 (2)扭力扳手 (3)游標卡尺 (4)三用電錶。

- ( 3 )一般機車修護場所，稱呼英制的一分為(1)1/2  (2) 1/4  (3) 1/8  (4) 1/16 吋。

- ( 2 )指針式三用電錶量測電阻時，若待測電阻愈大，則指針偏轉角越(1)大 (2) 小 (3)一樣 (4)無法確定。

- ( 3 )比重計常用於量測那一種液體比重？(1)汽油 (2)機油 (3)電瓶水 (4)蒸餾水。

- ( 1 )將火星塞拆下後，量汽缸壓縮壓力，化油器的節氣門位置應在 (1)全開 (2)全關 (3)半開 (4)自然開。

- ( 1 )皮膚沾到電解液，應用什麼溶液清洗較好？(1)小蘇打水 (2)醋 (3)酒精 (4)汽油。

- ( 3 )5 m A等於(1)5000A (2)O.5A (3)0.005 A (4) 0.05 A 。

- ( 2 )電壓的單位表示為(1)安培( A ) (2)伏特( V ) (3)歐姆( Ω ) (4)電功率\( W ) 。

- ( 2 )假如汽油的比重為0.75，那麼10公升的汽油重量是(1) 1.75公斤 (2) 7.5公斤 (3)10公斤 (4) 10.75公斤。

- ( 3 )不同電阻值的電器在並聯電路中，各並聯電器的什麼是相同的　(1)電阻 (2)電流　(3)電壓　(4)電功率。

- ( 1 )下列公式，何者可表示歐姆定律(1) E=I‧R (2) P = I‧R (3)R = I‧E (4) I =E‧R 。

- ( 3 )若要保護受衝面光滑細緻應使用：(1)鐵質榔頭 (2)銅頭榔頭 (3)塑膠榔頭 (4)鋼質榔頭。

- ( 2 )在位於狹窄處所工作所適用鉗子為：(1)斜口鉗 (2)尖嘴鉗 (3)鯉魚鉗 (4)電工鉗。

- ( 1 )開口扳手上所刻的尺寸是指：(1)螺帽的大小 (2)螺紋外徑 (3)螺距 (4)導程。

- ( 2 )金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要：(1)快 (2)慢 (3)皆可 (4)忽快忽慢。

- ( 2 )不易從螺帽上滑脫之扳手為：(1)開口扳手 (2)梅花扳手 (3)活動扳手 (4)管子扳手。

- ( 1 )在安裝鋸條時，其鋸齒尖應(1)向前 (2)向後 (3)均可 (4)視工作物而定。

- ( 3 )拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用？(1)開口扳手 (2)梅花扳手 (3)套筒扳手 (4)活動扳手。

- ( 3 )螺絲或螺帽置於機器比較凹進去的地方，應使用(1)開口扳手 (2)扭力扳手 (3)套筒扳手 (4)梅花扳手。

- ( 2 )顧客交辦維修事項時應(1)知道怎麼做就好 (2)逐項登錄並複頌一次、並請顧客確認 (3)交代店內同事處理 (4)事情正忙、要顧客等一下立即處理。

- ( 4 )顧客車輛維修完畢後應先(1)收拾工具 (2)清潔車輛 (3)計價 (4)逐項檢視顧客交修項目是否完成。

- ( 4 )調整機器腳踏車汽門間隙時應(1)依個人累計之工作經驗 (2)依車主使用手冊操作步驟 (3)依與同事交換之工作經驗 (4)依廠牌、年份之修護手冊操作步驟 調整。

- ( 1 )所謂引擎是一種燃燒燃料的機構，由(1)熱能轉變為機械能 (2)機械能轉變為熱能 (3)電能轉變為機械能 (4)機械能轉變為電能。

- ( 2 )二行程引擎活塞由上死點下行至掃氣口打開期間，曲軸箱為何行程？ (1)進氣行程 (2)預壓行程 (3)動力行程 (4)排氣行程。

- ( 2 )將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎中的(1)進氣 (2)壓縮 (3)動力 (4)排氣 行程。

- ( 2 )二行程引擎：當新鮮的混合氣未經燃燒會產生大量的(1)CO (2)HC (3) 曲軸箱吹漏氣 (4)爆震。

- ( 1 )二行程引擎由於新鮮混合氣被吸進曲軸箱，當活塞往下移時，將混合氣擠向化油器，這種現象稱(1)返吹 (2)吹竄 (3)曲軸箱吹漏氣 (4)爆震。

- ( 2 )機器腳踏車四行程引擎進氣行程時吸入汽缸內的為(1)純空氣 (2)混合氣 (3)汽油 (4)機油+混合氣。

- ( 1 )四行程汽油引擎，完成一次循環時，行程的先後次序是(1)進氣- 壓縮-動力- 排氣 (2)壓縮- 排氣- 動力- 進氣 (3)排氣- 壓縮- 動力- 進氣 (4) 進氣- 排氣- 動力- 壓縮。

- ( 3 )二行程機器腳踏車當活塞上行時混合氣是自化油器，以下何者錯誤？ (1)被吸入曲軸箱 (2)被吸入汽缸中 (3)由鼓風機直接送入汽缸中 (4)進入進氣孔。

- ( 1 )進氣行程時，進氣門必須早開晚關目的是(1)使混合氣充分進入汽缸(2)減少混合氣進入 (3)使點火提前 (4)點火延後。

- ( 3 )一般汽油引擎之進氣行程時，進氣門早開度數約為(1)上死點後2 0度 (2)上死點後1 0度 (3)上死點前5度 (4)上死點後1 5度。

- ( 2 )壓縮比低之引擎，使用高辛烷值汽油時(1)增加引擎動力 (2)燃燒溫度增高 (3)馬力較大 (4)較省油。

- ( 3 )何謂熱機？(1)由機械能變為熱能 (2)由熱能變為化學能 (3)由熱能變為機械能 (4)由電能變為機械能。

- ( 2 )四行程汽油引擎混合氣進入氣缸，主要是靠(1)汽油泵 (2)壓力差 (3)化油器 (4)自然風之作用。

- ( 3 )何謂排氣量？(1)引擎排除廢氣之總容積 (2)活塞吸入混合氣之總容積  (3)活塞移動行程容積 (4)化油器之大小。

- ( 4 )廢氣之排出是由(1)自動衝出 (2)活塞壓出 (3)混合氣趕出 (4)先自動衝出，再由活塞壓出，最後由混合氣趕出。

- ( 2 )動力行程中氣缸最大之壓力是(1)壓縮壓力 (2)燃燒壓力 (3)活塞壓力 (4) 進氣壓力。

- ( 4 )二行程機器腳踏車活塞閥式引擎的進氣形態，下列敘述何者錯誤？ (1)活塞於上死點前開始進氣 (2)活塞於上死點後完成進氣 (3)活塞由下死點往上移動，產生進氣 (4)壓縮與進氣同時進行，但動力與進氣沒有同時進行。

- ( 1 )二行程引擎每產生一次動力，曲軸(1)轉1轉 (2)轉2轉 (3)轉3轉 (4)轉4轉。

- ( 3 )四行程引擎每產生一次動力，曲軸旋轉(1)1 2 0度 (2) 3 6 0度 (3) 7 2 0 (4)1 8 0 度。

- ( 3 )二行程引擎比四行程引擎(1)耗燃油量小 (2)耗潤滑油量少 (3)單位馬力的引擎重量較輕 (4)發動比較容易。

- ( 4 )所謂行程是指  (1)活塞長度  (2)汽缸套長度  (3)汽缸距離（ 長度） (4)活塞在汽缸內位移距離。

- ( 2 )一般引擎之進排氣門在設計上是(1)早開早關 (2)早開晚關 (3)晚開早關 (4)晚開晚關。

- ( 2 )二行程汽油引擎每完成一次動力循環時， 均有(1)一次 (2)二次 (3)三次 (4)四次  壓縮。

- ( 2 )以下何者是二行程的優點（與同排氣量四行程比較）？(1)引擎震動大 (2) 馬力較大 (3)進氣不充份，排氣不乾淨 (4)耗油量小。

- ( 2 )四行程引擎調整氣門間隙時，其凸輪是位於(1)凸角 (2)基圓 (3)剛頂到凸角時 (4)剛轉過凸角時。

- ( 2 )普通氣門面及氣門座的斜面角是(1) 3 5 (2) 4 5 (3) 5 5 (4) 6 0 度。

- ( 3 )目前使用汽缸頭材料是：(1)鋼 (2)合金鋼 (3)鋁合金或鑄鐵 (4)錫鐵。

- ( 3 )氣門導管油封應該裝在什麼地方(1)氣門頭下面 (2)氣門彈簧座圈裡面 (3)氣門導管上方 (4)鎖扣上方。

- ( 1 )引擎的汽缸頭由鋁合金鑄成，主因是鋁(1)熱傳導性佳 (2)不易變形 (3)硬度佳 (4)鋁質承受壓力高於鑄鐵。

- ( 4 )氣門彈簧各圈距不同，其目的在於(1)使彈簧安裝容易 (2)使彈簧的力量更大 (3)製造方便 (4)使彈簧不易震動而斷裂。

- ( 2 )氣門間隙太小時會使氣門(1)早開早關 (2)早開晚關 (3)晚開早關 (4)晚開晚關。

- ( 4 )二行程引擎排氣管設計有膨脹室（直徑較大者）的功用下列敘述何者錯誤？ (1)產生反壓力脈動波 (2)省油 (3)防止馬力的流失 (4)減少排氣 噪音。

- ( 2 )四行程引擎活塞壓縮環的主要功用是(1)阻止機油上昇 (2)增加壓縮壓力 (3)使汽缸壁得到適當的油潤滑 (4)防止汽缸過熱， 增加冷卻效果。

- ( 1 )現代引擎汽缸，多用鋁合金鑄造而成，採用鋁合金的主要理由是(1)導熱性良好 (2)不生銹 (3)比鑄鐵膨脹率低 (4)重量輕。

- ( 3 )用來安裝連桿大端之部位稱為(1)凸軸頸 (2)曲軸壁 (3)曲軸銷 (4)凸輪軸。

- ( 2 )汽缸內積碳過多則(1)壓縮比減少 (2)易發生爆震 (3)引擎過冷 (4)省油。

- ( 1 )量測汽缸之壓縮力特別低，如加少許機油後，壓力即刻升高則(1)活塞環漏氣 (2)汽缸頭墊片漏氣 (3)氣門座漏氣 (4)汽缸蓋破裂。

- ( 1 )活塞頂部成拱型的目的是：(1)增高壓縮比 (2)減少壓縮比 (3)增大燃燒室容積 (4)防止積碳。

- ( 1 )目前汽油引擎活塞的材料是(1)鋁合金 (2)鋼 (3)合金鋼 (4)鑄鐵。

- ( 3 )活塞的那一個方向，叫做推力面(衝擊面) (1)活塞銷的方向 (2)活塞銷成45度的方向 (3)和活塞銷成9 0度的方向 (4)和活塞銷成6 0度的方向。

- ( 3 )橢圓形活塞，直徑最大處是(1)塞環岸 (2)活塞銷 (3)與活塞銷成9 0度之裙部(4)活塞頂部。

- ( 2 )活塞銷用來連接(1)活塞與活塞環 (2)活塞與連桿小端 (3)活塞與連桿大端 (4)連桿大端與曲軸。

- ( 1 )曲軸齒輪與凸輪軸齒輪之記號對正表示(1)氣門正時 (2)點火正時 (3)洛克位置 (4)排氣門打開。

- ( 1 )活塞環在氣缸內開口間隙太小時會使(1)環岸及環容易折斷 (2)引擎有力 (3)壽命增長 (4)省油。

- ( 1 )曲軸軸頸的表面應當(1)越光越好 (2)有適當的花紋 (3)越粗糙越好 (4) 表面有斜差。

- ( 2 )二行程引擎的排氣口高度是(1)低於 (2)高於 (3)相當於 (4)依各型引擎而定掃氣口。

- ( 3 )四行程引擎，在裝回活塞環時應先裝那一道環(1)第一道壓縮環 (2)第二道壓縮環 (3)油環 (4)依引擎有所不同。

- ( 3 )油環的主要功用是(1)阻止機油上升 (2)增加汽缸壓力 (3)刮除汽缸機油流回油底殼 (4)與壓縮環相同。

- ( 3 ) 左圖中那一活塞環的刮油及舖油效果最佳？(1)A (2)B (3) C (4) D 。

- ( 2 )活塞的裙部是(1)正圓型 (2)橢圓型 (3)與活塞頭部相同形狀 (4) 四行程活塞裙部較二行程變化多。

- ( 1 )活塞頂部製成(1)凸形 (2)凹形 (3)特殊形 (4)槽形  的目的是提供高度壓縮比，使燃燒完全，排氣效果好。

- ( 2 )引擎中呈現往復直線運動的構件是(1)曲軸 (2)活塞 (3)變速齒輪 (4)離合器。

- ( 1 )引擎中呈現旋轉運動的構件是(1)曲軸 (2)活塞 (3)離合器 (4)變速齒輪。

- ( 1 )活塞環安裝時，其表面打刻有英文字母，請問英文字母的應(1)朝上 (2)朝下 (3)任何方向都沒關係 (4)打刻方向不會影響引擎性能。

- ( 3 )為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有(1)軸承 (2)華司 (3)配重(4)曲軸銷。

- ( 3 )一般機器腳踏車為淨化排放廢氣加裝之二次空氣導入裝置係利用排氣時產生之(1)大氣壓 (2)正壓 (3)負壓 (4)排氣壓將新鮮空氣導入排氣管。

- ( 1 )剛剛大修好之引擎裝修於車上，在最初行駛多少公里後，即應更換機油: (1)約500 km (2)約1000 km (3)約1500 km (4)約2000 km 。

- ( 2 )油尺上之" L " 刻劃代表(1)油滿 (2)油量最低限度 (3)油量適中 (4)油量上限。

- ( 3 )引擎最難以潤滑部分為(1)氣門導管 (2)活塞銷 (3)第一道氣環與氣缸間 (4)凸輪軸。

- ( 4 )有關四行程機油泵，下列敘述何者錯誤？(1)機油泵有內轉子與外轉子(2)旋轉式機油泵大部份，用於機器腳踏車引擎 (3)機油泵是利用容積變化將機油送出 (4)機油泵進油口較出油口小。

- ( 1 )愈炎熱地區選用機油時，SAE號數應(1)愈大 (2)愈小 (3)無關 (4)與冷天號數相同。

- ( 4 )有關潤滑系統，下列敘述何者錯誤？(1)檢查機油量時，引擎應暖車後實施 (2)濾油網的型式大部分為筒狀 (3)油濾轉子是利用引擎的離心力，將濾油網未過濾的雜質再分離 (4)筒狀濾油網安裝，其開口應朝鎖緊螺絲。

- ( 4 )有關二行程潤滑系統採分離式給油，下列敘述何者錯誤？(1)起動以後惰轉時，可防止火星塞被油污、燻黑 (2)能適當控制噴油量 (3)能在引擎高低回轉速時減低公害 (4)惰速與高速的給油量相同。

- ( 3 )目前機器腳踏車的冷卻方式有(1)氣冷、水冷 (2)氣冷、油冷 (3)氣冷、水冷和油冷式 (4)水冷、油冷。

- ( 3 )有關水冷式引擎之水箱，下列敘述何者錯誤？(1)水箱型式有管式、蜂巢式 (2)水箱通常用銅或黃銅製成 (3)水箱的接點通常用鋁焊接，以避免生銹、腐蝕 (4)檢查水箱水量，要在引擎冷車。

- ( 1 )檢查冷卻水量時，應在引擎(1)冷車 (2)溫車 (3)熱車 (4)任何時機皆可。

- ( 3 )壓力式冷卻系統中的溫度調節器（俗稱水龜）下列敘述何者正確？(1)是一種防止引擎過熱機構 (2)冷車時溫度調節器是打開狀態 (3)若用蠟球型式，其優點是對於壓力不敏感 (4)熱車時溫度調節器是關閉狀態。

- ( 4 )壓力式水箱蓋的功用是控制冷卻系之(1)壓力 (2)真空 (3)水 (4)壓力和真空。

- ( 4 )有關汽油，下列敘述何者錯誤？(1)汽油是碳與氫原子合成的化合物 (2)以辛烷值來表示汽油號數 (3)汽油的特性是燃點低 (4)高級汽油比無鉛汽油的辛烷值還要高。

- ( 4 )有關汽油品質，下列敘述何者錯誤？(1)能完全燃燒 (2)燃燒穩定 (3)防止氣阻 (4)超過廢氣試驗標準一點點沒關係。

- ( 2 )利用引擎的負壓及汽油的重力，將汽油輸送至化油器的機件是(1)傳統手動式油杯 (2)自動式油杯 (3)浮筒室 (4)汽油濾清器。

- ( 2 )燃料系統中手動式油杯是利用(1)引擎進氣歧管的負壓 (2)汽油的重量及大氣壓力 (3)曲軸箱的正負壓 (4)曲軸箱的負壓 使汽油往下流。

- ( 4 )目前機器腳踏車空氣濾清器的型式，下列敘述何者錯誤？ (1)海綿溼式 (2)紙質半溼式 (3)紙質半溼式加上海綿 (4)塑膠質乾式。

- ( 4 )燃料燃燒的必要條件，下列敘述何者錯誤﹖(1)溫度 (2)氧氣（空氣） (3)燃料 (4)蒸氣。

- ( 1 )當混合氣經完全燃燒後，排氣管所排出的氣體，不包含(1)一氧化碳 (2)二氧化碳 (3)水份 (4)氮氣。

- ( 2 )燃料系統中混合氣能完全燃燒，其汽油1克，而空氣是(1)10克 (2)15克 (3) 20克 (4) 25克。

- ( 2 )化油器中的中速油路比低速油路的混合比(1)濃 (2)稀 (3)相同 (4)各種引擎有不同。

- ( 1 )化油器噴油嘴表面挖有許多小孔，其作用是(1)幫助霧化 (2)幫助氣化 (3)使混合氣變濃 (4)防止噴油嘴阻塞。

- ( 1 )要使化油器式機器腳踏車行駛到高山上作動正常，通常混合比要比平地(1)濃 (2)稀 (3)不變 (4)各種引擎有不同。

- ( 1 )化油器浮筒室內的低速噴油嘴和高速噴油嘴鎖定位後，低速噴油嘴離油面較高速噴油嘴(1)近 (2)遠 (3)一樣距離 (4)依型式而定。

- ( 1 )目前化油器內浮筒材質採用最多的是(1)合成樹脂 (2)黃銅 (3)塑膠 (4)鋼片。

- ( 3 )化油器阻風門的作用是(1)增加馬力 (2)減少馬力 (3)引擎冷時易於發動 (4)省油。

- ( 3 )汽油號數是表示汽油的(1)揮發性好壞 (2)含熱量高低 (3)抗爆性 (4)馬力大小。

- ( 3 )化油器油面太低(1)換尖針活門 (2)換浮筒 (3)調整浮筒接觸唇片 (4)省油馬力大。

- ( 2 )空氣濾清器裝置於何處 (1)化油器與歧管之間 (2)在化油器的空氣入口 (3)氣缸與汽油箱 (4)歧管與氣缸之間。

- ( 1 )空氣中主要之元素為(1)氧與氮 (2)碳與氫 (3)二氧化碳與水蒸氣 (4) 一氧化碳與二氧化碳。

- ( 1 )引擎本體和燃料系統的情況正常，但拆下的火星塞有嚴重的積碳現象時應該更換(1)熱度較高的火星塞 (2)其他廠牌的火星塞 (3)螺牙較短的火星塞 (4)熱度較低的火星塞。

- ( 1 )化油器文氏管原理是文氏管口徑愈小者(1)流速愈快，負壓愈小 (2)流速愈快，負壓愈大 (3)流速愈慢，負壓愈大 (4)文氏管口徑與負壓大小無關。

- ( 2 )化油器中那一條油路混合比最濃？(1)惰轉油路 (2)阻風門油路 (3)中速油路 (4)高速油路。

- ( 3 )引擎中能夠將混合氣霧化的機件是(1)汽缸 (2)活塞 (3)化油器 (4)火星塞。

- ( 2 )混合氣過濃時排氣管排出的是(1)白煙 (2)黑煙 (3)藍煙 (4)沒有顏色。

- ( 1 )活性碳罐設有進氣孔其功用是(1)保持油箱油面大氣壓力 (2)保持油箱內真空 (3)防止油箱內產生靜電 (4)防止油箱內汽油過度搖動。

- ( 2 )空氣濾清器堵塞時會造成(1)回火 (2)排氣管放炮 (3)怠速過快 (4)增加馬力。

- ( 1 )機器腳踏車行駛中引擎熄火有關連者為 (1)汽油油杯負壓管破裂 (2)PCV橡皮管 (3)二次空氣導入管阻塞 (4)輪胎氣壓不足。

- ( 1 )點火太早會發生(1)引擎爆震 (2)空燃比提升 (3)引擎過冷 (4)引擎廢氣減少。

- ( 1 )普通汽油引擎，火星塞是在活塞行程之什麼時期跳火花(1)壓縮行程上死點前 (2)壓縮行程上死點 (3)壓縮行程上死點後 (4)排氣行程上死點。

- ( 3 )經常負重行駛的機器腳踏車，應該使用一種熱度的火星塞(1)熱式 (2)溫式 (3)冷式 (4)極熱式。

- ( 2 )火星塞瓷體上製成一層層凸筋，是因為(1)散熱 (2)防止漏電 (3)防止積碳 (4)防止電波干擾。

- ( 1 )經常短程行駛的機器腳踏車應該使用那一種熱度的火星塞(1)熱式 (2)溫式 (3)冷式 (4)極冷式。

- ( 3 )拆裝火星塞應該使用(1)開口板手 (2)梅花板手 (3)火星塞套筒板手 (4)扭力板手。

- ( 1 )火星塞之間隙愈大，跳火電壓需(1)昇高 (2)降低 (3)不影響 (4)隨引擎轉速而升高。

- ( 1 )對於點火系統，下列敘述何者錯誤？(1)一次線圈(低壓線圈)繞線較細 (2)二次線圈(高壓線圈)繞線較多 (3)使用CDI點火，不用調白金間隙(4)電瓶或發電機性能，會影響CDI點火。

- ( 2 )一般機器腳踏車之火星塞間隙通常為(1) 0.3 ∼ 0.4 (2) 0.6 ∼ 0.7 (3) 0.0 5 (4) 1.2∼1.5 mm。

- ( 1 ) CDI 點火系統，當火星塞跳火時，主要電容器發生什麼功用(1)放電 (2)充電 (3)靜止 (4)保護白金接點。

- ( 3 ) BP6HS 的火星塞，H 表示(1)螺牙直徑 (2)熱值 (3)螺牙長度 (4)中央電極材質。

- ( 2 )電流是導線中(1)電阻 (2)電子 (3)電功率 (4)磁場 的流動。

- ( 3 )弗來明左手定則，其食指是表示(1)運動方向 (2)電流方向 (3)磁力線方向 (4)電壓方向。

- ( 1 )電路導線線頭螺絲生銹，會使什麼改變(1)電阻變大 (2)電流變大 (3)電阻變小 (4)電壓變大。

- ( 2 )不同電阻值的電器串聯電路中，各電器的什麼是相同的(1)電阻 (2)電流 (3)電壓 (4)電功率。

- ( 3 )如果沒有1 2伏特電瓶，可以將2個6伏特電瓶 (1)複聯 (2)並聯 (3) 串聯 (4)串、並聯均可。

- ( 2 )相同的電壓下若將電阻減少則電流就(1)變小 (2)變大 (3)不變 (4)與電阻一樣。

- ( 3 )構成一完整的電路需包括(1)電源、負載 (2)導線 (3)負載、導線、電源 (4)負載、導線。

- ( 2 )有關導線電阻，下列敘述何者錯誤？(1)導線愈長電阻愈大 (2)導線截面積愈大電阻愈大 (3)導線溫度愈高電阻愈大 (4)導線的材質採用銅是因電阻小。

- ( 1 )甲線圈3A， 200圈；乙線圈5 A，100圈，那一個線圈的磁力比較強 (1)甲 (2)乙 (3)相同 (4)無法作比較。

- ( 1 )二個電容量相同的電容器，並聯以後，總電容量(1)變大 (2)變小 (3)不變 (4)與串聯時容量相同。

- ( 1 )推動電流的原動力是(1)電壓 (2)電阻 (3)電熱 (4)電功率。

- ( 2 )交流電的特性是(1)電流方向和大小保持一定 (2)可經由變壓器改變電壓 (3)可儲存於電瓶 (4)與直流的特性相同。

- ( 1 )下列敘述中何者是交流電的特性？(1)可自由改變電壓 (2)電流方向不會隨著時間而改變 (3)電動起動力較大 (4)可儲存於電瓶中。

- ( 2 )歐姆定律E= I R，下列敘述何者正確？ (1)電流與電壓成反比與電阻成正比 (2)電流與電壓成正比與電阻成反比 (3)電流與電壓成反比與電阻成反比 (4)電流與電壓成正比與電阻成正比。

- ( 1 )瓦特定律P= I E，下列敘述何者正確？(1)電力與電壓及電流成正比 (2)電力與電壓及電流成反比 (3)電壓越小電力越大 (4)電流越小電力越大。

- ( 3 )關於並聯，下列敘述何者錯誤？(1)電壓不變 (2)電流會變 (3)電壓會變 (4)總電流為各小電流之加總。

- ( 1 )關於串聯，下列敘述何者錯誤？(1)電壓不變 (2)電流不變 (3)電壓會變 (4)總電阻為各小電阻之加總。

- ( 4 )關於電的作用，下列敘述何者錯誤？(1)發熱作用 (2)化學作用 (3)磁氣作用 (4)物理作用。

- ( 2 )下列何者是電流的單位？(1)伏特( V ) (2)安培( A ) (3)歐姆( Ω ) (4)瓦特( W )。

- ( 1 ) 1 0 Ω 與5 Ω 的電阻，並聯後其總電阻為(1) 3.3 Ω(2) 0.3Ω(3) 15Ω(4) 50Ω 。

- ( 2 )電流流動時的阻力稱為(1)電壓 (2)電阻 (3)電流 (4)電功率。

- ( 1 )若原車7.5 A的保險絲斷掉，應更換(1) 7.5 A (2) 15A (3) 12A (4) 20 A 。

- ( 4 )下列何者是電容量的單位？(1)伏特( V )  (2)安培( A ) (3)歐姆(Ω) (4)安培小時( A H ) 。

- ( 2 )電瓶加水蓋子的通氣孔有什麼功用(1)使電瓶裡面保持空氣壓力 (2)使充電時發生的氫氣和氧氣能夠發散掉 (3)使溫度能夠發散掉 (4)加水。

- ( 1 )電瓶使用後，其電解液液面降低時，應補充(1)蒸餾水 (2)電解液 (3)硫酸 (4)開水。

- ( 2 )要防止電瓶樁頭和電線夾頭，發生綠色銹垢，應塗抹(1)機油 (2) 黃油 (3)油漆 (4)防銹油。

- ( 1 )電瓶電放完時，負極板是(1)硫酸鉛 (2)過氧化鉛 (3)鉛 (4)氧化鉛。

- ( 3 )為保護電瓶及起動馬達，每次使用起動馬達以不超過(1) 1 分鐘 (2) 45秒鐘 (3) 15 秒鐘 (4) 90 秒鐘 為宜。

- ( 2 )那一種情形對電瓶損害最嚴重？(1)充電不足 (2)過度充電 (3)電解液液面過高 (4)比重過低。

- ( 3 )在電瓶充電時，如果劇烈冒氣應該怎樣處理(1)加入蒸餾水 (2)加入電解液 (3)減少充電電流或停止充電 (4)調高充電電流， 繼續充電。

- ( 3 )為減少電瓶儲存期間內部放電的速度，電瓶應儲放在 (1)太陽光照射下 (2)熱氣管附近 (3)陰涼地方 (4)不需注意存放地方。

- ( 3 )電瓶本體印有12V5AH則1 2V是表示(1)電瓶電容量 (2)廠商代號 (3)電瓶電壓 (4)電瓶極性。

- ( 2 )機器腳踏車電瓶規格為1 2V4AH，可用(1) 4A (2) 0.4 A (3) 0.2 A (4) 2A 來充電10小時。

- ( 4 )免保養( M F )電瓶正極板與負極板是由(1)二氧化鉛 (2)海綿狀鉛 (3) 鉛銻合金所製 (4)鉛鈣合金成型。

- ( 3 )電瓶容量的單位為(1) kw (2) A (3) AH (4) R 。

- ( 2 ) 1 2伏特之電瓶是由6個分電池(1)並聯 (2)串聯 (3)並、串聯均可 (4)複聯。

- ( 2 )於常溫下，傳統式電瓶充滿電時其電水比重為(1) 1. 200 (2) 1.260～1.2 8 0 (3) 1.380 (4) 1.320 。

- ( 3 )正常機器腳踏車電瓶充電電流，設定為電瓶容量的(1) 1/2 (2) 1/4 (3) 1/10 (4) 1/20 為宜。

- ( 2 )電瓶是由化學能轉變成(1)機械能 (2)電能 (3)熱能 (4)動能。

- ( 2 )怎樣可以知道是1 2伏特的電瓶(1)有3個分電池 (2)有6個分電池 (3)有1 2個分電池 (4)有4個分電池。

- ( 2 )電瓶樁頭鬆動腐蝕，對於電瓶充電的影響是(1)過度充電損壞 (2)充電不足 (3)電瓶爆破 (4)電解液會低於極板。

- ( 1 )電瓶充電時，會產生什麼氣體(1)氫氣、氧氣 (2)一氧化碳 (3)二氧化碳 (4)阿母尼亞氣。

- ( 3 )防止電瓶的電流倒流到發電機的是(1)電阻器 (2)電容器 (3)二極體 (4)保險絲。

- ( 2 )穩壓整流器內的整流部分，主要由(1)導電體 (2)半導體 (3)絕緣體 (4)導磁體所組成。

- ( 3 )機器腳踏車的穩壓整流器通常和(1)電容器 (2)線圈 (3)電阻器 (4)電磁來配合以防止電瓶過度充電。

- ( 1 )下圖為使用三用電錶檢查ACG方式之一，其結果是表示ACG線圈與外殼(1)正常 (2)斷路 (3)搭鐵 (4)短路。

- ( 2 )測試充電電流可使用何種儀器(1)電壓錶 (2)電流錶 (3)歐姆錶 (4)轉速錶。

- ( 1 )機器腳車發電機發出的電流為交流電，經由整流器整流為直流電，貯存於(1)電瓶 (2)高壓線圈 (3)電容器 (4)點火線圈。

- ( 4 )下列何者不是機器腳踏車充電系統常用之整流方式(1)全波整流 (2)半波整流 (3)三相全波整流 (4)三相半波整流。

- ( 1 )檢查交流發電機充電線圈(全波整流充電型式)是否斷路，可用何種測量儀器檢查(1)歐姆錶 (2)電壓錶 (3)電流錶 (4)轉速錶。

- ( 1 )測量充電電流時，應使用(1)充滿電 (2)放電後 (3) 1 / 2充電 (4) 1 / 3充電 的電瓶。

- ( 1 )發電機是利用何者原理？(1)弗萊明右手定則 (2)弗萊明左手定則 (3) 巴斯葛耳原理 (4)歐姆定律。

- ( 2 )測量充電電壓時，三用電錶檔位應撥至(1) DCA (2) DCV (3) ACA (4) ACV 並與電瓶並連。

- ( 3 )起動馬達內的電樞由軟鐵片疊合而成鐵心，其功用是(1)軟鐵片較便宜(2)軟鐵片疊合較輕 (3)不易使感應電產生渦流 (4)由鐵心產生熱量，增加起動能力。

- ( 3 )起動馬達起動時之大電流從電瓶流經何處(1)起動按鈕 (2)主開關 (3)起動繼電器接點 (4) C . D . I 。

- ( 4 )下列何者不是電動起動系統中的構件(1)煞車燈開關 (2)起動按鈕 (3)引擎熄火開關 (4)大燈開關。

- ( 2 )起動馬達是利用何者原理(1)弗來明右手定則 (2)弗來明左手定則 (3)巴斯葛耳原理 (4)歐姆定率。

- ( 4 )有關起動系統的敘述，下列敘述何者錯誤？(1)左、右煞車燈開關為並聯接法 (2)起動繼電器是運用小電流控制大電流 (3)起動馬達是使用直流電 (4)側支架開關與起動系統無關。

- ( 1 )下列哪一項機車電路必須裝置繼電器(1)起動馬達 (2)小燈 (3)燃油錶(4)煞車燈。

- ( 4 )有關方向燈迴路，下列敘述何者錯誤？(1)閃光器與電瓶是成串聯連接(2)電瓶是1 2 V，而方向燈也應是12V (3)閃光器外表標示12 . 8 V，85 c/ m，表示每分鐘閃85次 (4)前後方向燈為串聯排列。

- ( 2 )方向燈會閃滅是由於線路中裝有(1)調整器 (2)閃光器 (3)燈泡 (4)交流發電機。

- ( 3 )對於燈光系統，下列敘述何者正確？(1) DC頭燈，其電源是ACG (2)引擎不用發動，打開頭燈控制開關，則頭燈亮是屬AC頭燈 (3)頭燈控制開關與主開關成串聯連接 (4) AC頭燈的電源為電瓶。

- ( 4 )有關燈光系統，下列敘述何者錯誤？(1) 12 V 18W/18W，表示遠近燈皆為18W (2)頭燈燈泡是雙燈絲 (3) DC頭燈，其電源是電瓶 (4)目前機器腳踏車都採用DC頭燈。

- ( 1 )機器腳踏車用來散熱水箱的電動風扇是與水溫感溫器( thermoswitch ) (1)串聯 (2)並聯 (3)複聯 (4)串、並聯均可。

- ( 1 )響導警報器與方向燈繼電器成(1)串聯 (2)並聯 (3)複聯 (4)串、並聯均可。

- ( 2 )左、右煞車燈開關與起動繼電器間兩者是(1)先串聯再並聯 (2)先並聯再串聯 (3)先串聯再串聯 (4)先並聯再並聯。

- ( 4 )A C照明系統中，下列何者是以電瓶為電源的供應構件(1)遠光燈 (2)近光燈 (3)遠光指示燈 (4)方向燈。

- ( 4 )測量AC照明系統之頭燈電壓，三用電錶檔位應撥至(1)DCA (2) DCV (3)ACA (4)ACV 檔位。

- ( 3 )下列何者為鼓式煞車的優點？(1)剎車制動力大 (2)修理費高 (3)構造簡單 (4)比碟式煞車的來令片易磨損。

- ( 3 )下列何者為碟式煞車的優點之一？(1)構造複雜 (2)修理費低 (3)煞車制動力大 (4)換煞車油後不需洩放空氣。

- ( 4 )有關碟式煞車圓盤上鑽有好多孔，下列敘述何者錯誤？(1)清除雜物 (2)散熱、排水 (3)減輕重量 (4)讓煞車制動力變大。

- ( 3 )有關碟式油壓煞車，下列敘述何者錯誤？(1)煞車油要定期保養 (2)添加車油應保持貯油箱在上、下限之間 (3)煞車總泵內進油孔較出油孔小 (4)碟式煞車是利用液體可以傳輸動力原理。

- ( 4 )有關碟式油壓煞車，下列何者錯誤？(1)煞車油任何廠牌不可互用 (2)目前被廣泛裝在機器腳踏車前輪 (3)煞車圓盤受水的侵入，也會很快回復煞車效果 (4)煞車圓盤露在外部很容易產生衰退的現象。

- ( 4 )有關碟式油壓煞車中的煞車總泵，下列敘述何者錯誤？(1)由貯存煞車油的貯油箱與產生油壓的缸筒總成組成 (2)產生油壓的缸筒內裝有彈簧，活塞及活塞杯 (3)煞車作動時，缸筒活塞塞住回油孔，使煞車力變大 (4)煞車油只要定期補充，不用換新。

- ( 4 )良好的煞車油必需具備 (1)沸點低 (2)容易吸收外部空氣 (3)易腐蝕橡膠 (4)不易產生氣阻、凍結、沸騰。

- ( 1 )一般鼓式煞車的作動是利用來令片間的(1) 1個 (2) 2個 (3) 3個 (4) 4個 偏心輪，產生擴張力使煞車來令片壓緊煞車鼓。

- ( 2 )欲測量煞車來令片之厚度，應使用何種量具？ (1)厚薄規 (2)游標卡尺 (3)千分錶 (4)分厘卡。

- ( 1 )鼓式煞車來令片之斷面作成T型，其主要目的？(1)增加強度 (2)增進美觀 (3)耐熱 (4)煞車較靈敏。

- ( 2 )在清潔煞車配件時，宜使用何種工具？(1)空氣槍 (2)真空清潔器 (3)刷子 (4)抹布。

- ( 3 )油壓式煞車系統內有空氣存在時，應(1)添加煞車油 (2)對煞車能力沒有影響 (3)實施放空氣 (4)更換煞車軟管。

- ( 2 )拆卸煞車油管接頭時，需使用(1)扭力板手 (2)油管板手 (3)活動板手 (4)梅花板手。

- ( 1 )煞車鼓因長時間連續使用煞車，溫度升高，對煞車能力會有何影響？ (1)將使煞車能力降低 (2)並不影響煞車效果 (3)將使煞車能力提升(4) 油管容易漏油。

- ( 1 )檢查煞車鼓內徑有無磨損，宜使用何種量具？(1)游標卡尺 (2)鋼尺 (3) 分厘卡 (4)厚薄規。

- ( 2 )機器腳踏車行使駛於濕滑路面時，應(1)加足油門快速通過 (2)放鬆油門減速慢行 (3)急踩煞車避免滑倒 (4)正常行駛不必理會。

- ( 3 )機器腳踏車鼓式煞車踏板踩下變得很低，下列敘述何者錯誤？(1)表示間隙太大需做調整 (2)煞車來令片磨損需要更新 (3)係正常現象不必理會 (4)煞車鼓磨損。

- ( 3 )碟式煞車的來令片磨損，則煞車來令片與煞車盤的間隙會(1)變大 (2) 變小 (3)不變 (4)不一定。

- ( 2 )利用摩擦力，將機器腳踏車的動能變成熱能，散發於空氣中的是(1)轉向 (2)煞車 (3)懸吊 (4)避震系統。

- ( 2 )煞車來令片上壓力愈大，則摩擦力(1)愈小 (2)愈大 (3)與壓力無關(4)與壓力成反比。

- ( 3 )有關鼓式煞車下列敘述何者正確(1)煞車鼓不會生鏽 (2)煞車來令片沾到機油，煞車效果更佳 (3)修理費用較碟式便宜 (4)構造較碟式複雜。

- ( 1 )有關煞車系統下列敘述何者正確？(1)其功用是將車子減速及停住 (2)煞車油不用定期添加 (3)更換煞車油管不用洩空氣 (4)煞車油沾到車覆蓋不會損傷表面。

- ( 2 )一般機器腳踏車外胎之公制速率記號有(1)一種 (2)四種 (3)六種 (4)九種。

- ( 1 )標示2.50-17-4PR之機器腳踏車外胎，其適應輪圈為(1) 17英吋 (2) 17公寸 (3) 17公分 (4) 17英呎。

- ( 1 )標示100 / 90 - 165 4S之機器腳踏車外胎，其90係指 (1)胎寬比 (2) 輪胎寬度 (3)輪圈直徑 (4)輪胎胎壓。

- ( 3 )機器腳踏車標示MT2.15×1 7之輪圈，其1 7係指輪圈直徑，單位為(1)公分 (2)公寸 (3)英吋 (4)英呎。

- ( 2 )機器腳踏車輪胎規格為100 / 90 - 185 6P，其1 0 0是表示(1)輪胎胎腹高 (2)輪胎斷面寬 (3)高寬比 (4)輪胎載重強度。

- ( 3 )機器腳踏車輪胎規格為3 . 5 0 - 1 7 - 4PR，其3 . 5 0是表示(1)輪圈直徑 (2)輪胎線層數 (3)輪胎寬度 (4)載重量。

- ( 3 )下列何者不是直條胎紋的優點？(1)對直行行駛容易 (2)轉彎時防止橫向滑行 (3)驅動力大 (4)高速行駛，乘坐較舒適，都用於前輪。

- ( 4 )為了防止由空氣壓及負載衝擊所引起的變形，常在(1)胎面花紋部 (2) 保護層（斷層） (3)襯布（線層） (4)突緣（胎唇）放進好幾條鋼絲，用硬質橡膠被覆。

- ( 3 )機器腳踏車輪胎規格為3.00 - 18 - 4PR，其4PR是表示 (1)輪胎寬度 (2) 載重量 (3)輪胎線層數 (4)輪圈直徑。

- ( 3 )機器腳踏車輪胎側面有黃色“ ○ ”型標示，其代表(1)輪胎出廠檢查合格 (2)製造時模具代號 (3)對準氣嘴 (4)無內胎記號。

- ( 4 )對於越野型機器腳踏車的輪胎胎紋，通常採用(1)直條紋 (2)橫向紋 (3)直橫紋 (4)塊狀紋。

- ( 3 )有關輪胎，下列敘述何者錯誤？(1)無內胎輪胎是以內襯膠代替內胎 (2)無內胎輪胎其氣嘴裝在輪圈上 (3)有內胎較無內胎輕 (4)輪胎胎壓過低，行駛時容易發熱。

- ( 1 )有關前輪轉向作動過緊，下列敘述何者錯誤？(1)輪圈彎曲 (2)轉向主桿軸承損壞 (3)輪胎氣壓不足 (4)轉向主桿過度鎖緊。

- ( 4 )下列何者不是轉向把手歪斜一邊不能直行之原因？(1)前左、右避震器不均勻 (2)前叉彎曲 (3)前輪胎偏歪 (4)煞車來令片磨損。

- ( 3 )下列何種情況會產生後輪擺動？(1)避震器彈簧力量不足 (2)煞車力不良 (3)輪軸未鎖緊 (4)煞車鼓磨損。

- ( 1 )有關輪胎磨耗不均的原因，下列敘述何者錯誤？(1)煞車鼓磨損 (2)輪胎胎壓不足 (3)輪胎方向安裝錯誤 (4)輪胎胎壓過高。

- ( 1 )有關輪胎胎壓過高，下列敘述何者正確？(1)胎面中央部份的磨損速度較兩邊為快 (2)騎乘時較為舒適 (3)會使汽油耗油量增加 (4)引擎容易過熱。

- ( 3 )自動離心式離合器，其種類有(1)乾式多塊式 (2)溼式多塊式 (3)前兩者都有 (4)溼式多片式。

- ( 3 )引擎變速齒輪排列為1 - 3 - 4 - 2（2檔齒輪在驅動鏈條方向），右移位叉左右移動時可控制(1) 1 . 3檔 (2) 2 . 4檔 (3) 1 . 4檔 (4) 2 . 3檔。

- ( 2 )引擎變速齒輪中，通常主軸齒輪比副軸齒輪(1)大 (2)小 (3)一樣 (4)齒數多。

- ( 3 )由軸輸出之變速箱動力，能適當傳送或切開的是(1)引擎 (2)變速齒輪移位機構 (3)離合器 (4)機油泵浦的功用。

- ( 3 )變速齒輪移位機構的功用是使後輪產生不同的(1)扭力 (2)轉速 (3)扭力和轉速 (4)混合比 以適應各種路況需要。

- ( 2 )變速齒輪中，齒輪齒數與齒輪轉速(1)成正比 (2)成反比 (3)平方成正比 (4)平方成反比。

- ( 3 )變速齒輪中主軸齒數與副軸齒數之比，稱為(1)扭力比 (2)高寬比 (3) 齒數比 (4)混合比。

- ( 4 )變速齒輪移位機構中，用來定位各檔位防止跳檔的是(1)變速軸移位回位彈簧 (2)變速轂 (3)齒輪移位凸輪 (4)齒輪移位凸輪制止器。