桃園縣國民中學九十七學年度

國中技藝教育動力機械群技藝競賽實施辦法

- 依據：

- 國民中學技藝教育班學生技藝競賽暨成果發表活動試辦要點辦理。

- 目標：

- 加強本縣國民中等學校學生技藝輔導工作，以發揮學生技能專長。

- 培養學生對汽機車修護基礎實務應用、創造及迅速確實的操作能力與正確工作態度。

- 藉公開競賽及校際觀摩之機會，啟發學生手腦並用及精益求精的精神，鼓勵並輔導技藝優良學生免試升學職業學校相關類科就讀。

參、辦理單位：

- 指導單位：教育部、中部辦公室。

- 主辦單位：桃園縣政府。

- 承辦單位：桃園私立啟英高級中學。

- 命題單位：行政院勞委會職業訓練中心。

肆、競賽要點：

一、競 賽 項 目 ：汽機車修護。

二、競 賽 內 容 ：分筆試與實作兩部分。

三、競 賽 日 期 ：九十八年四月八日（星期三）上午八時三十分開始。

如附件（一）競賽程序表。

四、場地開放日期：九十八年三月卅一日~四月三日上午八時至下午四時止，

例假日除外。

五、報 到 地 點 ：桃園私立啟英高級中學

（桃園縣中壢市中園路447號，如：附件二）

六、競 賽 地 點 ：桃園私立啟英高級中學（桃園縣中壢市中園路447號）

七、報名截止日期：九十八年三月三十一日（星期三）前各校詳填報名表乙份（如：附件三）逕送啟英高中輔導室，逾期不予受理（以郵戳為憑）。

八、參加學生資格：

凡參加技藝教育動力機械群之學生，由學校推薦報名，每校參加之學生為動力機械群總人數的五分之一。

伍、評審：

- 由承辦單位聘請競賽委員命題、評審之試卷當場拆封。

- 評審標準：

- 總成績評定：以筆試及實作二部份成績合併計算，筆試佔百分之二十五而實作佔百分之七十五。

- 筆試之部份：以國中動力機械群職類教材及汽機車修護職類丙級題庫為命題內容，學科題庫，圖卡由電腦閱卷。如附件四。

- 實作之部分：以國中動力機械群職類教材及汽機車修護職類丙級技術

科題材為主要內容範圍。如附件五。

- 名次之評審：依總成績之高低順序定名次錄取(分數相同者以實作分數較高者為優先)。

- 錄取名額：

- 每職種特優、優等及佳作總名額佔該職種實際參賽人數百分之十五為上限（四捨五入），且各職種錄取特優之名額應小於等於優等名額；優等名額應小於等於佳作名額。（總錄取名額在二名以內者不在此限）

- 凡獲經錄取佳作以上者，由縣政府發獎狀以資鼓勵。參加本競賽獲佳作以上者得依教育部頒『中等以上學校技（藝）能優良學生甄試及甄審保送入學辦法』之規定申請甄選入學。

- 穫得佳作以上學生之指導老師，得依照教職員獎勵辦法獎勵之。

陸、競賽實施方式：

- 筆試：

- 競賽時間為六十分鐘。(由400題題中任選，選擇80題)

- 考生自備原子筆、2B鉛筆、橡皮擦等用具。

- 實作：

1.一律穿著各國中學校制服，由承辦學校提供每人工作服一件，並佩帶競賽號碼牌參加。

2.所有工具、設備、器具、汽車、機車等由承辦競賽學校負責準備。

柒、經費：

由桃園縣政府教育局會計年度所編列技藝教育經費項下支出。

捌、附則：

桃園縣立國民中學九十七學年度國中技藝班動力機械群教育競賽試場規則。

- 參加競賽學校須指派教師一名領隊，不得在現場指導，學生依規定時間繳卷，業經判定違規者，不予評分。

- 競賽學生必須攜帶原學校學生證，經查驗後需配帶競賽證始可進場參加競賽。

- 競賽時，評審員、服務組人員及參加競賽學生一律配帶大會製發證件入(出)場，餘皆不准進場。

- 預備鈴響後，競賽學生始得進入考場，並靜立於各編號工作台旁，俟競賽鈴響後，即行作業。

- 競賽學生進入競賽場，如於競賽開始後，遲到十分鐘以上者，作棄權論。

- 競賽學生進場後未經許可，中途不得擅自離開競賽場地，否則視為自動放棄競賽資格。

- 若有下列行為之一者，得由評審員視實況制止或宣告取消其競賽資格：

- 與其他選手隨意更換工作台者。

- 任意取用他人工具或協助他人作業者。

- 在場內大聲喧嘩或隨意走動者。

- 競賽終止鈴響後各生應即停止作業，整理場地，歸還借用工具，繳交作業成品，經評審員查驗後，始可離開現場。

- 若有破壞競賽試場設備等情事，應照價賠償。

- 競賽學生若違反上列事項即取消其競賽資格。

- 有關競賽試場規則未盡事宜，以監場教師補充說明為準。

- 競賽後當天評審完畢呈報主辦單位擇期頒獎。

玖、本實施辦法呈桃園縣政府教育局核定後實施，如有未盡事

宜得修訂之。

附件一：

桃園縣立國民中學九十七學年度

國中技藝教育動力機械群技藝競賽活動程序表

| 時 間 | 活 動 項 目 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30--9：00 | 報到 抽籤 編號 | 行政大樓中廊 |  |
| 9:00--9:20 | 開幕式 | 行政大樓 B1演藝廳 | 請校長致歡迎詞 |
| 9:20--9:30 | 筆試預備時間 | 行政大樓 B1演藝廳 |  |
| 9:30--10:30 | 筆試時間 | 行政大樓 B1演藝廳 |  |
| 10:30--10:40 | 休息 | 行政大樓 B1演藝廳 | 領隊及指導老師休息室 |
| 10:40--10:50 | 術科說明及設備認識 | 汽車大樓1F |  |
| 10:50--11:50 | 實作競賽時間 | 汽車大樓1F |  |
| 11:50--13:00 | 午餐 | 行政大樓 B1演藝廳 | 領隊及指導老師休息室 |
| 13:00--15:30 | 實作競賽時間 | 汽車大樓1F |  |
| 15:30--16:00 | 閉幕式(成績結算) | 行政大樓 B1演藝廳 | 校園參觀 |

附件二：報到比賽地點

（啟英高中位置圖）

（報到比賽場地配置圖）

附件三：

桃園縣立國民中學九十七學年度

國中技藝教育動力機械群技藝競賽報名表

| 校名 |  |  |  | 校址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 領隊 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 性別 |  | 是否 素食 |  是  否 |  |
| 通訊處 |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 傳真號碼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 指導老 師姓名 |  |  |  |  | 職稱 |  |  | 性別 |  | 是否 素食 |  是  否 |  |
| 通訊處 |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 傳真號碼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 選手姓名 |  | 性別 | 學 生 證 號 碼 |  |  | 聯絡電話 |  |  |  | 備 註 |  | 是否 素食 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  是  否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  是  否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  是  否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  是  否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  是  否 |

校長：                   業務主管：              填表人：

-----------------------------請沿虛線剪下-----------------------------

附記：請將報名表於三月三十一日（三）前郵寄或傳真至啟英高中

郵寄地址：桃園縣中壢市中園路447號  輔導室李欣華 收

連絡電話：(03)452-3036 轉251

傳真電話：(03)452-2242

啟英高中動力機械術科題目

第一站：汽車A12引擎元件拆裝及測量

題    目：電子點火分電盤更換、測量及引擎調整

第二站：四行程機車引擎元件拆裝及調整

題  目：四行程機車引擎元件調整、測量及引擎發動

第三站：煞車系統元件拆裝、測量及調整

題    目：後輪鼓式煞車來令片更換、厚度測量及煞車桿間隙調整

實作部份

實作部份共三站，每站滿分皆為一百分，總成績評定時，按各站配分比率給分。

汽機車修護技藝競賽評分總表

| 編 號 |  | 評審長簽章 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實作部份 |  | 評定結果 |  | 評審委員簽章 |
| 站別 | 內容 | 配分 | 得分 |  |
| 第一站 | 汽車A12引擎元件拆裝及測量 | 25分 |  |  |
| 第二站 | 四行程機車引擎元件 拆裝及調整 | 25分 |  |  |
| 第三站 | 煞車系統元件拆裝、測量及調整 | 25分 |  |  |
| 學科部分 |  | 25分 |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |

第一站：汽車A12引擎元件拆裝及測量

題    目﹕電子點火分電盤更換、測量及引擎調整

一、題目說明：

- 使用授與之工具及廠家規範，將指定引擎    之電子分電盤，高壓線拆下。

- 從工作檯更換一只正常之電子分電盤，高壓線，並將其安裝於指定引擎上。

- 測量試卷題目之數據，填寫於試卷上。

- 發動引擎並調整怠速，混合比及點火正時至廠家規範。

- 工作完畢，清理現場。

二、設備耗材表：

| 設備 | 材料 |
| --- | --- |
| 1、A12引擎一部 2、零件架 3、手工具一套 4、正時燈 5、轉速表 6、三用電表 | - 分電盤一只 - 破布 - 電瓶 |

第二站：四行程機車引擎元件拆裝及調整

題  目：四行程機車引擎元件調整、測量及引擎發動

一、題目說明：

- 使用授與之工具及廠家規範，將指定四行程機車引擎，發動及調整怠速，符合規範值。

- 測量火星塞之間隙，並填寫於試卷上。

- 測量發電機充電電壓及電流，並填寫於試卷上。

- 測量汽缸壓縮壓力，並填寫於試卷上。

- 發動引擎，調整怠速，並填寫於試卷上。

- 引擎熄火，工作完畢，清理現場。

二、設備耗材表：

| 設備 | 材料 |
| --- | --- |
| - 四行程野狼引擎一部 - 零件台一台 - 手工具一套 - 扭力板手﹝2~5 Kg-CM﹞ - 火星塞間隙規 - 數位式三用電錶 - 汽缸壓力錶 - 機車引擎轉速表 | - 破布 - 機油 - 火星塞 |

第三站：煞車系統元件拆裝、測量及調整

題    目：後輪鼓式煞車來令片更換、厚度測量及煞車桿間  隙調整

一、題目說明：

- 使用授與之工具及廠家規範，拆卸由評審員指定之，有鼓式煞車機構之車輪。

- 使用游標卡尺測量拆下之煞車塊，測量其來令片之厚度並將結果紀錄於答案紙，由評審檢視後組合之。

（三）組合車輪相關機構；並排調整煞車拉桿自由行  程；測量胎壓。

（四）安裝後測試煞車作用，工作完畢，清理工作區現場。

二、設備耗材表：

| 設備 | 材料 |
| --- | --- |
| 1、機車一部 2、零件架 3、手工具一套 4、游標卡尺 5、扭力板手 6、30㎜鋼尺 7、胎壓表 | 1、煞車來令片一組 2、破布 |

學科題庫：

選擇題：

(A)1.游標卡尺無法直接量測的是(A).錐度　　(B).外徑　　(C).深度　　(D).內徑

解析：游標卡尺的構造如下圖所示，可以量測外徑、內徑及深度，無法直接量測錐度。

(A)2.1/20公厘精度的游標卡尺，其原理為(A).本尺19公厘，游尺20等分　　(B).本尺20公厘，游尺(副尺)30等分　　(C).本尺49公厘，游尺50等分　　(D).本尺50公厘，游尺49等分

解析：1/20公厘精度的游標卡尺，是將本尺19公厘的刻度，在游尺上作20等分，游尺上每1刻度為1/20公厘(mm)；1/50公厘精度的游標卡尺，是將本尺49公厘的刻度，在游尺上作50等分，游尺上每1刻度為49/50公厘(mm)。

(D)3.游標卡尺的內測顎是用於(A).量外徑　　(B).當圓規用　　(C).當劃線針用　　(D).量內徑

解析：游標卡尺的內測顎是用於量測內徑。

(D)4.游標卡尺量測外徑時，工件應靠在(A).依工件形狀而定　　(B).離本尺愈遠愈好　　(C).任何位置都一樣　　(D).離本尺愈近愈好

解析：游標卡尺可測量內徑、外徑及深度，量測外徑時，工件應靠在離本尺愈近愈好，其精確度愈高，如下圖所示。

(B)5.游標卡尺，本尺刻度是1公厘，游尺(副尺)為19/20公厘，其精度為若干公厘？(A).0.04mm　　(B).0.05mm　　(C).0.03mm　　(D).0.02mm

解析：游標卡尺之本尺刻度是1公厘，游尺(副尺)若為19/20公厘，其精度為0.05mm；游尺(副尺)若為49/50公厘，其精度為0.02mm。

(D)6.下列何者量具可以檢查火星塞間隙？(A).鋼尺　　(B).游標卡尺　　(C).厚薄規　　(D).火星塞間隙規

解析：檢查火星塞間隙應使用火星塞間隙規，如下圖所示。

(A)7.公制扭力扳手之單位為(A).kg-m　　(B).ft-lb　　(C).lb-cm　　(D).psi

解析：公制扭力扳手之單位為kg-m，英制扭力扳手之單位為1ft-lb，psi為英制壓力單位。

(D)8.欲知所鎖之螺桿扭力，則必需使用(A).開口扳手　　(B).梅花扳手　　(C).套筒扳手　　(D).扭力扳手

解析：1扭力扳手可用來測知螺桿之鎖1緊扭力，如下圖所示；鎖緊螺1絲或螺帽時，應使用扭力扳手1，不能使用扭力扳手拆鬆螺絲1或螺帽。

(A)9.氣門腳間隙可用下列那一種量具量測？(A).厚薄規　　(B).游標卡尺　　(C).鋼尺　　(D).火星塞間隙規

解析：測量氣門腳間隙應選用厚薄規，如下圖所示。

(B)10.氣門桿直徑可用下列那一種量具量測？(A).鋼尺　　(B).游標卡尺　　(C).火星塞間隙規　　(D).厚薄規

解析：測量氣門桿直徑應選用游標卡尺或外徑分厘卡。

(A)11.1公尺等於(A).1000公厘　　(B).10公厘　　(C).10000公厘　　(D).100公厘

解析：1公尺等於1000公厘，1m＝1000mm。

(C)12.公制長度單位中、英文"mm"是表示(A).公丈　　(B).公分　　(C).公厘　　(D).公尺

解析：公制長度單位中之" mm "表示公厘，" cm "表示公分，" m "表示公尺。

(A)13.螺絲的鎖緊扭力為2kg-m，如果扭力扳手的單位為kg-cm，則應鎖至(A).200kg-cm　　(B).20kg-cm　　(C).2000kg-cm　　(D).20000kg-cm

解析：螺絲的鎖緊扭力為2kg–m＝200 kg-cm，因為1m＝100cm。

(C)14.1mm可換算為(A).0.1公尺　　(B).0.01公尺　　(C).0.001公尺　　(D).0.0001公尺

解析：1m＝1000mm，所以1mm＝0.001m。

(A)15.頻率的單位是(A).Hz　　(B).DCA　　(C).DCV　　(D).ACV

解析：頻率的單位是Hz，DCA為直流電流，DCV為直流電壓，ACV為交流電壓。

(C)16.下列何者是扭力之單位？(A).kg　　(B).cm　　(C).kg-cm　　(D).kg/cm

解析：kg-cm為扭力單位。

(B)17.扭力扳手只能用於(A).放鬆螺桿　　(B).鎖緊螺桿　　(C).打擊螺桿　　(D).放鬆螺桿或鎖緊螺桿

解析：扭力扳手只能用於鎖緊螺絲或螺帽，不能用來放鬆螺螺絲或螺帽。

(C)18.下列何者可量測深度(A).比重計　　(B).三用電錶　　(C).游標卡尺　　(D).扭力扳手

解析：游標卡尺可以量測外徑、內徑及深度。

(D)19.氣門導管的高度或深度，是用什麼工具量測的(A).外徑分厘卡　　(B).千分錶　　(C).直鋼尺　　(D).游標卡尺

解析：氣門導管的高度或深度，應選用游標卡尺量測。

(C)20.一般機車修護場所，稱呼英制的一分為(A).1/4　　(B).1/2　　(C).1/8　　(D).1/16吋

解析：一般機車修護場所，稱呼英制的一分為1/8吋，約等於3.2mm；1in＝25.4mm。

(D)21.機車行駛時速為60哩/小時，則約為多少公里/小時(A).66.54　　(B).76.54　　(C).86.54　　(D).96.54

解析：1哩(mile)＝1.609公里(km)，車速為60哩/小時，則約為96.54公里/小時。

(A)22.指針式三用電錶不用時，選擇鈕要轉到(A).AC500V或OFF檔　　(B).R×1　　(C).DC10V　　(D).250歐姆

解析：指針式三用電錶不用時，選擇鈕要轉到AC500V或OFF檔。

(D)23.指針式三用電錶中，那一項是非等分刻度？(A).直流電壓　　(B).電流　　(C).交流電壓　　(D).電阻

解析：指針式三用電錶之歐姆錶(電阻)的刻度為非等分刻度，而電壓錶及電流錶的刻度為等分刻度，如下圖所示。

(A)24.指針式三用電錶量測電阻時，若待測電阻愈大，則指針偏轉角越(A).小　　(B).大　　(C).一樣　　(D).無法確定

解析：指針式三用電錶量測電阻時，若待測電阻愈大，則指針偏轉角越小(左側數值較大)；若待測電阻愈小，則指針偏轉角越大(右側數值較小)。

(C)25.下列何者不是比重計之刻度值(A).1.300　　(B).1.105　　(C).0.025　　(D).1.215

解析：測定電瓶水之比重的比重計，其刻度值範圍約1.100～1.300，如下圖所示。

(C)26.用三用電錶量測機器腳踏車電瓶充電電壓應選擇(A).AC50V　　(B).Rx10　　(C).DC50V　　(D).DC3V

解析：使用三用電錶量測量機器腳踏車之電瓶充電電壓時，應選擇DC50V，因電瓶為直流電。

(C)27.比重計常用於量測那一種液體比重？(A).機油　　(B).汽油　　(C).電瓶水　　(D).蒸餾水

解析：比重計常用於量測電瓶水比重。

(D)28.將火星塞拆下後，量汽缸壓縮壓力，化油器的節氣門位置應在(A).全關　　(B).自然開　　(C).半開　　(D).全開

解析：將火星塞拆下後，量汽缸壓縮壓力，化油器的節氣門應全開。

(C)29.電阻的單位是(A).伏特　　(B).瓦特　　(C).歐姆　　(D).安培

解析：電阻的單位是歐姆(Ω)，電壓的單位是伏特(V)，電流的單位是安培(A)，電功率的單位是瓦特(W)。

(A)30.瓦特是什麼單位？(A).電功率　　(B).電壓　　(C).電阻　　(D).電流

解析：瓦特是電功率的單位。

(B)31.伏特的代表符號是(A).A　　(B).V　　(C).W　　(D).P

解析：伏特以V表示，安培以A表示，瓦特以W表示，電功率以P表示。

(C)32.皮膚沾到電解液，應用什麼溶液清洗較好？(A).酒精　　(B).醋　　(C).小蘇打水　　(D).汽油

解析：皮膚沾到電解液，因電解液為酸性，應使用鹼性的小蘇打水清洗，或立即用大量的水沖洗。

(A)33.5mA等於(A).0.005A　　(B).0.5A　　(C).0.05A　　(D).5000A

解析：5mA(毫安)＝0.005A，m＝。

(B)34.假如汽油的比重為0.75，那麼10公升的汽油重量是(A).10公斤　　(B).7.5公斤　　(C).1.75公斤　　(D).10.75公斤

解析：重量＝容積×比重，汽油重量＝10×0.75＝7.5公斤。

(D)35.為(A).電壓錶　　(B).瓦特錶　　(C).三用電錶的符號　　(D).電流錶

解析：電流錶的符號為A，電壓錶的符號為V，瓦特錶的符號為W。

(B)36.下列公式，何者可表示歐姆定律？(A).P=I‧R　　(B).E=I‧R　　(C).R=I‧E　　(D).I=E‧R

解析：歐姆定律：E=I‧R；I＝E/R；R＝E/I。電功率公式：。

(B)37.使用電鑽鑽軟金屬時，其轉速應調整為(A).先快後慢　　(B).快　　(C).慢　　(D).忽快忽慢

解析：使用電鑽鑽軟金屬時，應調整高轉速；鑽硬金屬時，應調整低轉速。

(C)38.若要保護受衝面光滑細緻應使用：(A).鋼質榔頭　　(B).銅頭榔頭　　(C).塑膠榔頭　　(D).鐵質榔頭

解析：若要保護受衝面光滑細緻，最好選用塑膠榔頭。

(C)39.在位於狹窄處工作所，適用鉗子為：(A).鯉魚鉗　　(B).斜口鉗　　(C).尖嘴鉗　　(D).電工鉗

解析：在位於狹窄處工作所，應選用尖嘴鉗。

(A)40.開口扳手上所刻的尺寸是指：(A).螺帽的大小　　(B).螺紋外徑　　(C).螺距　　(D).導程

解析：開口扳手上所刻的尺寸是指螺帽的大小，如下圖所示。

(B)41.金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要：(A).忽快忽慢　　(B).慢　　(C).皆可　　(D).快

解析：金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要慢。

(A)42.不易從螺帽上滑脫之扳手為：(A).梅花扳手　　(B).開口扳手　　(C).活動扳手　　(D).管子扳手

解析：較不易從螺帽上滑脫之扳手為梅花扳手或套筒扳手。

(A)43.在安裝鋸條時，其鋸齒尖應(A).向前　　(B).向後　　(C).視工作物而定　　(D).均可

解析：在安裝鋸條時，其鋸齒尖應向前。

(A)44.拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用？(A).套筒扳手　　(B).活動扳手　　(C).梅花扳手　　(D).開口扳手

解析：拆裝螺絲時，扳手的選用順序：套筒扳手→梅花扳手→開口扳手→活動扳手。

(B)45.螺絲或螺帽置於機器比較凹進去的地方，應使用(A).梅花扳手　　(B).套筒扳手　　(C).開口扳手　　(D).扭力扳手

解析：螺絲或螺帽置於機器比較凹進去的地方，應使用套筒扳手。

(A)46.顧客交辦維修事項時應(A).逐項登錄並複頌一次、並請顧客確認　　(B).交代店內同事處理　　(C).事情正忙、要顧客等一下立即處理　　(D).知道怎麼做就好

解析：顧客交辦維修事項時，應逐項登錄並複頌一次、並請顧客確認。

(A)47.顧客車輛維修完畢後應先(A).逐項檢視顧客交修項目是否完成　　(B).收拾工具　　(C).計價　　(D).清潔車輛

解析：顧客車輛維修完畢後，應先逐項檢視顧客交修項目是否完成，確定都完成後，再收拾工具→清潔車輛→計價。

(D)48.機器腳踏車修護手冊，記載汽缸壓縮壓力規格為12±2kg/cm2表示(A).12～10kg/cm2測試範圍為正常　　(B).12±2％kg/cm2　　(C).12～14kg/cm2　　(D).10～14kg/cm2

解析：機器腳踏車修護手冊，記載汽缸壓縮壓力規格為12±2kg/cm2，表示在10～14kg/cm2測試範圍均為正常。

(D)49.調整機器腳踏車汽門間隙時應(A).依車主使用手冊操作步驟　　(B).依與同事交換之工作經驗　　(C).依個人累計之工作經驗　　(D).依廠牌、年份之修護手冊操作步驟調整

解析：調整機器腳踏車汽門間隙時，應依廠牌、年份之修護手冊操作步驟調整。進行任何項目之保養及檢修，都應依廠牌、年份之修護手冊操作步驟調整。

(D)50.所謂引擎是一種燃燒燃料的機構，由(A).機械能轉變為熱能　　(B).機械能轉變為電能　　(C).電能轉變為機械能　　(D).熱能轉變為機械能

解析：目前機車及汽車使用的汽油引擎均為內燃機，能將燃料的熱能轉變為機械能。

(A)51.二行程引擎活塞由排氣口關閉上行至上死點止，汽缸為何行程？(A).壓縮行程　　(B).預壓行程　　(C).進氣行程　　(D).動力行程

解析：二行程汽油引擎之活塞由排氣口關閉上行至上死點止，汽缸為壓縮行程，曲軸箱為進氣行程，如下圖所示。

(A)52.二行程引擎活塞由上死點下行至掃氣口打開期間，曲軸箱為何行程？(A).預壓行程　　(B).進氣行程　　(C).排氣行程　　(D).動力行程

解析：二行程引擎活塞由上死點下行至掃氣口打開期間，曲軸箱為預壓行程，而汽缸為動力行程，如下圖所示。

(B)53.四行程引擎：吸入適當比例的燃料與空氣之混合氣進入汽缸的行程稱(A).壓縮行程　　(B).進氣行程　　(C).動力行程　　(D).排氣行程

解析：四行程汽油引擎吸入混合氣進入汽缸的行程稱進氣行程。

(C)54.將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎中的(A).進氣　　(B).排氣行程　　(C).壓縮　　(D).動力

解析：將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎的壓縮行程。

(B)55.二行程引擎：當新鮮的混合氣未經燃燒會產生大量的(A).曲軸箱吹漏氣　　(B).HC　　(C).CO　　(D).爆震

解析：二行程汽油引擎當新鮮的混合氣未經燃燒，會產生大量的HC。

(C)56.二行程引擎由於新鮮混合氣被吸進曲軸箱，當活塞往下移時，將混合氣擠向化油器，這種現象稱(A).爆震　　(B).曲軸箱吹漏氣　　(C).返吹　　(D).吹竄

解析：二行程汽油引擎當活塞往下移時，活塞會將曲軸箱的混合氣擠向化油器，這種現象稱返吹，所以進氣管須設單向閥，當返吹時單向閥應關閉，以防止混合氣被吹出，如下圖所示。

(A)57.機器腳踏車四行程引擎進氣行程時吸入汽缸內的為(A).混合氣　　(B).純空氣　　(C).汽油　　(D).機油+混合氣

解析：機器腳踏車四行程引擎進氣行程時吸入汽缸內的為混合氣。

(B)58.四行程汽油引擎，活塞上下移動共四次，完成一次循環，曲軸共旋轉(A).180度　　(B).720度　　(C).360度　　(D).540度

解析：四行程汽油引擎活塞上下移動四次，完成一次循環，曲軸轉2轉(720度)。

(D)59.四行程汽油引擎，完成一次循環時，行程的先後次序是(A).進氣-排氣-動力-壓縮　　(B).壓縮-排氣-動力-進氣　　(C).排氣-壓縮-動力-進氣　　(D).進氣-壓縮-動力-排氣

解析：四行程汽油引擎完成一次循環時，行程的先後次序是進氣→壓縮→動力→排氣，如下圖所示。

(C)60.二行程機器腳踏車當活塞上行時混合氣是自化油器，以下何者錯誤？(A).進入進氣孔　　(B).被吸入汽缸中　　(C).由鼓風機直接送入汽缸中　　(D).被吸入曲軸箱

解析：二行程機器腳踏車當活塞上行時，混合氣是自化油器被吸入曲軸箱，也有部分混合氣及機油被送入汽缸，但混合氣不會由鼓風機直接送入汽缸中。

(C)61.進氣行程時，進氣門必須早開晚關目的是(A).使點火提前　　(B).減少混合氣進入　　(C).使混合氣充分進入汽缸　　(D).使點火延後

解析：進氣行程時，進氣門必須早開晚關，使進氣充分，排氣乾淨，提高容積效率。

(C)62.一般汽油引擎之進氣行程時，進氣門早開度數約為(A).上死點後10度　　(B).上死點後20度　　(C).上死點前5度　　(D).上死點後15度

解析：一般汽油引擎之進氣行程時，進氣門早開度數約為上死點前5～20度。

(D)63.雙氣缸二行程汽油引擎，曲軸旋轉360度，則產生動力次數為(A).三次　　(B).四次　　(C).一次　　(D).二次

解析：雙氣缸二行程汽油引擎，曲軸旋轉360度，則產生二次動力。

(C)64.引擎的壓縮比為(A).活塞行程與燃燒室容積之比　　(B).汽缸容積與活塞行程之比　　(C).汽缸總容積與燃燒室容積之比　　(D).燃燒室容積與氣缸容積之比

解析：引擎的壓縮比為汽缸總容積與燃燒室容積之比(TCV/CCV)。

(A)65.壓縮比低之引擎，使用高辛烷值汽油時(A).燃燒溫度增高　　(B).增加引擎動力　　(C).馬力較大　　(D).較省油

解析：壓縮比低之引擎，使用高辛烷值汽油時，不但不能增加引擎動力，且易造成燃燒溫度增高。

(B)66.何謂熱機？(A).由熱能變為化學能　　(B).由熱能變為機械能　　(C).由機械能變為熱能　　(D).由電能變為機械能

解析：熱機是由熱能變為機械能之機械。

(C)67.有關二行程機器腳踏車旋轉閥式引擎的作動，下列敘述何者錯誤？(A).活塞由上死點往下死點移動，曲軸箱在預壓　　(B).對於活塞閥式造成易反吹的缺點可改善　　(C).吸氣時間較活塞閥式短　　(D).活塞由下死點往上死點時曲軸箱在吸氣

解析：二行程機車引擎防止返吹的單向閥有活塞閥式、簧片閥式、旋轉閥式等，如下圖所示。
(1)活塞閥式：進氣口的開閉由活塞控制，其構造較簡單，吸氣時間較短，較易導致油氣回流(返吹)。
(2)簧片閥式：進氣口的開閉由活塞及簧片控制，其構造較簡單，吸氣時間較長，較不易導致油氣回流(返吹)，使用較多。
(3)旋轉閥式：進氣口的開閉由曲軸旋轉閥控制，其構造較複雜，吸氣時間較長，較不易導致油氣回流(返吹)。

(A)68.一個行程之定義為等於(A).二倍於曲軸臂長　　(B).完成一個循環活塞所行的距離　　(C).凸輪軸轉360度　　(D).曲軸轉360度

解析：活塞在汽缸內移動一個行程，曲軸轉180度，其長度為曲軸臂長之二倍。四行程引擎完成一個工作循環，活塞移動四個行程。

(C)69.何謂排氣量？(A).活塞吸入混合氣之總容積　　(B).引擎排除廢氣之總容積　　(C).活塞移動行程容積　　(D).化油器之大小

解析：排氣量又稱活塞移動行程容積，簡稱PDV，。

(A)70.單缸四行程引擎，曲軸旋轉二轉進氣門共開啟(A).1次　　(B).4次　　(C).3次　　(D).2次

解析：單缸四行程引擎，曲軸旋轉二轉，進氣門及排氣門各開啟1次。

(B)71.四行程引擎，曲軸轉一轉，凸輪軸共轉(A).360度　　(B).180度　　(C).720度　　(D).540度

解析：四行程引擎，曲軸轉數為凸輪軸之兩倍；曲軸轉一轉，凸輪軸轉半轉(180度)。

(C)72.四行程引擎，曲軸與凸輪軸之轉速比為(A).3：1　　(B).1：2　　(C).2：1　　(D).1：1

解析：四行程引擎，曲軸轉數為凸輪軸之兩倍，轉速比為2：1。

(C)73.廢氣之排出是由(A).活塞壓出　　(B).自動衝出　　(C).先自動衝出，再由活塞壓出，最後由混合氣趕出　　(D).混合氣趕出

解析：四行程引擎之廢氣排出是先自動衝出，再由活塞壓出，最後由混合氣趕出。

(D)74.汽油引擎之排氣門的作動是活塞在(A).上死點開、下死點關　　(B).上死點前開、下死點前關　　(C).上死點後開、下死點前關　　(D).下死點前開、上死點後關

解析：四行程汽油引擎之排氣門在下死點前開、上死點後關，而進氣門在上死點前開、下死點後關，其氣門正時圖如下圖所示。

(B)75.動力行程中氣缸最大之壓力是(A).壓縮壓力　　(B).燃燒壓力　　(C).活塞壓力　　(D).進氣壓力

解析：動力行程中氣缸最大之壓力是燃燒壓力。

(A)76.二行程引擎每產生一次動力，曲軸(A).轉1轉　　(B).轉2轉　　(C).轉4轉　　(D).轉3轉

解析：二行程引擎每產生一次動力，曲軸轉1轉(360°)。

(D)77.四行程引擎曲軸旋轉一轉，其凸輪軸旋轉(A).1轉　　(B).2轉　　(C).1又1/2轉　　(D).1/2轉

解析：曲軸轉一轉，凸輪軸轉1/2轉(180°)。

(C)78.壓縮比為10：1的單缸引擎，某活塞位移容積為900C.C，則活塞到上死點時，燃燒室的容積為(A).90C.C　　(B).10C.C　　(C).100C.C　　(D).50C.C

解析：壓縮比為10：1的單缸引擎，某活塞位移容積為900C.C，則活塞到上死點時，燃燒室的容積。

(A)79.二行程引擎比四行程引擎(A).單位馬力的引擎重量較輕　　(B).耗潤滑油量少　　(C).耗燃油量小　　(D).發動比較容易

解析：二行程引擎比四行程引擎之耗燃油量較大，耗潤滑油量較多，單位馬力的引擎重量較輕，發動比較困難。

(D)80.二行程引擎較四行程引擎在行程作動上多了(A).掃氣　　(B).預壓(初次壓縮)　　(C).排氣　　(D).預壓和掃氣

解析：二行程引擎較四行程引擎在行程作動上多了預壓和掃氣。

(D)81.所謂行程是指(A).汽缸距離(長度)　　(B).汽缸套長度　　(C).活塞長度　　(D).活塞在汽缸內位移距離

解析：所謂行程是指活塞在汽缸內位移距離。

(D)82.四行程引擎曲軸旋轉二轉，凸輪軸旋轉幾度？(A).180　　(B).720度　　(C).90　　(D).360

解析：四行程引擎曲軸旋轉二轉，凸輪軸轉1轉(360°)。

(B)83.一般引擎之進排氣門在設計上是(A).早開早關　　(B).早開晚關　　(C).晚開早關　　(D).晚開晚關

解析：進排氣門在設計上是早開晚關，使進氣充分，排氣乾淨，提高容積效率。

(D)84.二行程汽油引擎每完成一次動力循環時，均有幾次壓縮(A).四次　　(B).一次　　(C).三次　　(D).二次

解析：二行程汽油引擎每完成一次動力循環時，均有二次壓縮，一次為曲軸箱的預壓，另一次為汽缸的壓縮，如下圖所示。

(B)85.以下何者是二行程的優點(與同排氣量四行程比較)？(A).耗油量小　　(B).馬力較大　　(C).引擎震動大　　(D).進氣不充份，排氣不乾淨

解析：二行程引擎的優點：引擎震動較小，馬力較大，重量較輕。

(B)86.二行程與四行程引擎作比較，下列敘述何者錯誤？(A).後者廢氣公害低　　(B).前者震動大　　(C).前者耗油量大　　(D).後者耐久性佳

解析：二行程引擎的震動較小，耗油量大；而四行程引擎之廢氣公害低，耐久性佳。此題正確答案應選(1)。

(B)87.四行程引擎調整氣門間隙時，其凸輪是位於(A).剛轉過凸角時　　(B).基圓　　(C).剛頂到凸角時　　(D).凸角

解析：四行程引擎調整氣門間隙時，其凸輪是位於基圓，如下圖所示，氣門在完全關閉狀態。

(C)88.普通氣門面及氣門座的斜面角是多少度(A).60　　(B).35　　(C).45　　(D).55

解析：普通氣門面及氣門座的斜面角是45度。

(B)89.目前使用汽缸頭材料是：(A).錫鐵　　(B).鋁合金或鑄鐵　　(C).合金鋼　　(D).鋼

解析：目前使用汽缸頭(又稱汽缸蓋)材料是鋁合金或鑄鐵。

(B)90.氣門彈簧各圈間的距離常不相同，其目的是(A).使彈簧的長度合規定　　(B).使彈簧不容易發生諧和震動　　(C).使彈簧力量更大　　(D).美觀

解析：氣門彈簧各圈間的距離常不相同，如下圖所示，其目的是使彈簧不容易發生諧震。

(D)91.進排氣門都在汽缸頭上之引擎，其氣門的開和閉大多利用(A).鎖緊螺帽　　(B).氣門頂子　　(C).氣門導管　　(D).搖臂

解析：進排氣門都在汽缸頭上之引擎，其氣門的開和閉大多利用搖臂控制。

(B)92.檢查汽油引擎進排氣門開與關的位置必需確知(A).進氣行程之位置　　(B).壓縮上死點位置　　(C).發火次序　　(D).曲柄軸上死點

解析：檢查汽油引擎進排氣門開與關的位置，確認汽門正時，必需確知活塞在壓縮上死點位置。

(B)93.氣門腳間隙增大，氣門開啟時間會(A).不變　　(B).縮短　　(C).延長　　(D).關不緊

解析：氣門腳間隙增大，氣門會晚開早關，其開啟時間會縮短，關閉時間會延長。

(B)94.氣門鎖扣是裝在氣門桿的什麼地方？(A).氣門頭下面　　(B).氣門彈簧座圈裡面　　(C).氣缸上方　　(D).氣門導管裡面

解析：氣門鎖扣是裝在氣門桿的氣門彈簧座圈裡面，如下圖所示。

(C)95.氣門導管油封應該裝在什麼地方？(A).氣門頭下面　　(B).鎖扣上方　　(C).氣門導管上方　　(D).氣門彈簧座圈裡面

解析：氣門導管油封應該裝在氣門導管上方之氣門桿上，如圖(16)所示。

(B)96.一般機器腳踏車檢查氣門正時，其活塞應位於(A).排氣行程上死點　　(B).壓縮行程上死點　　(C).進汽行程上死點　　(D).動力行程下死點

解析：一般機器腳踏車檢查氣門正時，其活塞應位於壓縮行程上死點或動力行程上死點，進排氣門均在完全關閉狀態。

(B)97.引擎的汽缸頭由鋁合金鑄成，主因是鋁(A).硬度佳　　(B).熱傳導性佳　　(C).不易變形　　(D).鋁質承受壓力高於鑄鐵

解析：引擎的汽缸頭由鋁合金鑄成，主要原因是鋁合金的熱傳導性較佳。

(C)98.氣門彈簧各圈距不同，其目的在於(A).使彈簧安裝容易　　(B).使彈簧的力量更大　　(C).使彈簧不易震動而斷裂　　(D).製造方便

解析：氣門彈簧各圈距不同，其目的在於使彈簧不易震動而斷裂，如下圖所示。

(A)99.氣門間隙太小時會使氣門(A).早開晚關　　(B).早開早關　　(C).晚開早關　　(D).晚開晚關

解析：氣門間隙太小時，氣門會早開晚關，其開啟時間會延長，關閉時間會縮短。

(D)100.單缸二氣門引擎之進排氣門在構造上有何不同？(A).進氣門小而薄，排氣門大而厚　　(B).進氣門大而厚，排氣門小而薄　　(C).進氣門小而厚，排氣門大而薄　　(D).進氣門大而薄，排氣門小而厚

解析：單缸二氣門引擎之進氣門大而薄，排氣門小而厚。

(B)101.氣門正時記號互相對正時，是表示活塞位置在(A).進氣行程上死點　　(B).壓縮行程上死點　　(C).排氣行程上死點　　(D).動力行程下死點

解析：氣門正時記號互相對正時，是表示活塞位置在壓縮行程上死點。

(A)102.有關氣門導管油封的設計，下列敘述何者錯誤﹖(A).百分之百密封　　(B).防止下機油　　(C).拆過最好更換　　(D).一定要裝在氣門處的氣門導管上方

解析：氣門導管油封裝在氣門導管上方的氣門桿上，可防止下機油，但不會百分之百密封，仍允許少量機油通過，以潤滑氣門桿及氣門導管，拆下後油封應換新。

(C)103.燃燒室設計成半球形，表面積與容積之比最小，熱損失少，進排氣之效率甚佳，但氣門機構較複雜的型式是(A).浴桶室式　　(B).特殊燃燒室　　(C).圓頂室式　　(D).楔形室式

解析：燃燒室設計成半球形，表面積與容積之比最小，熱損失少，進、排氣之效率甚佳，在汽缸蓋上裝有氣門機構，其中較複雜的型式是圓頂室式燃燒室。

(A)104.有關氣門，下列敘述何者錯誤？(A).氣門面角度比氣門座角度大1/2～1度　　(B).排氣門較進氣門的受溫高　　(C).進氣門做成45度或30度，是30度氣體流量大　　(D).進氣門與排氣門的材質不同

解析：因排氣門較進氣門須承受的溫度較高，所以進氣門與排氣門的材質不同，ㄧ般進氣門及排氣門之氣門面會做成45度或30度，其中30度的氣體流量大；而氣門座角度ㄧ般會比氣門面角度略大1/2～1度，此稱為干涉角，如下圖所示，以提高氣門的密合度。

(D)105.有關氣門導管及導管油封，下列敘述何者錯誤？(A).氣門導管材質用合金鋼　　(B).氣門導管油封一定要裝在氣門處的氣門導管，否則容易下機油　　(C).導管油封上的小鋼環，可防止下機油　　(D).裝了油封使氣門桿與導管間完全密封

解析：氣門導管材質一般用合金鋼製成，氣門導管油封裝在氣門導管上方的氣門桿上，油封上的小鋼環可防止下機油，但不會百分之百密封，仍允許少量機油通過，以潤滑氣門桿及氣門導管，拆下後油封應換新。

(D)106.正時鍊條調整器的型式有(A).手動式、半自動式　　(B).手動式、全自動式　　(C).半自動式、全自動式　　(D).手動式、半自動式和全自動式

解析：正時鍊條調整器的型式有手動式、半自動式和全自動式等三種。

(D)107.二行程引擎排氣管設計有膨脹室(直徑較大者)的功用下列敘述何者錯誤？(A).產生反壓力脈動波　　(B).省油　　(C).防止馬力的流失　　(D).減少排氣噪音

解析：二行程引擎排氣管設計有膨脹室(直徑較大者)的功用是產生反壓力脈動波，防止馬力的流失，以提高省油性。

(A)108.有關排氣管，下列敘述何者錯誤？(A).四行程與二行程排氣管可互換　　(B).四行程排氣管較易腐爛　　(C).排氣管內裝有消音器，以減低排氣噪音　　(D).二行程排氣管較四行程易阻塞

解析：四行程引擎之燃燒較完全，水分較多，所以排氣管較易腐爛；而二行程引擎之機油會與混合氣一起燃燒，其排氣管較四行程容易阻塞；因此，四行程引擎與二行程引擎之排氣管不可以互換。

(B)109.橢圓形活塞，當溫度增高應(A).不變形　　(B).變成正圓形　　(C).變成長方形　　(D).仍為橢圓形

解析：橢圓形活塞之裙部在冷時為橢圓形，可減少活塞間隙，以減少冷車運轉的噪音，當溫度增高後會變成正圓形，如下圖所示。

(B)110.橢圓形活塞，最大之優點是(A).溫度高時，接觸面積小　　(B).冷引擎運轉，噪音小　　(C).省油　　(D).活塞與缸壁之間隙，可以較小

解析：橢圓形活塞之裙部在冷時為橢圓形，可減少活塞間隙，以減少冷車運轉的噪音，當溫度增高後會變成正圓形。在溫度低時，活塞與汽缸之接觸面積較小，在溫度升高時，其接觸面積較大。

(C)111.四行程引擎活塞壓縮環的主要功用是(A).阻止機油上昇　　(B).使汽缸壁得到適當的油潤滑　　(C).增加壓縮壓力　　(D).防止汽缸過熱，增加冷卻效果

解析：四行程引擎活塞壓縮環的主要功用是增加密封性，增加壓縮壓力，而油環則能刮除汽缸壁機油流回油底殼，使汽缸壁得到適當的油潤滑。

(A)112.現代引擎汽缸，多用鋁合金鑄造而成，採用鋁合金的主要理由是(A).導熱性良好　　(B).比鑄鐵膨脹率低　　(C).不生銹　　(D).重量輕

解析：現代引擎汽缸多用鋁合金鑄造而成，採用鋁合金的主要理由是導熱性良好。

(A)113.用來安裝連桿大端之部位稱為(A).曲軸銷　　(B).曲軸壁　　(C).曲軸頸　　(D).凸輪軸

解析：用來安裝連桿大端之部位稱為曲軸銷。

(D)114.汽缸內積碳過多則(A).省油　　(B).壓縮比減少　　(C).引擎過冷　　(D).易發生爆震

解析：汽油引擎之汽缸內積碳若過多，則壓縮比會增加，使壓縮壓力升高，引擎較易發生爆震。

(D)115.量測汽缸之壓縮力特別低，如加少許機油後，壓力即刻升高則(A).氣門座漏汽　　(B).汽缸蓋破裂　　(C).汽缸頭墊片漏氣　　(D).活塞環漏氣

解析：量測汽缸之壓縮力特別低，如加少許機油後，壓力即刻升高，可能是活塞環漏氣、汽缸磨損；若壓力仍未升高，可能是氣門座漏氣、氣門燒壞。

(B)116.活塞頂部成拱型的目的是：(A).增大燃燒室　　(B).增高壓縮比容積　　(C).減少壓縮比　　(D).防止積碳

解析：活塞頂部成拱型的目的是增高壓縮比，減少燃燒室容積。

(C)117.目前汽油引擎活塞的材料是(A).合金鋼　　(B).鋼　　(C).鋁合金　　(D).鑄鐵

解析：目前汽油引擎活塞的材料是鋁合金，因鋁合金活塞具有熱傳速度快、重量輕之優點。

(C)118.活塞的哪一個方向，叫做推力面(衝擊面)(A).活塞銷成45度的方向　　(B).和活塞銷成60度的方向　　(C).和活塞銷成90度的方向　　(D).活塞銷的方向

解析：活塞在與活塞銷成90度(垂直)的方向叫做推力面(衝擊面)，站在引擎前端觀察(引擎順時針方向運轉)，汽缸左側為動力衝擊面，右側為壓縮衝擊面，如下圖所示。

(C)119.橢圓形活塞，直徑最大處是(A).活塞銷　　(B).活塞頂部　　(C).與活塞銷成90度之裙部　　(D).活塞環岸

解析：橢圓形活塞直徑最大處是在與活塞銷成90度之裙部(衝擊面方向)。

(C)120.通常鑄造氣缸體的材料是(A).鉛錫合金　　(B).鋼　　(C).鋁合金或鑄鐵　　(D).合金鋼

解析：通常鑄造氣缸體的材料是鋁合金或鑄鐵，目前高速汽油引擎大多採用鋁合金。

(B)121.活塞銷用來連接(A).活塞與連桿大端　　(B).活塞與連桿小端　　(C).活塞與活塞環　　(D).連桿大端與曲軸

解析：活塞銷用來連接活塞與連桿小端，連桿大端再與曲軸銷連接。

(C)122.曲軸齒輪與凸輪軸齒輪之記號對正表示(A).洛克位置　　(B).排氣門打開　　(C).氣門正時　　(D).點火正時

解析：曲軸齒輪與凸輪軸齒輪之記號對正，表示氣門正時，若記號未對正，將影響氣門正時及點火正時。

(C)123.活塞環在氣缸內開口間隙太小時會使(A).省油　　(B).引擎有力　　(C).環岸及環容易折斷　　(D).壽命增長

解析：活塞環在氣缸內開口間隙太小時，會使環岸及環容易折斷；若間隙太大，易造成漏氣，而使壓縮壓力降低。

(A)124.引擎修理不搪缸僅換活塞環則活塞環尺寸應採用(A).與原氣缸尺寸相同者　　(B).比原氣缸尺寸加大者　　(C).比原氣缸尺寸為小者　　(D).依情況選用

解析：引擎修理不搪缸僅換活塞環，則活塞環尺寸應採用與原汽缸尺寸相同；若搪缸將汽缸加大，將改用加大的活塞及活塞環。

(A)125.一般磨缸的目的(A).適當的花紋　　(B).越光越好　　(C).越粗糙越好　　(D).越亮越好

解析：一般磨缸的目的是使汽缸壁產生適當的花紋，使能蓄存潤滑油，以提高潤滑效果。

(C)126.曲軸軸頸的表面應當(A).越粗糙越好　　(B).有適當的花紋　　(C).越光越好　　(D).表面有斜差

解析：曲軸軸頸的表面應越光越好，以減少運轉阻力。

(B)127.二行程引擎排氣口與掃氣口的高度關係是(A).相當於　　(B).高於　　(C).低於　　(D).依各型引擎而定

解析：二行程引擎的排氣口高度是會高於掃氣口，如下圖所示，使活塞下行時，能先排氣後再掃氣。

(C)128.四行程引擎，在裝回活塞環時應先裝那一道環？(A).第一道壓縮環　　(B).第二道壓縮環　　(C).油環　　(D).依引擎有所不同

解析：四行程引擎在裝回活塞環時，安裝順序：油環→第二道壓縮環→第一道壓縮環。

(A)129.汽油引擎通常採用下列何種活塞？(A).鋁合金　　(B).合金鋼　　(C).鑄鐵　　(D).鎳鉻合金

解析：汽油引擎通常採用鋁合金活塞。

(C)130.油環的主要功用是(A).增加汽缸壓力　　(B).阻止機油上升　　(C).刮除汽缸機油流回油底殼　　(D).與壓縮環相同

解析：油環的主要功用是刮除汽缸壁機油流回油底殼。

(B)131.四行程活塞環安裝時，其合口不可位於活塞銷口及與活塞銷成幾度之方位(A).135°　　(B).90°　　(C).120°　　(D).45°

解析：四行程活塞環安裝時，活塞環合口(開口)不可位於活塞銷口及與活塞銷成90°位置。

(C)132.左圖中那一活塞環的刮油及舖油效果最佳？(A).A　　(B).B　　(C).C　　(D).D

解析：
圖中C活塞環的刮油及舖油效果最佳。

(A)133.活塞的裙部是(A).橢圓型　　(B).與活塞頭部相同形狀　　(C).正圓型　　(D).四行程活塞裙部較二行程變化多

解析：汽油引擎一般使用橢圓形活塞，其活塞頭部仍為正圓形，而裙部為橢圓形。

(D)134.有關活塞的敘述，下列何者錯誤？(A).四行程活塞環槽有回油孔　　(B).二行程活塞環槽內有定位銷　　(C).四行程活塞頂形狀變化多　　(D).活塞銷孔偏置應偏向壓縮衝擊面

解析：偏位式活塞之活塞銷孔偏向動力衝擊面，如下圖所示，使汽缸左右側承受的推力較平均，以減少汽缸產生失圓現象。

(C)135.活塞頂部製成何種形狀可提供高度壓縮比，使燃燒完全，排氣效果好(A).特殊形　　(B).凹形　　(C).凸形　　(D).槽形

解析：活塞頂部製成凸形(凸頂式活塞)，可提供高度壓縮比，使燃燒完全，排氣效果好。

(A)136.活塞在上死點時，活塞頂部與汽缸頭底部間所形成的空間，稱(A).燃燒室　　(B).行程　　(C).上死點　　(D).容積效率

解析：活塞在上死點時，活塞頂部與汽缸頭底部間所形成的空間，稱燃燒室，如下圖所示，其容積稱為燃燒室容積或餘隙容積。

(D)137.有關汽缸，下列敘述何者錯誤？(A).汽缸新品時，汽缸壁有網狀細花紋　　(B).汽缸套通常用鑄鐵製成　　(C).汽缸是正圓形　　(D).汽缸與活塞組合時，汽缸內用綿布沾機油潤滑

解析：汽缸與活塞組合時，汽缸內須用針織布沾機油潤滑，不能用綿布，以免綿絮附著在汽缸壁上。

(D)138.有關二、四行程汽缸，下列敘述何者錯誤？(A).冷卻方式目前有氣冷式和水冷式　　(B).汽缸套都是用鑄鐵製成　　(C).二行程汽缸壁有挖孔　　(D).兩者皆為橢圓形

解析：汽缸一定為正圓形，而活塞可能用橢圓形。

(D)139.活塞環安裝時，其表面打刻有英文字母，請問英文字母的應(A).打刻方向不會影響引擎性能　　(B).朝下　　(C).任何方向都沒關係　　(D).朝上

解析：活塞環安裝時，其表面刻有英文字母，安裝時英文字母的面應朝上，此字母為廠牌記號，若為數字，可能為加大的尺寸號碼。

(D)140.二行程引擎的活塞環槽內有一定位銷，其功用下列敘述何者錯誤？(A).防止活塞環旋轉　　(B).防止活塞環合口刮傷汽缸掃氣、排氣口　　(C).防止活塞環斷裂　　(D).美觀

解析：二行程引擎的活塞環槽內有一定位銷，其功用包括防止活塞環旋轉，防止活塞環斷裂，防止活塞環合口刮傷汽缸之掃氣口及排氣口等。

(D)141.為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有(A).曲軸銷　　(B).華司　　(C).軸承　　(D).配重

解析：為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有配重，以提高運轉的平衡性。

(C)142.一般機器腳踏車為淨化排放廢氣加裝之二次空氣導入裝置係利用排氣時產生之(A).大氣壓　　(B).正壓　　(C).負壓　　(D).排氣壓將新鮮空氣導入排氣管

解析：一般機器腳踏車為淨化排放廢氣加裝之二次空氣導入裝置係利用排氣時產生之負壓將新鮮空氣導入排氣管。

(A)143.使機油變稀失去粘性，下列敘述何者影響最大？(A).引擎溫度過高　　(B).點火太早　　(C).混合氣太稀　　(D).引擎溫度過低

解析：引擎溫度過高會使機油變稀失去粘性，引擎溫度過低易讓汽油揮發不良，也會稀釋曲軸箱之機油。

(B)144.剛剛大修好之引擎裝修於車上，在最初行駛多少公里後，即應更換機油：(A).約1000km　　(B).約500km　　(C).約2000km　　(D).約1500km

解析：剛剛大修好之引擎裝修於車上，需使用黏度較小的機油，以增加清潔性，在最初行駛約500km公里後，即應更換機油。

(D)145.油尺上之"L"刻劃代表(A).油量適中　　(B).油量上限　　(C).油滿　　(D).油量最低限度

解析：油尺上之" L "刻劃代表油量最低限度，" F "刻劃代表油量上限。

(A)146.引擎最難以潤滑部分為(A).第一道氣環與氣缸間　　(B).活塞銷　　(C).氣門導管　　(D).凸輪軸

解析：引擎最難以潤滑部分為第一道氣環與汽缸間。

(B)147.有關引擎機油，下列敘述何者錯誤？(A).機油的功用之一是減震(減少噪音)　　(B).機油號數愈小，黏度愈大　　(C).機油規格可用SAE(美國汽車工程學會)表示　　(D).齒輪油比引擎機油黏度大

解析：引擎機油黏度以SAE(美國汽車工程學會)號數表示，其黏度與號數成正比，號數愈小，表示黏度愈小。

(A)148.有關四行程機油泵，下列敘述何者錯誤？(A).機油泵進油口較出油口小　　(B).旋轉式機油泵大部份，用於機器腳踏車引擎　　(C).機油泵是利用容積變化將機油送出　　(D).機油泵有內轉子與外轉子

解析：四行程機油泵有內轉子與外轉子，內轉子為主動，外轉子為被動，如下圖所示，機油泵之進油口會較出油口大。

(D)149.愈炎熱地區選用機油時，SAE號數應(A).無關　　(B).愈小　　(C).與冷天號數相同　　(D).愈大

解析：愈炎熱地區應選用SAE號數愈大的機油；寒冷地區應選用號數愈小的機油。

(D)150.有關二行程潤滑系統，下列敘述何者錯誤？(A).目前大部分採用分離式給油方式　　(B).分離式的機油泵是柱塞式　　(C).給油方式有混合式和分離式　　(D).分離式機油泵是利用容積變化將油送出

解析：分離式機油泵是利用離心力將油甩出。

(C)151.有關二行程潤滑系統採分離式給油，下列敘述何者錯誤？(A).起動以後惰轉時，可防止火星塞被油污、燻黑　　(B).能適當控制噴油量　　(C).惰速與高速的給油量相同　　(D).能在引擎高低回轉速時減低公害

解析：二行程潤滑系統採分離式給油，是利用離心力將機油甩出，高速時的給油量較惰速時多。

(B)152.目前機器腳踏車的冷卻方式有(A).氣冷、水冷　　(B).氣冷、水冷和油冷式　　(C).氣冷、油冷　　(D).水冷、油冷

解析：目前機器腳踏車的冷卻方式有氣冷、水冷和油冷式等三種。

(C)153.有關水冷式引擎之水箱，下列敘述何者錯誤？(A).水箱型式有管式、蜂巢式　　(B).水箱通常用銅或黃銅製成　　(C).水箱的接點通常用鋁焊接，以避免生銹、腐蝕　　(D).檢查水箱水量，要在引擎冷車

解析：水箱的接點通常用錫焊接，以避免生銹、腐蝕。

(B)154.檢查冷卻水量時，應在引擎(A).溫車　　(B).冷車　　(C).任何時機皆可　　(D).熱車

解析：檢查冷卻水量時，應在引擎冷車，引擎熱車後水溫很高，不能貿然打開水箱蓋，以免被高溫的蒸汽燙傷。

(C)155.壓力式冷卻系統中的溫度調節器(俗稱水龜)下列敘述何者正確？(A).冷車時溫度調節器是打開狀態　　(B).是一種防止引擎過熱機構　　(C).若用蠟球型式，其優點是對於壓力不敏感　　(D).熱車時溫度調節器是關閉狀態

解析：壓力式冷卻系統中的溫度調節器(俗稱水龜)，是一種防止引擎過冷的機構，會在冷時關閉，熱時打開；蠟球型式調節器如下圖所示，對於壓力不敏感，較適合壓力式冷卻系統。

(D)156.壓力式水箱蓋的功用是控制冷卻系之(A).壓力　　(B).真空　　(C).水　　(D).壓力和真空

解析：壓力式水箱蓋的功用是控制冷卻系之壓力和真空，其構造如下圖所示。

(B)157.氣冷式和水冷式系統作比較，下列敘述何者錯誤？(A).前者故障少，保養容易　　(B).後者消耗於冷卻系的動力較小　　(C).前者引擎溫車時間較短，較省油　　(D).後者冷卻作用較為穩定

解析：水冷式系統有水泵及風扇，消耗於冷卻系的動力較大。

(B)158.有關水冷式系統，下列敘述何者錯誤？(A).水箱芯子有管式、蜂巢式　　(B).冷卻水定期換新後，不用洩除水管中的空氣　　(C).水箱精的優點是熱效率高　　(D).水泵浦的作動是採用離心式

解析：冷卻水定期換新後，需洩除水管中的空氣，否則引擎會過熱。

(D)159.有關壓力式水箱蓋，下列敘述何者錯誤？(A).壓力低於標準則真空活門開啟　　(B).可以提高冷卻效率，減少冷卻水流失　　(C).壓力高於標準，則壓力活門打開　　(D).可以降低水的沸點

解析：壓力式水箱蓋可以提高水的沸點，以提高冷卻效率，並能減少冷卻水流失，當壓力高於標準，則壓力活門打開；當引擎熄火冷卻後，壓力低於標準，則真空活門開啟。

(D)160.有關汽油，下列敘述何者錯誤？(A).以辛烷值來表示汽油號數　　(B).汽油的特性是燃點低　　(C).汽油是碳與氫原子合成的化合物　　(D).高級汽油比無鉛汽油的辛烷值還要高

解析：高級汽油與無鉛汽油的辛烷值之高低，需視提煉程度及添加抗爆性物質的多寡，不一定哪一種比較高。

(A)161.有關汽油品質，下列敘述何者錯誤？(A).超過廢氣試驗標準一點點沒關係　　(B).防止氣阻　　(C).燃燒穩定　　(D).能完全燃燒

解析：汽油品質在量產使用前必須經過多層檢驗，雖超過廢氣試驗標準一點點也不可以。

(B)162.燃料系統中的汽油其主要成份是(A).碳、矽　　(B).碳氫化合物　　(C).碳、氮　　(D).碳、鉻

解析：燃料系統中的汽油其主要成份是碳氫化合物。

(A)163.利用引擎的負壓及汽油的重力，將汽油輸送至化油器的機件是(A).自動式油杯　　(B).傳統手動式油杯　　(C).浮筒室　　(D).汽油濾清器

解析：利用引擎的負壓及汽油的重力，將汽油輸送至化油器的機件是自動式油杯。

(C)164.燃料系統中自動式油杯是利用(A).汽油的重量　　(B).曲軸箱的正壓　　(C).引擎進氣歧管的負壓　　(D).大氣壓力，克服油杯中彈簧的彈力，使汽油往下流

解析：燃料系統中自動式油杯是利用引擎進氣歧管的負壓將控制閥打開，使汽油由油箱流向化油器；而手動式油杯是利用汽油的重量由油箱流向化油器。

(A)165.燃料系統中手動式油杯是利用(A).汽油的重量及大氣壓力　　(B).引擎進氣歧管的負壓　　(C).曲軸箱的負壓使汽油往下流　　(D).曲軸箱的正負壓

解析：燃料系統中手動式油杯是利用汽油的重量及大氣壓力。

(A)166.目前機器腳踏車空氣濾清器的型式，下列敘述何者錯誤？(A).塑膠質乾式　　(B).紙質半溼式　　(C).紙質半溼式加上海綿　　(D).海綿溼式

解析：目前機器腳踏車空氣濾清器的型式有海綿溼式、紙質半溼式、紙質半溼式加上海綿及紙質乾式等。

(B)167.燃料燃燒的必要條件，下列敘述何者錯誤﹖(A).氧氣(空氣)　　(B).蒸氣　　(C).燃料　　(D).溫度

解析：燃料燃燒的必要條件，包括溫度、氧氣(空氣)、燃料。

(C)168.燃料系統中理論混合比為(A).10：1　　(B).12：1　　(C).15：1　　(D).17：1

解析：燃料系統中理論混合比為15：1。

(C)169.燃料系統中混合氣能完全燃燒，其汽油1克，而空氣是(A).20克　　(B).10克　　(C).15克　　(D).25克

解析：燃料系統中混合氣能完全燃燒之理論混合比為15：1(空氣與燃料的重量比)，其汽油1克，而空氣是15克。

(D)170.化油器中的中速油路比低速油路的混合比(A).各種引擎有不同　　(B).濃　　(C).相同　　(D).稀

解析：化油器中的中速油路混合比約14～16：1，而低速油路的混合比約11～13：11，所以，中速油路比低速油路的混合比大(稀)。

(B)171.要使化油器式機器腳踏車行駛到高山上作動正常，通常混合比要比平地(A).稀　　(B).濃　　(C).不變　　(D).各種引擎有不同

解析：要使化油器式機器腳踏車行駛到高山上作動正常，此稱爬坡過程，在爬坡時供應的混合比應較濃。

(A)172.化油器中能保持浮筒室油面高度的油路是(A).浮筒油路　　(B).惰轉油路　　(C).高速油路　　(D).起動油路

解析：化油器中能保持浮筒室油面高度的油路是浮筒油路，以保持基準油面高度，防止混混合比過濃或過稀。

(B)173.化油器浮筒室內的低速噴油嘴和高速噴油嘴鎖定位後，低速噴油嘴離油面較高速噴油嘴(A).一樣距離　　(B).近　　(C).遠　　(D).依型式而定

解析：化油器浮筒室內的低速噴油嘴和高速噴油嘴鎖定位後，低速噴油嘴離油面較高速噴油嘴近。

(C)174.目前化油器內浮筒材質採用最多的是(A).黃銅　　(B).塑膠　　(C).合成樹脂　　(D).鋼片

解析：目前化油器內浮筒材質採用最多的是合成樹脂。

(A)175.化油器若裝有ACV(空氣截斷閥)，依功用而言，下列敘述何者錯誤？(A).幫助高速時省油　　(B).高速回油使混合氣變濃　　(C).防止引擎高速回油而產生排氣管放炮　　(D).可減少空氣污染之低公害發生

解析：化油器若裝有ACV(空氣截斷閥)，主要功用在引擎高速回油(減速時)，節流閥關閉瞬間，能阻斷空氣進入化油器之負壓室橡皮膜片下方，使活塞及油針迅速下降，讓量油口孔徑變小，以防止混合氣變濃及排氣管放炮，並減少空氣污染。

(A)176.有關汽油箱裝有隔板的目的，下列敘述何者錯誤？(A).使汽油揮發快而破壞化學成份　　(B).加強汽油箱的強度　　(C).避免汽油幌動而揮發快　　(D).避免靜電產生

解析：有關汽油箱裝有隔板的目的：加強汽油箱的強度，避免汽油幌動而揮發快，避免靜電產生，減少汽油揮發速度。

(C)177.汽油號數是表示汽油的(A).揮發性好壞　　(B).馬力大小　　(C).抗爆性　　(D).含熱量高低

解析：汽油號數是表示汽油的抗爆性，辛烷值號數愈大，表示抗爆性愈佳。

(D)178.化油器浮筒升高(A).開始供油　　(B).浮筒破裂　　(C).尖針活門下降　　(D).切斷供油

解析：化油器浮筒升高，尖針活門上升而將進油口堵住，以切斷供油。

(A)179.化油器漏油之原因，下列敘述何者錯誤？(A).空氣管阻塞　　(B).浮筒室O形環破裂　　(C).浮筒室墊片破裂　　(D).尖針活門磨損

解析：化油器漏油之原因：尖針活門磨損、浮筒室O形環破裂、浮筒室墊片破裂等。若空氣管阻塞，會使混合比變濃，與化油器漏油無關。

(C)180.化油器油面太低(A).換浮筒　　(B).換尖針活門　　(C).調整浮筒接觸唇片　　(D).省油馬力大

解析：化油器油面太低，應將浮筒接觸唇片調低；若油面太高，應將浮筒接觸唇片調高，如下圖所示。

(C)181.化油器浮筒油面調整過高時則(A).容易引起逆火　　(B).省油馬力增加　　(C).馬力降低耗油量增加　　(D).引擎過熱

解析：化油器浮筒油面調整過高時，供油量會增加，混合比過濃，馬力降低，耗油量增加。

(A)182.空氣濾清器裝置於何處？(A).在化油器的空氣入口　　(B).氣缸與汽油箱　　(C).化油器與歧管之間　　(D).歧管與氣缸之間

解析：空氣濾清器裝置於化油器的空氣入口。

(C)183.空氣與汽油之最大極限比為(A).15：1　　(B).1：7　　(C).20：1　　(D).1：15

解析：空氣與汽油混合時，適合再燃燒是燃燒之混合比約7～20：1，其最大極限比為20：1，最小極限比為7：1。

(C)184.引擎本體和燃料系統的情況正常，但拆下的火星塞有嚴重的積碳現象時應該更換(A).螺牙較短的火星塞　　(B).其他廠牌的火星塞　　(C).熱度較高的火星塞　　(D).熱度較低的火星塞

解析：引擎本體和燃料系統的情況正常，但拆下的火星塞有嚴重的積碳現象時，表示使用的火星塞熱值太低，應該更換熱度較高的火星塞。

(A)185.化油器節流閥上的切削角太大時，會使(A).惰轉的空氣量較多　　(B).惰轉的空氣量較少，混合氣變濃　　(C).與惰轉時混合比濃度無關　　(D).文氏管的負壓變大

解析：化油器節流閥上的切削角太大時，會使惰轉的空氣量較多，混合氣變稀。

(C)186.化油器文氏管原理是文氏管口徑愈小者(A).文氏管口徑與負壓大小無關　　(B).流速愈慢，負壓愈大　　(C).流速愈快，負壓愈大　　(D).流速愈快，負壓愈小

解析：化油器文氏管原理如下圖所示，文氏管口徑愈小者，流速愈快，負壓愈大(真空大)；反之，若文氏管口徑愈大者，流速愈慢，負壓愈小(真空小)。

(A)187.化油器中那一條油路混合比最濃？(A).阻風門油路　　(B).中速油路　　(C).高速油路　　(D).惰轉油路

解析：化油器中之阻風門油路供應的混合比最濃，約8～10：1；惰轉油路(怠速油路)約11～13：1；中速油路約14～16：1；高速油路約13～14：1。

(C)188.化油器高速噴油嘴本體上刻有105，表示噴油嘴口徑為(A).0.21mm　　(B).0.105mm　　(C).1.05mm　　(D).0.35mm

解析：化油器高速噴油嘴本體上刻有105，表示噴油嘴口徑為1.05mm，號數愈大，供油量愈多，混合比越濃。

(B)189.化油器的浮筒油面如超過規定太高者(A).使加速性佳　　(B).混合氣變濃　　(C).油面與混合氣無關　　(D).混合氣變稀

解析：化油器浮筒油面調整過高時，供油量會增加，混合比過濃，馬力降低，耗油量增加。

(A)190.CV型化油器混合氣螺絲，當此螺絲順時針旋轉時，則(A).混合氣變稀　　(B).混合氣變濃　　(C).汽油變多　　(D).不會影響混合比

解析：將CV型化油器之混合氣螺絲順時針旋轉時，供油孔徑變小，混合氣變稀；反之，將混合氣螺絲逆時針旋轉時，供油孔徑變大，混合氣變濃。

(C)191.引擎中能夠將混合氣霧化的機件是(A).汽缸　　(B).火星塞　　(C).化油器　　(D).活塞

解析：化油器需依引擎運轉狀況供應適當混合比的混合氣，並能促進混合氣霧化及汽化。

(C)192.廢氣控制系統中的EEC系統是(A).觸媒轉化器系統　　(B).二次空氣導入系統　　(C).汽油箱油氣蒸發控制　　(D).曲軸箱吹漏氣回收

解析：廢氣控制系統中的EEC系統是汽油箱油氣蒸發控制；PCV系統是曲軸箱吹漏氣回收；二次空氣導入系統能促進排氣中的HC及CO再氧化；觸媒轉化器系統能將HC及CO再氧化，也能將NOx還原。

(D)193.混合氣過濃時排氣管排出的是(A).藍煙　　(B).白煙　　(C).沒有顏色　　(D).黑煙

解析：混合氣過濃時排氣管排出的是黑煙，若有機油燃燒，會排出藍白煙。

(D)194.活性碳罐設有進氣孔其功用是(A).防止油箱內汽油過度搖動　　(B).保持油箱內真空　　(C).防止油箱內產生靜電　　(D).保持油箱油面大氣壓力

解析：活性碳罐設有進氣孔，其功用是保持油箱油面大氣壓力，也能清潔活性碳罐中的油氣。

(A)195.空氣濾清器堵塞時會造成(A).排氣管放炮　　(B).增加馬力　　(C).怠速過快　　(D).回火

解析：空氣濾清器堵塞時，會造成混合比過濃，使排氣管，且引擎馬力會降低。

(B)196.四行程引擎機油消耗太快，最大原因是(A).曲軸磨損　　(B).活塞環磨損　　(C).汽缸壓力過高　　(D).氣門磨損

解析：四行程引擎機油消耗太快，最大原因是活塞環磨損或汽缸磨損，產生上機油現象；若氣門桿及氣門導管磨損，會導致下機油，機油消耗量也會增加。

(B)197.機器腳踏車行駛中引擎熄火有關連者為(A).二次空氣導入管阻塞　　(B).汽油油杯負壓管破裂　　(C).PCV橡皮管　　(D).輪胎氣壓不足

解析：機器腳踏車行駛中若汽油油杯負壓管破裂，因真空吸力降低，油杯可能會關閉無法供油，而使引擎熄火。

(D)198.火星塞跳火時，點火線圈在發生什麼作用？(A).充電　　(B).充磁　　(C).放電　　(D).放磁

解析：火星塞跳火時，點火線圈之低壓線圈在放磁，而使高壓線圈產生高壓電。

(C)199.普通汽油引擎，火星塞是在活塞行程之什麼時期跳火花？(A).壓縮行程上死點後　　(B).壓縮行程上死點　　(C).壓縮行程上死點前　　(D).排氣行程上死點

解析：普通汽油引擎，火星塞是在壓縮行程上死點前跳火，將混合氣點燃。

(B)200.經常負重行駛的機器腳踏車，應該使用一種熱度的火星塞(A).極熱式　　(B).冷式　　(C).熱式　　(D).溫式

解析：經常負重行駛的機器腳踏車，因燃燒室溫度較高，應使用冷式火星塞；若長期短途行駛的機車，因燃燒室溫度較低，應使用熱式火星塞。

(B)201.火星塞瓷體上製成一層層凸筋，是因為(A).散熱　　(B).防止漏電　　(C).防止積碳　　(D).防止電波干擾

解析：火星塞瓷體上製成一層層凸筋，如下圖所示，主要是用來防止漏電；而高電阻式火星塞，則可以防止電波干擾。

(C)202.要確定點火線圈是否良好，應該在什麼時候檢驗？(A).熱時　　(B).冷時　　(C).冷時和熱時都要檢驗　　(D).溫車時

解析：要確定點火線圈是否良好，應該在冷時和熱時都檢驗。

(C)203.拆裝火星塞應該使用(A).開口板手　　(B).梅花板手　　(C).火星塞套筒板手　　(D).扭力板手

解析：拆裝火星塞應該使用火星塞套筒板手。

(B)204.BR8HAS火星塞，B字代表(A).螺牙長度　　(B).螺牙直徑　　(C).熱價數字　　(D).組成特徵

解析：BR8HAS 火星塞，此為NGK火星塞之編號：
B表示螺牙直徑(A：18mm；B：14mm；C：12mm；D：10mm)；
R表示高電阻式(P：絕緣體突出式)；
8表示熱度等級(包括2～12，數字愈大愈冷，愈小愈熱)。
H表示螺牙長度(H：12.7mm；E：19.0mm)。
A表示特殊製成。

(D)205.點火線圈火花性能跳躍，一般試驗距離接地幾mm之間？(A).0.05~0.08　　(B).0.6~0.7　　(C).0.3~0.4　　(D).6~8

解析：點火線圈火花性能跳躍，一般試驗距離接地約6～8mm。

(D)206.對於點火系統，下列敘述何者錯誤？(A).電瓶或發電機性能，會影響CDI點火　　(B).二次線圈(高壓線圈)繞線較多　　(C).使用CDI點火，不用調白金間隙　　(D).一次線圈(低壓線圈)繞線較細

解析：點火線圈之一次線圈(低壓線圈)繞線較粗，繞線較少，繞於矽鋼片外側；二次線圈(高壓線圈)繞線較細，繞線較多，繞於矽鋼片內側，如下圖所示。

(A)207.由低電壓變為高電壓是點火系統中何者負責？(A).點火線圈　　(B).ACG(交流發電機)　　(C).火星塞　　(D).電瓶

解析：由低電壓變為高電壓是點火系統之點火線圈，產生火花將混合氣點燃的是火星塞。

(B)208.所謂14mm，10mm火星塞，這數字是指什麼地方尺寸？(A).跳火花的長度　　(B).螺牙直徑　　(C).螺牙長度　　(D).火星塞套筒的外徑

解析：所謂14mm，10mm火星塞，這數字是指星塞螺牙直徑。

(B)209.CDI點火系統，當火星塞跳火時，主要電容器發生什麼功用？(A).充電　　(B).放電　　(C).靜止　　(D).保護白金接點

解析：CDI點火系統，當火星塞跳火時，主要電容器發生放電，使點火線圈之低壓線圈充磁，讓高壓線圈產生高壓電。

(B)210.BP6HS的火星塞，H表示
(A).螺牙直徑　　(B).螺牙長度　　(C).中央電極材質　　(D).熱值

解析：BP6HS的火星塞，B代表螺牙直徑；6表示熱度等級；H表示螺牙長度。

(A)211.電流是導線中(A).電子　　(B).電阻　　(C).電功率　　(D).磁場的流動

解析：電流是導線中電子的流動，表示由_流向_；若稱電子流則由_流向_。

(C)212.弗來明左手定則，其食指是表示(A).運動方向　　(B).電壓方向　　(C).磁力線方向　　(D).電流方向

解析：弗來明左手定則又稱電動機(馬達)定則，其食指表示磁力線方向，中指表示電流方向，大拇指表示運動方向，如下圖所示。

(B)213.電路導線線頭螺絲生銹，會使什麼改變？(A).電阻變小　　(B).電阻變大　　(C).電流變大　　(D).電壓變大

解析：電路導線線頭螺絲生銹，易造成接觸不良，會使電阻變大。

(B)214.甲、乙、丙三個燈泡串聯接於電瓶，中間的乙燈泡燈絲燒斷，問那幾個燈泡不亮？(A).乙　　(B).全不亮　　(C).甲、乙　　(D).丙

解析：串聯電路如下圖所示，只要有一個電器斷路，電路即不作用；所以，甲、乙、丙三個燈泡串聯接於電瓶，中間的乙燈泡燈絲燒斷，則三個燈泡全不亮。

(C)215.不同電阻值的電器串聯電路中，各電器的什麼是相同的？(A).電阻　　(B).電功率　　(C).電流　　(D).電壓

解析：串聯電路中，各電器的電流均相同；而並聯電路中，各電器的電壓相同。

(C)216.如果沒有12伏特電瓶，可以將2個6伏特電瓶(A).並聯　　(B).複聯　　(C).串聯　　(D).串、並聯均可

解析：串聯電路中，總電壓等於各分電壓之和；所以，如果沒有12伏特電瓶，可以將2個6伏特電瓶串聯。

(A)217.相同的電壓下若將電阻減少，則電流就(A).變大　　(B).與電阻一樣　　(C).不變　　(D).變小

解析：歐姆定律：電流(E為電壓，R為電阻)，在相同的電壓下，若將電阻減少，則電流就變大。

(D)218.不同電阻值的電器在並聯電路中，各並聯電器的什麼是相同的？(A).電阻　　(B).電流　　(C).電功率　　(D).電壓

解析：並聯電路如下圖所示，各電器的電壓相同；而串聯電路中，各電器的電流均相同。

(B)219.電流錶如果與電器並聯連接測量，電流錶會(A).錶針不動，不會燒壞　　(B).燒壞　　(C).指示出電器消耗電流　　(D).錶針會走，數據不準確

解析：電流錶ㄧ定要與電器串聯連接測量，如果與電器並聯連接測量，則電流錶會燒壞。電壓錶ㄧ定要與電器並聯連接測量，如果與電器串聯連接測量，則量測數值不準確。

(C)220.左圖電器符號為(A).開關　　(B).火星塞間隙　　(C).電容器　　(D).白金接點

解析：為電容器符號；為開關符號；為火星塞間隙符號；為白金接點符號。

(B)221.左圖電器符號為(A).發光二極體(LED)　　(B).矽控整流器(SCR)　　(C).稽納二極體(zenerdiode)　　(D).二極體(diode)

解析：為矽控整流器(SCR)；為二極體(diode)，為稽納二極體(Zener diode)，為發光二極體(LED)。

(C)222.構成一完整的電路需包括(A).導線　　(B).電源、負載　　(C).負載、導線、電源　　(D).負載、導線

解析：構成一完整的電路需包括負載、導線、電源、控制開關及保險絲，如下圖所示。

(D)223.以下何者不由電瓶供應產生作動？(A).方向燈　　(B).煞車燈　　(C).喇叭　　(D).AC式照明燈

解析：機車電路之喇叭、方向燈、煞車燈等電器使用電瓶供電，而AC式照明燈，需供應交流電，是由發電機直接供應。

(A)224.左圖電器符號，A端為(A).陽極　　(B).陰極　　(C).閘極　　(D).射極

解析：左圖為矽控整流器， A端為陽極，K端為陰極，G端為閘極。

(D)225.左圖的整流型式為(A).三相半波整流　　(B).單相全波整流　　(C).三相全波整流　　(D).單相半波整流

解析：為單相半波整流；為單相全波整流；為三相全波整流。

(C)226.左圖電器符號為(A).白金接點　　(B).二極體　　(C).火星塞間隙　　(D).電容器

解析：為火星塞間隙符號；為二極體符號；為電容器符號；為白金接點符號。

(D)227.左圖電器符號為(A).線圈　　(B).電瓶　　(C).保險絲　　(D).電阻器

解析：為電阻器符號；為線圈符號；為電瓶符號；為保險絲符號。

(A)228.有關導線電阻，下列敘述何者錯誤？(A).導線截面積愈大電阻愈大　　(B).導線的材質採用銅是因電阻小　　(C).導線愈長電阻愈大　　(D).導線溫度愈高電阻愈大

解析：導線之電阻：(：導線電阻係數；L：導線長度；A：導線截面積)，導線電阻與長度成正比，與導線截面積成反比；所以，導線愈長電阻愈大，導線截面積愈大電阻愈小。

(B)229.交流電的電流＋、－極性會互換，每秒鐘變換次數的單位為(A).電功率　　(B).赫茲　　(C).電流　　(D).伏特

解析：交流電的電流＋、－極性會互換，每秒鐘變換次數的單位為赫茲，目前台灣電路公司供應的交流電為60Hz。

(A)230.有關磁力線的特性，下列何者錯誤？(A).磁力線可以轉彎　　(B).磁力線愈多愈密的磁鐵，磁性愈強　　(C).同性相斥，異性相吸　　(D).磁力線是由北到南

解析：磁力線是由北(N)到南(S)，為一條封閉曲線，具有同性相斥，異性相吸的特性，磁力線愈多愈密的磁鐵，磁性愈強磁力線。

(A)231.甲線圈3A，200圈；乙線圈5A，100圈，那一個線圈的磁力比較強？(A).甲　　(B).乙　　(C).相同　　(D).無法作比較

解析：線圈通電後會產生磁場強度(N：線圈圈數；I：電流；L：螺線管長度)，其磁力強度會與圈數成正比，也與電流成正比，所以甲線圈3A，200圈會比乙線圈5A，100圈的磁力強。

(C)232.二個電容量相同的電容器，並聯以後，總電容量(A).變小　　(B).與串聯時容量相同　　(C).變大　　(D).不變

解析：二個電容量相同的電容器並聯以後，總電容量變大()；若串聯，總電容量變小。

(A)233.推動電流的原動力是(A).電壓　　(B).電功率　　(C).電熱　　(D).電阻

解析：推動電子流動的原動力是電壓，而電阻會阻擾電子的流動。

(B)234.交流電的特性是(A).電流方向和大小保持一定　　(B).可經由變壓器改變電壓　　(C).可儲存於電瓶　　(D).與直流的特性相同

解析：交流電的特性：其電壓及電流方向和大小都會改變，且可經由變壓器改變電壓的高低，家庭用電為交流電。

(A)235.下列敘述中何者是直流電的特性？(A).可儲存於電瓶中　　(B).電流方向會隨著時間而改變　　(C).可自由改變電壓　　(D).亦是家庭用電的主流

解析：直流電的特性：其方向由_流向_，且可儲存於電瓶中，汽車用電為直流電。

(C)236.下列敘述中何者是交流電的特性？(A).電流方向不會隨著時間而改變　　(B).可儲存於電瓶中　　(C).可自由改變電壓　　(D).電動起動力較大

解析：交流電的特性：其電壓及電流方向和大小都會改變，且可經由變壓器改變電壓的高低，家庭用電為交流電。

(B)237.歐姆定律E=IR，下列敘述何者正確？(A).電流與電壓成反比與電阻成反比　　(B).電流與電壓成正比與電阻成反比　　(C).電流與電壓成正比與電阻成正比　　(D).電流與電壓成反比與電阻成正比

解析：歐姆定律：E=IR (E為電壓，I為電流，R為電阻)，電流與電壓成正比，電壓與電阻成正比，電流與電阻成反比。

(B)238.瓦特定律P=IE，下列敘述何者正確？(A).電力與電壓及電流成反比　　(B).電力與電壓及電流成正比　　(C).電流越小電力越大　　(D).電壓越小電力越大

解析：瓦特定律P=IE (P為電功率，I為電流，E為電壓)，電力(電功率)與電壓及電流成正比；電功率一定時，電壓及電流成反比。

(B)239.下列構件中，何者是利用自感應與相感應的原理所作動？(A).方向燈繼電器　　(B).點火線圈　　(C).發電機　　(D).起動馬達

解析：點火線圈是利用自感應與相感應(互感應)的原理，以產生高壓電供火星塞跳火。

(B)240.關於並聯，下列敘述何者錯誤？(A).電流會變　　(B).電壓會變　　(C).電壓不變　　(D).總電流為各小電流之加總

解析：並聯電路中，各電器的電壓相同；總電流為各小電流之和；總電阻導數為各分電阻導數之和。
(1)1/R＝1/R1＋1/R2＋…
(2)I＝I1＋I2＋I3＋…
(3)V＝V1＝V2＝…

(B)241.關於串聯，下列敘述何者錯誤？(A).電壓會變　　(B).電壓不變　　(C).電流不變　　(D).總電阻為各小電阻之加總

解析：串聯電路中，各電器的電流相同；總電壓為各分電壓之和；總電阻為各分電阻之和。
(1)R＝R1＋R2＋…
(2)I＝I1＝I2＝I3…
(3)V＝V1＋V2＋…

(A)242.關於電的作用，下列敘述何者錯誤？(A).物理作用　　(B).發熱作用　　(C).磁氣作用　　(D).化學作用

解析：電可發熱作用而加溫，可經電化學作用讓電瓶充電，可產生磁氣作用讓馬達轉動。

(A)243.下列何者是電阻的單位？(A).歐姆(Ω)　　(B).伏特(V)　　(C).瓦特(W)　　(D).安培(A)

解析：電阻的單位為歐姆(Ω)，電壓的單位為伏特(V)，電流的單位為安培(A)，電功率的單位為瓦特(W)。

(A)244.下列何者是電功率的單位？(A).瓦特(W)　　(B).伏特(V)　　(C).歐姆(Ω)　　(D).安培(A)

解析：電阻的單位為歐姆(Ω)，電壓的單位為伏特(V)，電流的單位為安培(A)，電功率的單位為瓦特(W)。

(B)245.下列何者是電流的單位？(A).伏特(V)　　(B).安培(A)　　(C).歐姆(Ω)　　(D).瓦特(W)

解析：電阻的單位為歐姆(Ω)，電壓的單位為伏特(V)，電流的單位為安培(A)，電功率的單位為瓦特(W)。

(B)246.10Ω與5Ω的電阻，並聯後其總電阻為(A).0.3Ω　　(B).3.3Ω　　(C).50Ω　　(D).15Ω

解析：10Ω與5Ω的電阻，並聯後其總電阻，R＝3.33Ω。

(B)247.下列開關中，何者是控制電器的搭鐵？(A).大燈開關　　(B).喇叭開關　　(C).方向燈開關　　(D).煞車燈開關

解析：機車電路的控制有電源控制式及搭鐵控制式兩種，如下圖所示，其中喇叭開關為搭鐵控制式，大燈開關、煞車燈開關及方向燈開關等為電源控制式。

(B)248.電流流動時的阻力稱為(A).電流　　(B).電阻　　(C).電功率　　(D).電壓

解析：電流流動時的阻力稱為電阻，推動電子流動稱為電壓。

(B)249.若原車7.5A的保險絲斷掉，應更換(A).12A　　(B).7.5A　　(C).15A　　(D).20A

解析：若原車7.5A的保險絲斷掉，仍應更換7.5A，若更換安培數較大的保險絲，電線易燒燬而造成危險。

(D)250.下列何者是電容量的單位？(A).歐姆(Ω)　　(B).安培(A)　　(C).伏特(V)　　(D).安培小時(AH)

解析：電瓶之電容量的單位為安培小時(AH)。

(B)251.十三片的分電池，裡面有幾片正極板？(A).5片　　(B).6片　　(C).8片　　(D).7片

解析：十三片的分電池，裡面有6片正極板，7片負極板(負極板應比正極板多一片)。

(D)252.電瓶加水蓋子的通氣孔有什麼功用？(A).使溫度能夠發散掉　　(B).加水　　(C).使電瓶裡面保持空氣壓力　　(D).使充電時發生的氫氣和氧氣能夠發散掉

解析：電瓶加水蓋子的通氣孔能使充電時發生的氫氣和氧氣順利發散掉，因電瓶充電中，正極板溢出氧氣，負極板溢出氫氣。

(B)253.電瓶使用後，其電解液液面降低時，應補充(A).硫酸　　(B).蒸餾水　　(C).開水　　(D).電解液

解析：電瓶使用後，其電解液液面降低時，應補充蒸餾水。

(C)254.甲電瓶12V、70安培小時，乙電瓶6V、140安培小時，那一個電瓶的電功率較大？(A).甲　　(B).乙　　(C).一樣大　　(D).不能比較

解析：甲電瓶12V、70安培小時，其電功率840WH；乙電瓶6V、140安培小時，其電功率840WH；所以兩者的電功率一樣大。

(A)255.要防止電瓶樁頭和電線夾頭，發生綠色銹垢，應塗抹(A).黃油　　(B).防銹油　　(C).油漆　　(D).機油

解析：要防止電瓶樁頭和電線夾頭發生綠色銹垢，應塗抹黃油，以隔絕空氣，防止產生氧化現象。

(B)256.電瓶電放完時，負極板是(A).過氧化鉛　　(B).硫酸鉛　　(C).鉛　　(D).氧化鉛

解析：電瓶電放完時，負極板及正極板均變成硫酸鉛；電瓶充滿電時，正極板為過氧化鉛，負極板為鉛。

(B)257.普通電瓶電解液液面的高度應該(A).低於極板面　　(B).高於極板面　　(C).和極板面同樣高度　　(D).與加水蓋同高

解析：普通電瓶電解液液面的高度，應該高於極板面約10～20mm。

(B)258.電瓶充滿電時電解液比重比放電前增加，是因為(A).電解液中的硫酸被蒸發　　(B).極板中的硫酸成分進入電解液中　　(C).電解液中的水份化氣散掉　　(D).極板中的鉛成分進入電解液

解析：電瓶充滿電時，電解液比重會增加，是因為極板中的硫酸成分進入電解液中，其化學式：；電瓶電放完時，電解液比重會降低，是因為電解液中的硫酸成分進入極板中，其化學式：。

(B)259.為保護電瓶及起動馬達，每次使用起動馬達以不超過多久為宜(A).45秒鐘　　(B).15秒鐘　　(C).1分鐘　　(D).90秒鐘

解析：為保護電瓶及起動馬達，每次使用起動馬達以不超過15秒鐘。

(A)260.那一種情形對電瓶損害最嚴重？(A).過度充電　　(B).比重過低　　(C).電解液液面過高　　(D).充電不足

解析：過度充電對電瓶損害最嚴重，電瓶若長期充電不足，極板易產生硫化現象

(A)261.在電瓶充電時，如果劇烈冒氣應該怎樣處理？(A).減少充電電流或停止充電　　(B).加入蒸餾水　　(C).加入電解液　　(D).調高充電電流，繼續充電

解析：電瓶充電時若劇烈冒氣，表示充電電流太大，應該減少充電電流或停止充電。

(C)262.電瓶充電時應該(A).準備火燭，以便隨時照明檢查　　(B).門窗密閉，防止灰沙進入　　(C).通風良好，禁止煙火　　(D).可以在高溫下，進行充電

解析：電瓶充電時，因會釋放出氫氣及氧氣，所以應該通風良好，且禁止煙火。

(B)263.傳統式電瓶正極板和負極板在顏色上有什麼分別？(A).正負極板皆為咖啡色　　(B).正極板咖啡色、負極板為灰色　　(C).正極板灰色、負極板咖啡色　　(D).正極板黃色、負極板黑色

解析：電瓶在充滿電時，正極板化學式：PbO2，為咖啡色；負極板化學式：Pb，為灰色。

(C)264.為減少電瓶儲存期間內部放電的速度，電瓶應儲放在(A).不需注意存放地方　　(B).太陽光照射下　　(C).陰涼地方　　(D).熱氣管附近

解析：為減少電瓶儲存期間內部放電的速度，電瓶應儲放在陰涼地方，避免太陽光照射。

(B)265.機器腳踏車電瓶規格為12V4AH，可用多少安培來充電10小時(A).2A　　(B).0.4A　　(C).0.2A　　(D).4A

解析：電瓶之充電電流，大約調電瓶容量之1/10(A)，若機器腳踏車電瓶規格為12V4AH，可用0.4A充電10小時。

(C)266.免保養(MF)電瓶正極板與負極板是由(A).鉛銻合金所製　　(B).海綿狀鉛　　(C).鉛鈣合金成型　　(D).二氧化鉛

解析：免保養(MF)電瓶正極板與負極板之格子板是由鉛鈣合金製成，而普通電瓶之格子板是由鉛銻合金製成。

(D)267.將兩個12V4AH電瓶相並聯，其(A).電壓、電流與串聯時皆相同　　(B).電壓變大，電瓶容量變小　　(C).電瓶容量及電壓不變　　(D).電瓶容量變大，電壓不變

解析：將兩個12V4AH電瓶相並聯，其電壓不變，電瓶容量加倍(變大)；若串聯，其電壓加倍，電瓶容量不變。

(A)268.電瓶容量的單位為(A).AH　　(B).A　　(C).kw　　(D).R

解析：電瓶容量的單位為AH。

(B)269.12伏特之電瓶是由6個分電池(A).複聯　　(B).串聯　　(C).並、串聯均可　　(D).並聯

解析：12伏特之電瓶是由6個分電池串聯而成，每個分電池為2V。

(B)270.於常溫下，傳統式電瓶充滿電時，其電水比重為(A).1.200　　(B).1.260-1.280　　(C).1.380　　(D).1.320

解析：於常溫下，傳統式電瓶充滿電時，其電水比重為1.280。

(D)271.正常機器腳踏車電瓶充電電流，設定為電瓶容量的多少為宜(A).1/20　　(B).1/2　　(C).1/4　　(D).1/10

解析：正常機器腳踏車電瓶充電電流，設定為電瓶容量的1/10(A)。

(C)272.電瓶是由化學能轉變為(A).機械能　　(B).熱能　　(C).電能　　(D).動能

解析：電瓶放電時，是由化學能轉變為電能；充電時，是由電能轉變為化學能。

(A)273.怎樣可以知道是12伏特的電瓶？(A).有6個分電池　　(B).有12個分電池　　(C).有3個分電池　　(D).有4個分電池

解析：每個分電池為2V，所以12伏特的電瓶有6個分電池。

(C)274.電瓶充滿電時，正極板是(A).硫酸鉛　　(B).鉛　　(C).過氧化鉛　　(D).水

解析：電瓶充滿電時正極板是過氧化鉛(PbO2)，極板是鉛(Pb)。

(A)275.電瓶樁頭鬆動腐蝕，對於電瓶充電的影響是(A).充電不足　　(B).過度充電損壞　　(C).電解液會低於極板　　(D).電瓶爆破

解析：電瓶樁頭鬆動腐蝕，因電阻變大，充電電流較小，電瓶易充電不足。

(C)276.電瓶充電時，會產生什麼氣體？(A).二氧化碳　　(B).一氧化碳　　(C).氫氣、氧氣　　(D).阿母尼亞氣

解析：電瓶充電時，會產生氫氣、氧氣(氧氣由正極板溢出，氫氣由負極板溢出)。

(B)277.充電機和電瓶單一充電、應該怎樣連接？(A).充電機出來的是直流電不分正負，都可連接　　(B).充電機的正極輸出線接電瓶的正極樁頭，負極輸出線接負樁頭　　(C).充電機的正極輸出線接電瓶的負極樁頭，負極輸出線接正極樁頭　　(D).充電機出來的是交流電，不分正負，可以隨時連接

解析：充電機和電瓶單一充電時，充電機的正極輸出線接電瓶的正極樁頭，負極輸出線接負樁頭。

(C)278.防止電瓶的電流倒流到發電機的是(A).電阻器　　(B).保險絲　　(C).二極體　　(D).電容器

解析：交流充電系統防止電瓶的電流倒流到發電機的是二極體(整流粒)，而直流充電系統防止電瓶的電流倒流到發電機的是斷電器。

(D)279.由線圈固定，磁鐵轉動產生磁力線切割導線的電系是(A).直流發電機　　(B).交流馬達　　(C).直流馬達　　(D).交流發電機

解析：由線圈固定，磁鐵轉動產生磁力線切割導線的電系是交流發電機，如下圖所示；而直流發電機是由轉的的線圈切割磁場而發電。

(A)280.穩壓整流器內的整流部分，主要由(A).半導體　　(B).導電體　　(C).絕緣體　　(D).導磁體所組成

解析：穩壓整流器內的整流部分，主要由半導體組成。

(D)281.有關三相交流電的全波整流，下列敘述何者有誤？(A).輸出電量大　　(B).電波輸出穩定　　(C).不會低於0V電壓　　(D).內裝有四個同極性二極體

解析：三相交流電的全波整流，如下圖所示，內裝有六個同極性二極體，其輸出電量較大，電波輸出較穩定，電壓不會低於0V。

(C)282.機器腳踏車的穩壓整流器通常和哪一種零件配合以防止電瓶過度充電(A).電容器　　(B).線圈　　(C).電阻器　　(D).電磁

解析：機器腳踏車的穩壓整流器通常連接電阻器，以防止電瓶過度充電；在白天未開大燈時，發電機部分輸出電流，會經電阻器消耗，防止電瓶過度充電，如下圖所示。

(B)283.測試充電電流可使用何種儀器？(A).歐姆錶　　(B).電流錶　　(C).轉速錶　　(D).電壓錶

解析：測試充電電流應使用電流錶，且需串聯連接。

(D)284.機器腳車發電機發出的電流為交流電，經由整流器整流為直流電，貯存於(A).高壓線圈　　(B).點火線圈　　(C).電容器　　(D).電瓶

解析：機器腳車發電機發出的電流為交流電，經由整流器整流為直流電，貯存於電瓶。

(A)285.起動馬達內部不包括(A).二極體　　(B).電樞線圈　　(C).整流子、電刷基板、彈簧　　(D).磁極、馬達殼

解析：起動馬達內部構造包括電樞線圈、磁極、馬達殼、整流子、電刷基板、彈簧等，不包括二極體。

(C)286.充電系統中將交流電轉換為直流電的構件是(A).電壓調整器　　(B).電阻器　　(C).整流器　　(D).穩壓調整器

解析：充電系統中將交流電轉換為直流電的構件是整流器，控制發電機輸出電壓的是電壓調整器或穩壓調整器，防止電瓶過度充電的是電阻器。

(D)287.檢查交流發電機充電線圈(全波整流充電型式)是否斷路，可用何種測量儀器檢查？(A).電流錶　　(B).電壓錶　　(C).轉速錶　　(D).歐姆錶

解析：檢查交流發電機充電線圈(全波整流充電型式)是否斷路，如下圖所示是使用三用電錶檢查ACG(交流發電機)之線圈是否斷路，檔位應轉至R×1，指針應移動(約0.5Ω)，表示正常未斷路。

(C)288.測量充電電流時，應使用何種電瓶(A).1/3充電　　(B).1/2充電　　(C).充滿電　　(D).放電後

解析：測量運轉中機車的充電電流時，應使用充滿電的電瓶。

(B)289.發電機是利用何者原理？(A).巴斯葛耳原理　　(B).弗萊明右手定則　　(C).弗萊明左手定則　　(D).歐姆定律

解析：發電機是利用弗萊明右手定則，而起動馬達是利用弗萊明左手定則；液壓煞車是利用巴斯葛耳原理。

(B)290.三相交流發電機(A.C.G)當飛輪每轉幾度，便產生一相電壓？(A).60度　　(B).120度　　(C).180度　　(D).360度

解析：三相交流發電機(A.C.G)當飛輪每轉120度(360/3＝120)，便產生一相電壓。

(B)291.三相交流發電機，需要幾個二極體方能完成全波整流工作？(A).4個　　(B).6個　　(C).2個　　(D).8個

解析：三相交流發電機，需要6個二極體方能完成全波整流工作，二極體又稱整流粒，包括3個正整流粒及3個負整流粒。

(C)292.測量充電電壓時，三用電錶檔位應撥至何處並與電瓶並聯(A).ACV　　(B).ACA　　(C).DCV　　(D).DCA

解析：測量充電電壓時，三用電錶檔位應撥至DCV，且與電瓶並聯。

(C)293.起動馬達內的電樞由軟鐵片疊合而成鐵心，其功用是(A).軟鐵片疊合較輕　　(B).軟鐵片較便宜　　(C).不易使感應電產生渦流　　(D).由鐵心產生熱量，增加起動能力

解析：起動馬達內的電樞由軟鐵片(又稱矽鋼片)疊合而成鐵心，其功用是不易使感應電產生渦流，減少發熱，提高效率。

(D)294.有關電動起動系統，下列敘述何者錯誤？(A).起動馬達由電瓶供應而作動　　(B).起動繼電器是保護起動按鈕開關而設計的　　(C).起動繼電器是利用電磁原理而作動　　(D).起動繼電器與起動按鈕開關成並聯連接

解析：電動起動系統之起動繼電器與起動按鈕開關成串聯連接。

(B)295.起動馬達起動時之大電流從電瓶流經何處？(A).起動按鈕　　(B).起動繼電器接點　　(C).C.D.I　　(D).主開關

解析：起動馬達起動時，大電流從電瓶流經起動繼電器接點送至馬達。

(D)296.有關喇叭迴路，下列敘述何者有誤？(A).喇叭按鈕開關是與喇叭成串聯連接　　(B).內部構造有固定接點、可動接點、共鳴板、磁力線圈　　(C).喇叭按鈕開關的兩接點，平常是打開的　　(D).其中兩接點是平常打開的

解析：電磁喇叭之內部構造有固定接點、可動接點、共鳴板、磁力線圈等，其中兩接點平常是閉合的。

(C)297.下列何者不是電動起動系統中的構件？(A).煞車燈開關　　(B).引擎熄火開關　　(C).大燈開關　　(D).起動按鈕

解析：機車的電動起動系統如下圖所示，主要構件包括煞車燈開關、起動按鈕、引擎熄火開關、起動繼電器、起動馬達等。

(D)298.下列敘述中何者是操作起動馬達電路作動順序？(A).煞車燈開關、起動繼電器、起動按鈕、起動馬達　　(B).起動按鈕、煞車燈開關、起動繼電器、起動馬達　　(C).起動按鈕、起動繼電器、煞車燈開關、起動馬達　　(D).煞車燈開關、起動按鈕、起動繼電器、起動馬達

解析：操作起動馬達電路作動順序是引擎熄火開關、煞車燈開關、起動按鈕、起動繼電器、起動馬達。

(B)299.起動馬達是利用何者原理？(A).巴斯葛耳原理　　(B).弗來明左手定則　　(C).弗來明右手定則　　(D).歐姆定率

解析：起動馬達是利用弗來明左手定則，發電機是利用弗來明右手定則。

(B)300.下列哪一項機車電路必須裝置繼電器？(A).燃油錶　　(B).起動馬達　　(C).小燈　　(D).煞車燈

解析：機車電路中起動馬達必須裝置繼電器，而有些大燈電路也會裝置繼電器。

(D)301.有關煞車燈迴路，下列敘述何者錯誤？(A).煞車燈的電源由電瓶供應　　(B).後煞車燈開關是與主開關成串聯連接　　(C).利用煞車拉桿或踏板作動煞車燈　　(D).煞車拉桿或煞車踏板與煞車燈控制無關

解析：煞車燈迴路中，會利用煞車拉桿或踏板作動煞車燈，其控制開關會與煞車燈控制串聯，如下圖所示。

(A)302.對於感應式噴合油油量計之敘述，下列何者錯誤？(A).噴合油計量器內裝有電容器，其功用只負責充電　　(B).浮筒內有永久磁鐵　　(C).裝在噴合油內的計量器、其構造有磁感線圈、接點開關、浮筒　　(D).主開關打開，噴合油指示燈會亮3～5秒後熄滅

解析：感應式噴合油油量計裝在油箱內，其內部裝有油量警示開關，當油量過低時，儀表板的油量警示燈會亮。

(C)303.對於水溫錶與水溫感溫器敘述，下列敘述何者錯誤？(A).水溫感溫器內有熱敏電阻來感溫　　(B).水溫錶內有磁鐵、磁力線圈　　(C).熱敏電阻是熱車時電阻大　　(D).水溫錶的檢查是打開主開關，直接將水溫錶接線搭鐵，則指針會由C(冷)→H(熱)，表示水溫錶正常

解析：水溫錶與水溫感溫器串聯連接，在水溫感溫器內之熱敏電阻為負溫度係數，當溫度低時電阻大，熱車時電阻小。

(B)304.方向燈會閃滅是由於線路中裝有(A).交流發電機　　(B).閃光器　　(C).燈泡　　(D).調整器

解析：方向燈會閃滅是由於線路中裝有閃光器，閃光器的閃光次數每分鐘約80～120次。

(A)305.對於燈光系統，下列敘述何者正確？(A).頭燈控制開關與主開關成串聯連接　　(B).引擎不用發動，打開頭燈控制開關，則頭燈亮是屬AC頭燈　　(C).AC頭燈的電源為電瓶　　(D).DC頭燈，其電源是ACG

解析：對於燈光系統，DC頭燈之電源是電瓶的直流電(DCV)；引擎不用發動，打開頭燈控制開關，則頭燈亮是屬DC頭燈；AC頭燈的電源為ACG(交流發電機)。

(B)306.有關燈光系統，下列敘述何者錯誤？(A).DC頭燈，其電源是電瓶　　(B).目前機器腳踏車都採用DC頭燈　　(C).頭燈燈泡是雙燈絲　　(D).12V18W/18W，表示遠近燈皆為18W

解析：目前機器腳踏車有採用DC頭燈，也有採用AC頭燈。

(A)307.DC燈光系統包括電瓶、保險絲、主開關等等，但不包括下列何者(A).交流發電機　　(B).遠近燈切換開關　　(C).頭燈燈泡(座)　　(D).頭燈控制開關

解析：DC燈光系統包括電瓶、保險絲、主開關、頭燈控制開關、遠近燈切換開關(變光器)、頭燈燈泡(座)等，如下圖所示，不包括交流發電機。

(D)308.機器腳踏車用來散熱水箱的電動風扇是與水溫感溫器(thermoswitch)(A).串、並聯均可　　(B).並聯　　(C).複聯　　(D).串聯

解析：機器腳踏車用來散熱水箱的電動風扇是與水溫感溫器(thermo switch)串聯，水溫感溫器大多為負溫度係數熱敏電阻。

(C)309.若方向燈開關撥至L時，下列動作何者錯誤？(A).左前方向燈閃爍　　(B).左後方向燈閃爍　　(C).右前方向燈閃爍　　(D).方向燈指示燈閃爍

解析：若方向燈開關撥至L(left)時，左前方向燈、左後方向燈及方向燈指示燈閃爍一起閃爍；若方向燈開關撥至R(right)時，右前方向燈、右後方向燈及方向燈指示燈閃爍一起閃爍。

(B)310.響導警報器與方向燈繼電器成(A).複聯　　(B).串聯　　(C).並聯　　(D).串、並聯均可

解析：響導警報器與方向燈繼電器成串聯，當方向燈閃爍時，響導警報器也會發出聲響。

(A)311.方向燈電路中閃光器的閃爍次數約為(A).80~120次／分　　(B).120~140次／分　　(C).40~60次／分　　(D).60~80次／分

解析：方向燈電路中閃光器的閃爍次數約為80～120次／分。

(A)312.左、右煞車燈開關與起動繼電器間兩者是(A).先並聯再串聯　　(B).先串聯再串聯　　(C).先串聯再並聯　　(D).先並聯再並聯

解析：左、右煞車燈開關先並聯，再與起動繼電器串聯。

(D)313.AC照明系統中，下列何者是以電瓶為電源的供應構件？(A).遠光燈　　(B).近光燈　　(C).遠光指示燈　　(D).方向燈

解析：AC照明系統中，遠光燈、遠光指示燈、近光燈等由ACG(交流發電機)供應，而方向燈是由電瓶供應。

(A)314.有關AC照明系統，下列敘述何者錯誤？(A).不須使用電壓調整器來控制工作電壓　　(B).頭燈的電源是由交流發電機供應　　(C).頭燈之亮度易受引擎轉速之變化而影響　　(D).當頭燈開關ON時，電阻器即無作用

解析：AC照明系統，交流發電機的輸出電仍須由整流器整流成直流電，供給電瓶充電，仍須使用電壓調整器來控制工作電壓。

(A)315.測量AC照明系統之頭燈電壓，三用電錶檔位應撥至(A).ACV檔位　　(B).DCV　　(C).DCA　　(D).ACA

解析：測量AC照明系統之頭燈電壓，因採用ACG(交流發電機)供應，三用電錶檔位應撥至ACV檔位。

(C)316.頻率的單位是(A).DCV　　(B).DCA　　(C).Hz　　(D).ACV

解析：頻率的單位是Hz，DCA為直流電流，DCV為直流電壓，ACV為交流電壓。

(A)317.有關碟式煞車圓盤上鑽有好多孔，下列敘述何者錯誤？(A).讓煞車制動力變大　　(B).減輕重量　　(C).清除雜物　　(D).散熱、排水

解析：碟式煞車圓盤上鑽有好多孔，可用來清除雜物、散熱、排水及減輕重量，提高煞車安全性，與煞車制動力無關。

(B)318.下列何者不屬於碟式油壓煞車的構件？(A).煞車總泵　　(B).煞車鼓　　(C).煞車圓盤　　(D).煞車分泵

解析：碟式油壓煞車的構件包括煞車總泵、煞車圓盤、煞車分泵、煞車油管等；而鼓式煞車的構件包括煞車鼓、煞車蹄片、回拉彈簧等。

(C)319.有關碟式油壓煞車，下列敘述何者錯誤？(A).碟式煞車是利用液體可以傳輸動力原理　　(B).煞車油要定期保養　　(C).煞車總泵內進油孔較出油孔小　　(D).添加煞車油應保持貯油箱在上、下限之間

解析：碟式油壓煞車之煞車總泵的構造如下圖所示，進油孔在後方，出油孔(回油孔)在前方，進油孔之孔徑較出油孔(回油孔)大。

(C)320.有關碟式油壓煞車，下列何者錯誤？(A).目前被廣泛裝在機器腳踏車前輪　　(B).煞車圓盤受水的侵入，也會很快回復煞車效果　　(C).煞車圓盤露在外部很容易產生衰退的現象　　(D).煞車油任何廠牌不可互用

解析：碟式油壓煞車之煞車圓盤露在外部，散熱較佳，所以煞車安全性較高。

(C)321.有關煞車系統，下列敘述何者錯誤？(A).碟式煞車圓盤通常用鋼材做成　　(B).鼓式煞車是利用槓桿原理及摩擦力，達到煞緊作用　　(C).換煞車分泵只要裝上新品，不用做洩放空氣的動作　　(D).鼓式煞車鼓通常用鑄鐵做成

解析：液壓煞車系統，只要更換煞車系統管件，都需洩放空氣；若僅更換煞車片則不需排放空氣，但換好後，應壓動煞車拉桿，讓碟式煞車自行調整煞車間隙。

(B)322.有關碟式油壓煞車中的煞車總泵，下列敘述何者錯誤？(A).產生油壓的缸筒內裝有彈簧，活塞及活塞杯　　(B).煞車油只要定期補充，不用換新　　(C).煞車作動時，缸筒活塞塞住回油孔，使煞車力變大　　(D).由貯存煞車油的貯油箱與產生油壓的缸筒總成組成

解析：碟式油壓煞車中的煞車總泵，其煞車油需定期換新，最好一年更換一次。

(B)323.下列何者不是機器腳踏車碟式油壓煞車中煞車總泵的構造？(A).缸筒內有彈簧，活塞，活塞杯　　(B).洩放空氣螺栓　　(C).產生油壓的缸筒　　(D).貯油箱

解析：機器腳踏車之碟式油壓煞車中，煞車總泵的構造包括貯油箱及產生油壓的缸筒，在缸筒內有彈簧，活塞，活塞杯等，沒有洩放空氣螺栓，煞車分泵才有洩放空氣螺栓。

(C)324.良好的煞車油必需具備(A).易腐蝕橡膠　　(B).沸點低　　(C).不易產生氣阻、凍結、沸騰　　(D).容易吸收外部空氣

解析：良好的煞車油必需具備：沸點高、不易吸收外部空氣、不易腐蝕橡膠、不易產生氣阻、凍結、沸騰等。

(A)325.會產生鼓式煞車、煞車力差的原因，下列敘述何者錯誤？(A).煞車油量不足　　(B).煞車來令片磨損　　(C).煞車調整不良　　(D).煞車鼓磨損

解析：鼓式煞車為機械煞車，沒有煞車油。

(A)326.欲測量煞車來令片之厚度，應使用何種量具？(A).游標卡尺　　(B).千分錶　　(C).分厘卡　　(D).厚薄規

解析：欲測量煞車來令片之厚度，應使用游標卡尺測量。

(D)327.鼓式煞車來令片之斷面作成T型，其主要目的？(A).增進美觀　　(B).耐熱　　(C).煞車較靈敏　　(D).增加強度

解析：鼓式煞車來令片之斷面作成T型，以增加強度。

(A)328.在清潔煞車配件時，宜使用何種工具？(A).真空清潔器　　(B).空氣槍　　(C).刷子　　(D).抹布

解析：在清潔煞車配件時，宜使用真空清潔器，不要使用空氣槍，因煞車片的成分含有石綿，石綿易致癌，若使用空氣槍清潔，石綿粉易飄散空氣中，而影響身體健康。

(A)329.油壓式煞車系統內有空氣存在時，應(A).實施放空氣　　(B).對煞車能力沒有影響　　(C).添加煞車油　　(D).更換煞車軟管

解析：油壓式煞車系統內有空氣存在時，應實施放空氣，否則將沒有煞車作用。

(B)330.拆卸煞車油管接頭時，需使用(A).扭力板手　　(B).油管板手　　(C).活動板手　　(D).梅花板手

解析：拆卸煞車油管接頭時，需使用油管板手，否則易讓油管螺帽容易損傷。

(C)331.煞車鼓因長時間連續使用煞車，溫度升高，對煞車能力會有何影響？(A).將使煞車能力提升　　(B).油管容易漏油　　(C).將使煞車能力降低　　(D).並不影響煞車效果

解析：連續使用煞車時，煞車鼓因長時間作用，其溫度會升高，將使煞車能力降低。

(C)332.機器腳踏車行使駛於濕滑路面時，應(A).正常行駛不必理會　　(B).急踩煞車避免滑倒　　(C).放鬆油門減速慢行　　(D).加足油門快速通過

解析：機器腳踏車行使駛於濕滑路面時，應放鬆油門減速慢行，以提高行車安全性。

(B)333.機器腳踏車鼓式煞車踏板踩下變得很低，下列敘述何者錯誤？(A).煞車鼓磨損　　(B).係正常現象不必理會　　(C).煞車來令片磨損需要更新　　(D).表示間隙太大需做調整

解析：機器腳踏車鼓式煞車踏板踩下變得很低，表示間隙太大需做調整，或煞車來令片及煞車鼓磨損，需要更新，否則將影響行車安全性。

(D)334.液壓煞車所使用煞車油主要成分為(A).礦物質　　(B).二硫化銅及酒精　　(C).煤油及酒精　　(D).酒精及篦麻子油

解析：液壓煞車所使用煞車油主要成分為酒精及篦麻子油。

(D)335.DOT4是下列那一種油品的規範(A).機油　　(B).自動變速箱油　　(C).黃油　　(D).煞車油

解析：DOT4為煞車油的規範。

(D)336.碟式煞車的來令片磨損，則煞車來令片與煞車盤的間隙會(A).不一定　　(B).變小　　(C).變大　　(D).不變

解析：碟式煞車會自動調整煞車間隙，當來令片磨損時，煞車間隙不變。

(A)337.利用摩擦力，將機器腳踏車的動能變成熱能，散發於空氣中的是(A).煞車　　(B).轉向　　(C).懸吊　　(D).避震系統

解析：利用摩擦力將機器腳踏車的動能變成熱能，散發於空氣中的是煞車系統。

(C)338.煞車來令片上壓力愈大，則摩擦力(A).與壓力無關　　(B).與壓力成反比　　(C).愈大　　(D).愈小

解析：煞車來令片上壓力愈大，則摩擦力愈大，但摩擦力與接觸面積無關。

(C)339.有關碟式油壓煞車下列敘述何者正確？(A).不同廠牌煞車油可混合使用　　(B).煞車來令片沾到機油可正常騎乘　　(C).目前煞車油一般採用DOT3及DOT4　　(D).使用過的煞車油可重複使用

解析：使用過的煞車油不能重複使用，不同廠牌煞車油不可混合使用，目前煞車油一般採用DOT3及DOT4，煞車來令片沾到機油應立即換新，否則將影響行車安全性。

(A)340.有關碟式油壓煞車下列敘述何者正確？(A).煞車總泵較分泵內的活塞面積小　　(B).碟式較鼓式煞車力小　　(C).煞車盤表面沒挖孔較挖孔其散熱效果佳　　(D).碟式修理費用較鼓式便宜

解析：碟式油壓煞車之煞車盤，表面有挖孔之散熱效果較沒挖孔為佳，煞車總泵較分泵內的活塞面積小，碟式較鼓式煞車力大，碟式修理費用較鼓式高。

(C)341.有關鼓式煞車下列敘述何者正確？(A).煞車來令片沾到機油，煞車效果更佳　　(B).煞車鼓不會生鏽　　(C).修理費用較碟式便宜　　(D).構造較碟式複雜

解析：鼓式煞車之煞車鼓會生鏽；煞車來令片沾到機油應立即換新，否則將影響行車安全性；修理費用較碟式高；構造較碟式簡單。

(D)342.有關煞車系統下列敘述何者正確？(A).更換煞車油管不用洩空氣　　(B).煞車油沾到車覆蓋不會損傷表面　　(C).煞車油不用定期添加　　(D).其功用是將車子減速及停住

解析：煞車油應定期添加；更換煞車油管後，需洩放空氣；煞車油沾到車覆蓋，會損傷漆面。

(A)343.操作油壓煞車拉桿時，下列敘述何者正確？(A).感覺拉桿有緊度，可適當煞車　　(B).拉桿鬆軟是正常的　　(C).煞車間隙無法自動調整　　(D).煞車盤有響聲沒關係

解析：操作油壓煞車拉桿時，應感覺拉桿有緊度，表示可適當煞車；其煞車間隙可以自動調整；煞車盤若有響聲，應立即送至機車廠檢修。

(A)344.下列何者不是油壓煞車中煞車分泵的構造？(A).彈簧　　(B).活塞(柱塞)　　(C).放氣螺栓　　(D).油封

解析：油壓煞車中之碟式煞車分泵的構造如下圖所示，有油封，但沒有彈簧。

(B)345.一般機器腳踏車外胎強度之標示法分為(A).四種　　(B).二種　　(C).三種　　(D).一種

解析：一般機器腳踏車外胎強度之標示法分為二種：
(1) 2.80-17-4PR：表示輪胎寬度2.80吋，輪胎內徑或鋼圈外徑為17吋，輪胎強度相當於4層。
(2) 100/90-16 54S：表示輪胎寬度100mm，輪胎之高寬比(扁平比)90％，輪胎內徑或鋼圈外徑為16吋，輪胎之負荷指數54，S為限速在180km以下。

(A)346.一般機器腳踏車外胎之公制速率記號有(A).四種　　(B).一種　　(C).六種　　(D).九種

解析：一般機器腳踏車外胎之公制速率記號有四種：
(1) J 為限速在100km以下。
(2) P 為限速在150km以下。
(3) S 為限速在180km以下。
(4) H 為限速在210km以下。

(C)347.標示2.50-17-4PR之機器腳踏車外胎，其適應輪圈為(A).17公分　　(B).17公寸　　(C).17英吋　　(D).17英呎

解析：標示2.50-17-4PR之機器腳踏車外胎，其適應輪圈(鋼圈)為17吋，輪胎寬度為2.50吋。

(D)348.標示100/90-1654S之機器腳踏車外胎，其90係指(A).輪胎寬度　　(B).輪胎胎壓　　(C).輪圈直徑　　(D).高寬比

解析：標示100/90-1654S之機器腳踏車外胎，其90係指高寬比90%，100係指輪胎寬度100mm，16係指輪圈直徑16吋。

(C)349.標示120/80-1051J之機器腳踏車外胎，其51係指(A).輪圈直徑　　(B).高寬比　　(C).相當於PR數之ISO強度表示法　　(D).輪胎寬度

解析：標示120/80-1051J之機器腳踏車外胎，其51係指負荷指數，相當於PR數之ISO強度表示法；J 為限速在100km以下。

(C)350.機器腳踏車輪胎規格為3.50-10-4PR，其10表示(A).輪胎寬度　　(B).輪胎線層數　　(C).輪圈直徑　　(D).載重量

解析：機器腳踏車輪胎規格為3.50-10-4PR，其10表示輪圈直徑10吋，3.50表示輪胎寬度3.50吋。

(B)351.機器腳踏車輪胎規格為100/90-1856P，其100是表示(A).輪胎胎腹高　　(B).輪胎斷面寬　　(C).高寬比　　(D).輪胎載重強度

解析：機器腳踏車輪胎規格為100/90-18 56P，其100是表示輪胎斷面寬100mm，90是表示高寬比90％，56係表示輪胎載重強度。

(A)352.機器腳踏車輪胎規格為90/90-1749P，其49是表示(A).輪胎負荷指數　　(B).輪胎胎腹高　　(C).輪胎速度標示　　(D).輪胎高寬比

解析：機器腳踏車輪胎規格為90/90-17 49P，其49是表示輪胎負荷指數，90是表示輪胎高寬比，P表示為限速在150km以下。

(C)353.下列何者不是直條胎紋的優點？(A).高速行駛，乘坐較舒適，都用於前　　(B).轉彎時防止橫向滑行　　(C).驅動力大輪　　(D).對直行行駛容易

解析：輪胎的胎紋有縱紋胎(直條胎紋)、橫紋胎(橫向紋)及縱橫紋胎(直橫紋)等三種，ㄧ般機車採用縱橫紋胎。縱紋胎的優點：對直行行駛較容易，轉彎時能有效防止橫向滑行，高速行駛之乘坐舒適性較佳，大多使用於前輪；但驅動力較小。橫紋胎的優點：具有較佳的驅動力及煞車制動力，較適合使用於軟質地面。

(C)354.為了防止由空氣壓及負載衝擊所引起的變形，常在(A).保護層(斷層)　　(B).襯布(線層)　　(C).突緣(胎唇)放進好幾條鋼絲，用硬質橡膠被覆　　(D).胎面花紋部

解析：輪胎為了防止由空氣壓及負載衝擊所引起的變形，常在突緣(胎唇)放進好幾條鋼絲，用硬質橡膠被覆。

(D)355.機器腳踏車輪胎規格為90/70-1651J，其J是表示(A).輪胎負荷指數　　(B).輪圈直徑　　(C).輪胎斷面寬　　(D).輪胎速度標示

解析：機器腳踏車輪胎規格為90/70-16 51J，其J是表示輪胎速度在100km/hr以下，90是表示輪胎斷面寬度90mm，51是表示輪胎負荷指數，16是表示輪圈直徑。

(C)356.機器腳踏車輪胎規格為3.00-18-4PR，其4PR是表示(A).輪圈直徑　　(B).載重量　　(C).輪胎線層數　　(D).輪胎寬度

解析：機器腳踏車輪胎規格為3.00-18-4PR，其4PR是表示輪胎線層數，3.00是表示輪胎寬度3吋，18是表示輪圈直徑18吋。

(A)357.有關無內胎輪胎，下列敘述何者錯誤？(A).行駛中散熱性較差　　(B).貫穿傷之修理較容易　　(C).釘刺時不致急速漏氣　　(D).與鋼圈組合後重量較輕

解析：無內胎輪胎之特性：氣密性較佳，散熱性較佳，與鋼圈組合後重量較輕，釘刺時不致急速漏氣，貫穿傷時，可用膠條法補胎，修理較容易。

(C)358.有關無內胎輪胎，下列敘述何者正確？(A).行駛中散熱性較差　　(B).輪胎安裝比普通胎容易　　(C).胎壓的保持性良好　　(D).輪胎胎唇部如有切傷，也不易引發剝離故障

解析：無內胎輪胎之特性：胎壓保持性良好；因胎唇與剛圈需具有良好的氣密性，其安裝比普通胎困難；行駛中散熱性較較佳；輪胎胎唇部如有切傷，較易引發剝離故障。

(D)359.機器腳踏車輪胎側面有黃色“○”型標示，其代表(A).無內胎記號　　(B).製造時模具代號　　(C).輪胎出廠檢查合格　　(D).對準氣嘴

解析：機器腳踏車輪胎側面有黃色“○”型標示，在組合時，應對準氣嘴。

(D)360.對於越野型機器腳踏車的輪胎胎紋，通常採用(A).直條紋　　(B).直橫紋　　(C).橫向紋　　(D).塊狀紋

解析：塊狀紋輪胎適用於寧泥地面、沙地及雪地等，對於越野型機器腳踏車的輪胎胎紋，通常採用塊狀紋。

(C)361.有關輪胎，下列敘述何者錯誤？(A).無內胎輪胎是以內襯膠代替內胎　　(B).無內胎輪胎其氣嘴裝在輪圈上　　(C).有內胎較無內胎輕　　(D).輪胎胎壓過低，行駛時容易發熱

解析：無內胎輪胎是以內襯膠代替內胎，其氣嘴裝在輪圈上，與鋼圈組合後重量較輕，輪胎胎壓過低行駛時較容易發熱。

(D)362.下列何者不是轉向把手歪斜一邊不能直行之原因？(A).前左、右避震器不均勻　　(B).前叉彎曲　　(C).前輪胎偏歪　　(D).煞車來令片磨損

解析：轉向把手歪斜一邊不能直行，可能是前左右避震器不均勻、前叉彎曲、前輪胎偏歪等；煞車來令片磨損，煞車時之煞車力減弱，與直行穩定性無關。

(A)363.下列何種情況會產生後輪擺動？(A).輪軸未鎖緊　　(B).煞車鼓磨損　　(C).避震器彈簧力量不足　　(D).煞車力不良

解析：若後輪之輪軸未鎖緊，會產生後輪擺動；若煞車鼓或煞車片磨損，將造成煞車力不良；若避震器彈簧力量不足，機車行駛時較不穩定。

(C)364.有關輪胎磨耗不均的原因，下列敘述何者錯誤？(A).輪胎方向安裝錯誤　　(B).輪胎胎壓不足　　(C).煞車鼓磨損　　(D).輪胎胎壓過高

解析：輪胎胎壓不足或胎壓過高、輪胎方向安裝錯誤等，都易使輪胎磨耗不均；煞車鼓磨損或煞車片磨損，將造成煞車力不良。

(B)365.有關輪胎胎壓過高，下列敘述何者正確？(A).會使汽油耗油量增加　　(B).胎面中央部份的磨損速度較兩邊為快　　(C).騎乘時較為舒適　　(D).引擎容易過熱

解析：輪胎胎壓過高，胎面中央部份的磨損速度較快，騎乘時較易跳動；胎壓過低，胎面兩邊的磨損速度較快，騎乘時較為舒適，會使汽油耗油量增加，高速行駛時輪胎容易過熱。

(D)366.有關離合器，下列敘述何者錯誤？(A).乾式離合器片通常有三片　　(B).乾式離合器的離合器片不可沾到油　　(C).溼式多片式離合器的作動是經由摩擦力，使動力結合　　(D).溼式多片式，其摩擦片比鋼片少一片

解析：機車的離合器有溼式多片式及乾式離合器兩種，都是利用摩擦力作動力傳遞。溼式多片式離合器之摩擦片比鋼片少一片；而乾式離合器片通常有三片。

(C)367.自動離心式離合器，其種類有(A).溼式多塊式　　(B).溼式多片式　　(C).前兩者都有　　(D).乾式多塊式

解析：自動離心式離合器之種類有乾式多塊式及溼式多塊式兩種。

(D)368.引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，左移位叉左右移動時可控制(A).1.4檔　　(B).2.4檔　　(C).1.3檔　　(D).2.3檔

解析：引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，左移位叉左右移動時可控制2.3檔。

(A)369.引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，右移位叉左右移動時可控制(A).1.4檔　　(B).2.4檔　　(C).1.3檔　　(D).2.3檔

解析：引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，右移位叉左右移動時可控制1.4檔。

(C)370.由軸輸出之變速箱動力，能適當傳送或切開的是(A).機油泵浦的功用　　(B).引擎　　(C).離合器　　(D).變速齒輪移位機構

解析：由軸輸出之變速箱動力，能將引擎動力適當傳送或切開的是離合器。

(C)371.變速齒輪移位機構的功用是使後輪產生不同的(A).混合比以適應各種路況需要　　(B).轉速　　(C).扭力和轉速　　(D).扭力

解析：變速齒輪移位機構的功用是使後輪產生不同的扭力和轉速，減速比愈大，後輪的扭力愈大，但轉速愈慢。

(D)372.變速齒輪移位機構中，齒輪的類型有幾種﹖(A).惰性齒輪和移位齒輪　　(B).惰性齒輪和固定齒輪　　(C).移位齒輪和固定齒輪　　(D).惰性齒輪、移位齒輪和固定齒輪

解析：變速齒輪移位機構中，齒輪的類型有惰性齒輪、移位齒輪和固定齒輪等。

(B)373.有關變速齒輪移位機構中的齒輪，下列敘述何者錯誤﹖(A).齒輪齒數與齒輪轉速成反比　　(B).齒輪轉速與齒輪扭力成正比　　(C).引擎運轉時，主軸齒輪為主動，副軸齒輪為被動　　(D).主軸齒數/副軸齒數=齒數比

解析：變速齒輪移位機構中的齒輪，其主軸齒數/副軸齒數＝齒數比或副軸齒數/主軸齒數＝減速比；齒輪轉速與齒輪扭力成反比，齒輪齒數與齒輪轉速成反比，齒輪扭力與齒輪齒數成正比。

(A)374.變速齒輪中，齒輪齒數與齒輪轉速(A).成反比　　(B).平方成反比　　(C).平方成正比　　(D).成正比

解析：變速齒輪中，齒輪齒數與齒輪轉速成反比，齒輪扭力與齒輪齒數成正比成正比。

(A)375.有關變速齒輪中惰性齒輪的特性，下列何者錯誤？(A).主(副)軸和齒輪一起轉　　(B).主(副)軸轉動，齒輪惰轉　　(C).惰性齒輪與移位齒輪特性不相同　　(D).齒輪轉動主(副)軸惰轉

解析：變速齒輪中之惰性齒輪與移位齒輪特性不相同。

(C)376.變速齒輪中主軸齒數與副軸齒數之比，稱為(A).扭力比　　(B).混合比　　(C).齒數比　　(D).高寬比

解析：變速齒輪中主軸齒數與副軸齒數之比稱為齒數比，而副軸齒數與主軸齒數之比稱為扭力比。

(D)377.變速齒輪移位機構中，用來定位各檔位防止跳檔的是(A).變速轂　　(B).變速軸移位回位彈簧　　(C).齒輪移位凸輪　　(D).齒輪移位凸輪制止器

解析：變速齒輪移位機構中，用來定位各檔位防止跳檔的是齒輪移位凸輪制止器。

(C)378.變速齒輪移位機構中的變速叉是裝在(A).齒輪移位凸輪　　(B).固定齒輪上　　(C).移位齒輪　　(D).惰性齒輪

解析：變速齒輪移位機構中的變速叉是裝在移位齒輪。

(D)379.變速齒輪移位機構中，若裝置有3支變速叉，則有幾檔(空檔不算)？(A).8檔　　(B).4檔　　(C).3檔　　(D).5或6檔

解析：變速齒輪移位機構中，每支變速叉可撥動兩個檔，若裝置有3支變速叉，則有5或6檔檔(空檔不算)。

(A)380.變速齒輪移位機構中，若主軸繼續運轉，而副軸處於空轉狀態是表示(A).空檔　　(B).一檔　　(C).二檔　　(D).三檔

解析：變速齒輪移位機構中，若主軸繼續運轉，而副軸(為被動軸)處於空轉狀態，表示空檔。

(C)381.就機器腳踏車而言，下列敘述何者最為正確？離合器種類有(A).乾式多塊式　　(B).溼式多片式　　(C).溼式多片式和自動離心式　　(D).自動離心式

解析：機器腳踏車之離合器有溼式多片式和自動離心式(為乾式多塊式)。

(A)382.有關V型皮帶無段自動變速，下列敘述何者錯誤？(A).皮帶安裝時沒有方向性可言　　(B).前驅動盤內有6個滾子(roller)　　(C).滾子(roller)是受到引擎離心力的作動，帶動驅動盤　　(D).皮帶上不可沾油

解析：V型皮帶無段自動變速，其皮帶上不可沾油，前驅動盤內有6個滾子(roller)，滾子是受到引擎離心力的作動而帶動驅動盤，皮帶安裝時具有方向性，若不更換皮帶，拆下前皮帶應先作記號。

(D)383.有關V型皮帶無段自動變速，下列敘述何者錯誤？(A).低速時，減速比大　　(B).高速時，前驅動盤皮帶輪直徑變大，致使後驅動盤內的彈簧受壓縮，而皮帶輪直徑變小　　(C).高速時，減速比小　　(D).安裝前驅動盤內滾子沒有方向性

解析：V型皮帶無段自動變速，在低速時前驅動盤皮帶輪直徑變小，後驅動盤直徑變大，減速比變大；高速時前驅動盤皮帶輪直徑變大，後驅動盤直徑變小，減速比變小；安裝前驅動盤內滾子時，需注意方向性，若方向裝錯，將造成加速不良。

(A)384.有鏈節式後輪鏈條調整時，兩齒輪的中間鏈條本身鬆弛度為(A).依廠商規範而定　　(B).2.5～3.5公分　　(C).3.5～4公分　　(D).1～2公分

解析：進行鏈節式後輪鏈條調整時，兩齒輪的中間鏈條本身鬆弛度應依廠商規範而定。

(B)385.有關車架傳動鏈條，下列何者錯誤？(A).鏈節型式有直銷型與肩銷型　　(B).調整鏈條鬆弛度完成，鎖緊輪軸螺帽，將舊定位銷插入即可　　(C).傳動鏈條接頭夾的開端需與鏈條旋轉方向相反而裝入　　(D).調整鏈條鬆弛度時螺帽兩端刻劃在相同位置的刻度

解析：進行鏈節式後輪鏈條調整時，調整螺帽兩端刻劃應在相同位置的刻度，調整完成後，鎖緊輪軸螺帽，並更換新的定位銷。

(A)386.正常情況下，會影響車輛高速性能不佳或馬力不足，下列敘述何者錯誤？(A).驅動皮帶斷裂　　(B).後輪驅動盤彈簧力量不足　　(C).配重滾子(roller)磨損　　(D).驅動皮帶磨損

解析：驅動皮帶磨損、後輪驅動盤彈簧力量不足、配重滾子(roller)磨損等，會影響車輛高速性能不佳或馬力不足；若驅動皮帶斷裂，動力無法傳遞，機車無法前進。

(B)387.離合器來令片磨損會發生(A).跳檔　　(B).離合器打滑　　(C).煞車效果不佳　　(D).離合器咬死

解析：離合器來令片磨損會發生離合器打滑，使機車加速無力及耗油。

(B)388.齒輪箱產生噪音可能原因(A).油質太濃　　(B).油粘度號數太低　　(C).油量太高　　(D).油粘度號數太高

解析：齒輪箱產生噪音，可能原因是齒輪油粘度號數太低，潤滑不良所致。

(C)389.發現輪軸彎曲，應即(A).更換輪胎　　(B).修整變直　　(C).需更換新品　　(D).修整調整

解析：輪軸彎曲，不但影行車安全性，也會加速輪胎磨損；所以發現輪軸彎曲，應立即更換新品。

(D)390.組裝輪軸油封時，油封唇應添加(A).機油　　(B).煞車油潤滑　　(C).齒輪油　　(D).輪軸用黃油

解析：組裝輪軸油封時，油封唇應添加輪軸用黃油。

(A)391.後輪軸定位銷安裝後需分叉之目的為(A).固定　　(B).調整　　(C).美觀　　(D).記號

解析：後輪軸定位銷安裝後，需將定位銷分叉，讓其固定，防止定位銷脫落，以免螺帽鬆脫而發生危險。

(B)392.安裝轉向桿固定螺帽鎖時，其鎖緊扭力(A).愈鬆愈好　　(B).必須依規範扭力　　(C).不需依規範扭力　　(D).愈緊愈好

解析：安裝轉向桿固定螺帽鎖時，其鎖緊扭力必須依規範扭力，所以一定要參考修護手冊。

(C)393.望遠鏡式前叉之內外管受刮傷或彎曲變形，(A).更換外管後使用　　(B).可矯直使用　　(C).更換內外管後使用　　(D).更換內管後使用

解析：望遠鏡式前叉之內外管受刮傷或彎曲變形，應更換內外管後使用。

(D)394.影響前輪轉向操控性的構件？(A).前輪煞車　　(B).後避震器　　(C).後輪煞車　　(D).前避震器

解析：影響前輪轉向操控性，包括前避震器、轉向叉、前輪胎壓等。

(C)395.轉向桿延長線與輪胎垂直中心線所成的角度，稱為(A).拖曳(導距)　　(B).外傾角　　(C).後傾角(斜角)　　(D).前傾角

解析：轉向桿延長線與輪胎垂直中心線所成的角度，稱為後傾角(斜角)。

(A)396.有關望遠鏡式的前輪懸吊，下列敘述何者錯誤？(A).吸震效果差　　(B).使用於長衝程　　(C).內裝線圈彈簧及油阻吸震器　　(D).檢查容易

解析：望遠鏡式的前輪懸吊，內裝線圈彈簧及油阻吸震器(避震器)，使用於長衝程，其吸震效果較佳，檢查較容易。

(B)397.油封之主要功能是(A).防塵　　(B).防漏氣、防漏油及防塵　　(C).防漏水　　(D).防漏油

解析：避震器中的油封之主要功能是防漏氣、防漏油及防塵。

(A)398.一般機器腳踏車其車架之構成材料，可分為(A).鋁合金、碳纖維、碳鋼　　(B).鋁合金、塑膠、碳鋼　　(C).銅合金、塑膠、碳纖維等三種　　(D).鋁合金、銅合金、碳纖維

解析：一般機器腳踏車其車架之構成材料，可分為鋁合金、碳纖維、碳鋼等三種。

(A)399.煞車或離合器鋼索如其表皮磨損應如何處理？(A).更換新品　　(B).滴入潤滑油即可繼續使用　　(C).以膠帶包緊　　(D).等斷線後再更換新品

解析：煞車或離合器鋼索如其表皮磨損，應立即更換新品，以免影響行車安全性。

(D)400.下列何者與影響機車乘客的舒適度無關？(A).避震器　　(B).輪胎壓力　　(C).行駛速度　　(D).車輛外型

解析：影響機車乘客的舒適度，包括避震器、行駛速度、輪胎壓力等；車輛外型與舒適度無關。